APÊNDICE AP4B

EDITAL DE LICITAÇÃO, MEDIANTE CONCORRÊNCIA Nº 27/99

LAYOUT DAS MENSAGENS NO DISPLAY DO MT/UE

Sumário

1.	OBJETIVO	2

2.	MENSAGENS EMITIDAS NO MICROTERMINAL - MT/UE	2

2.1	Inicialização da UE	2

2.2	Auto Teste	2

2.3	Votação	4

# OBJETIVO

Este documento descreve as mensagens geradas pelo Microterminal da Urna Eletrônica, MT/UE, durante as diversas fases de operação da UE.

O MT/UE tem as seguintes características, que são observadas na UE96 e que deverão ser observadas também na UE98:

- display alfanumérico com duas linhas com 40 (quarenta) posições cada;

- teclado com:

- teclas numéricas de 0 a 9;

- teclas “CONFIRMA” e “CORRIGE”

- LEDs indicadores de: “BATERIA”, “AGUARDE” e “LIBERADO”.

As mensagens geradas através do MT/UE visam orientar o mesário na operação da UE durante as Eleições e durante a fase de testes. Estas mensagens têm relação direta com a função que está sendo realizada na UE.

As mensagens descritas a seguir são muitas vezes referenciadas a mensagens ou eventos que ocorrem no TE/UE.

# MENSAGENS EMITIDAS NO MICROTERMINAL - MT/UE

## Inicialização da UE

Siga as instruções na tela do eleitor

## Auto Teste

- Teste de teclado e funcionamento dos LEDs

Teste de teclado. Digite as teclas:

[1][2][3]

Teste de teclado. Digite as teclas:

[ 4][5][6]

Teste de teclado. Digite as teclas:

[7][8][9]

Teste de teclado. Digite as teclas:

[Corrige][0][Confirma]

Todos os LEDs estão acesos ?    Tecle :

CORRIGE: NãoCONFIRMA: Sim

Todos os LEDs estão apagados ?    Tecle :

CORRIGE: NãoCONFIRMA: Sim

Em caso de erro:

Erro no Teste de LEDs. Digite a tecla:

CORRIGE: RepetirCONFIRMA: Continuar

Em caso de teste ok:

__

## Votação

Display inicial:

Siga as instruções na tela do Eleitorhh:mm:ss

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    0000

Após iniciada a votação aparece a mensagem:

Informe o Título de Eleitor08:01:04

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           0000

Após digitado o número do Título de Eleitor aparece no display a mensagem confirmando o Nome e Número do Eleitor na Folha de Votação:

Eleitor: Jurandir Pereira da Costa Lins e Silva

Número:086Confirma ?

Após a confirmação aparece a mensagem:

Eleitor :1987958-89votando

Jurandir Pereira da Costa Lins e Silva

enquanto esta mensagem aparece no display do MT/UE o LED “AGUARDE” fica aceso.

Em caso de demora na votação, por parte de um eleitor, aparecerá a mensagem:

O eleitor está demorando.

Não votouCONFIRMA_

Para o próximo eleitor aparece a mensagem no display:

Informe o Título de Eleitor08:04:58

0001

observar que o contador que aparece no final da segunda linha foi incrementado.

Em caso de digitação com erro, digitação de nº de eleitor que não é da Seção Eleitoral na qual está instalada a UE, e digitação de nº de eleitor que já votou:

Eleitor :7777958-89

O eleitor não pertence a esta seção

Eleitor :1987958-89já votou

OBSERVAÇÃO: O número do título de eleitor pode ter de 5 a 13 caracteres numéricos.

No caso de alguém desligar a Urna, a mesma apresentará a seguinte mensagem, juntamente com alarme sonoro:

Máquina desligada

Na hora de encerrar a votação, aparecerá a seguinte mensagem:

Encerramento de Votação

Hora: hh:mm:ssCONFIRMA

Procedimentos de Encerramento:

Siga as instruções da tela do eleitor