ANEXO A2

EDITAL DE LICITAÇÃO, MEDIANTE CONCORRÊNCIA, Nº 27/99

ESPECIFICAÇÕES DE REQUISITOS DO

MODELO DE ENGENHARIA DA

URNA ELETRÔNICA 2000 – UE2000

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	4

1.1	SIGLAS E DEFINIÇÕES	4

1.2	PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ELEIÇÃO UTILIZANDO URNA ELETRÔNICA	4

2	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DO MODELO DE ENGENHARIA DA  URNA ELETRÔNICA (UE2000)	4

2.1	REQUISITOS DE HARDWARE	4

2.1.1	REQUISITOS GERAIS TERMINAL DO ELEITOR - UE (TE/UE)	6

2.1.1.1	Gabinete do TE/UE	6

2.1.1.2	Módulo CPU	9

2.1.1.3	Memória Não Volátil	9

2.1.1.4	Memória “Flash” Interna - FI	10

2.1.1.5	Unidades de Armazenamento Removíveis	10

2.1.1.5.1	Drive de “Flash Card”	10

2.1.1.5.1.1	Características dos “Flash Card” utilizados	10

2.1.1.5.1.1.1	“Flash Card” de Votação (FV)	11

2.1.1.5.1.1.2	“Flash Card” de Carga (FC)	11

2.1.1.5.2	Drive de Disquete 3 ½	11

2.1.1.6	Interfaces do TE/UE	11

2.1.1.6.1	Interfaces Internas	11

2.1.1.6.2	Interfaces Externas	13

2.1.1.7	Teclado	14

2.1.1.8	Monitor de Vídeo LCD	16

2.1.1.9	Módulo Impressor	17

2.1.1.10	Fonte de Alimentação	18

2.1.2	REQUISITOS GERAIS MICROTERMINAL - UE (MT/UE)	19

2.1.2.1	Gabinete do MT/UE	20

2.1.2.2	Display do MT/UE	20

2.1.2.3	Teclado do MT/UE	21

2.2	REQUISITOS DE SOFTWARE	23

2.2.1	SOFTWARE BÁSICO	23

2.2.1.1	Sistema Operacional	25

2.2.1.1.1	Controle e Monitoração de Dispositivos	25

2.2.1.1.2	Núcleo	25

2.2.1.2	Sistema Gerenciador	26

2.2.1.2.1	Controle de Processos	26

2.2.1.2.1.1	Ajuste de Data/Hora	27

2.2.1.2.1.2	Gerenciador de Impressão	27

2.2.1.2.1.3	Registro de Log	27

2.2.1.2.1.4	Testes	27

2.2.1.2.1.4.1	Teste do Firmware	27

2.2.1.2.1.4.2	Teste da CPU	27

2.2.1.2.1.4.3	Teste da Memória	28

2.2.1.2.1.4.4	Teste da Impressora para e UE2000	28

2.2.1.2.1.4.5	Teste dos Meios de Armazenamento	28

2.2.1.2.1.4.6	Teste do Monitor	28

2.2.1.2.1.4.7	Teste do Microterminal	28

2.2.1.2.1.4.8	Teste do Teclado	28

2.2.1.2.1.4.9	Teste do Dispositivo Sonoro (TE/UE)	28

2.2.1.2.1.4.10	Teste da Chave On/Off	28

2.2.1.2.1.4.11	Teste da Fonte de Alimentação	28

2.2.1.2.2	Interface	29

2.2.2	SOFTWARE APLICATIVO	29

2.2.2.1	Descrição das Etapas do Sistema Aplicativo das Eleições	30

2.2.2.1.1.1	Geração de Zerésima	30

2.2.2.1.2	Impressão de Zerésima	30

2.2.2.1.3	Início da Votação	30

2.2.2.1.4	Aquisição de Votos	31

2.2.2.1.4.1	Eleição Majoritária e Eleição Proporcional	31

2.2.2.1.4.2	Funções Adicionais	32

2.2.2.1.5	Encerramento da Votação	33

2.2.2.1.5.1	Geração de BU	33

2.2.2.1.6	Impressão do BU	33

2.2.2.1.7	Finalização	33

2.3	REQUISITOS GERAIS DE SEGURANÇA	34

2.3.1	SEGURANÇA DE HARDWARE UE2000	34

2.3.2	SEGURANÇA DE SOFTWARE	34

FIGURAS

Figura 1: Diagrama de blocos da UE2000	5

Figura 2: Vista frontal e lateral da UE2000 - Terminal do Eleitor	8

Figura 3: Teclado do TE/UE	16

Figura 4: Teclado do microterminal	22

Figura 5: Estrutura do Software Básico	24

# INTRODUÇÃO

Este documento tem por finalidade especificar os requisitos mínimos do Modelo de Engenharia da Urna Eletrônica a ser produzida em 2000 (UE2000). O item 2 descreve as especificações de requisitos mínimos do Modelo de Engenharia (ME) da UE2000.

## SIGLAS E DEFINIÇÕES

As siglas e definições utilizadas neste edital estão descritas no Apêndice AP01.

## PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ELEIÇÃO UTILIZANDO URNA ELETRÔNICA

Os procedimentos relativos à eleição utilizando Urna Eletrônica estão descritos no Apêndice AP02 e servem como referência para projetar a Urna Eletrônica.

# REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DO MODELO DE ENGENHARIA DA  URNA ELETRÔNICA (UE2000)

Os requisitos técnicos do ME da UE2000 estão divididos em (as especificações descritas a seguir são um subconjunto do Anexo A1, ou seja, válidas somente para o Modelo de Engenharia. Os Modelos subsequentes, a serem desenvolvidos pela Contratada, devem atender aos requisitos do Anexo A1):

- requisitos de hardware;

- requisitos de software;

- requisitos de desempenho;

- requisitos de confiabilidade;

- requisitos de segurança;

- requisitos de engenharia de produto;

- requisitos de documentação.

## REQUISITOS DE HARDWARE

O hardware da UE2000 deve ser composto por:

a)Terminal do Eleitor - UE (TE/UE):

- gabinete;

- unidade central de processamento e memória interna (memória de escrita/leitura);

- unidades de armazenamento removíveis;

- interfaces do TE/UE;

- vídeo;

- teclado;

- módulo impressor;

- bateria interna;

- fonte de alimentação.

b)Microterminal - UE (MT/UE):

- gabinete;

- display;

- teclado;

- conjunto de LED;

- interfaces do MT/UE.

A Figura 1 mostra a estrutura da UE2000:

Interface Serial

Externa

Teclado

Display

Conjunto de LEDs

MT/UE

Módulo CPU

CPU / relógio interno /

memória não volátil /

interfaces

Unidades de Armazenamento Removíveis

“Flash Card – FC” / Disquete

Teclado

Vídeo

Módulo Impressor

Fonte de Alimentação

bateria interna /

conjunto de LEDs

TE/UE

UE2000

Interface

com

TE/UE

Alimentação Externa

CA

Alimentação Externa

CC

Memória Flash Interna

“Flash Interna - FI”

Sensor de presença da UPD

(Urna Plástica Descartável)

CA

Interface USB

(Universal Serial Bus)

TE/UE : Terminal do Eleitor

MT/UE : Microterminal

Figura 1: Diagrama de blocos da UE2000

Interface Serial

Externa

OBSERVAÇÃO:

- A UPD - Urna Plástica Descartável - é considerada uma peça externa a UE2000, porém deve ser fornecida para os testes previstos para o Modelo de Engenharia

- A especificação técnica da impressora contém os requisitos de interface com a UPD.

### REQUISITOS GERAIS TERMINAL DO ELEITOR - UE (TE/UE)

#### Gabinete do TE/UE

O gabinete da UE2000 deve ter como referência o gabinete da UE98. É desejável que haja melhoria no novo gabinete. É importante a facilidade de instalação/retirada de alguns componentes da UE (disquete, Flash Card, impressora e bateria interna).

O gabinete do TE/UE deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

- acomodar todos os componentes do TE/UE;

- as dimensões do gabinete, independentemente do ponto de medição, devem atender aos seguintes valores estabelecidos:

- largura		: mínima de 35 cm e máxima de 45 cm (variação de  5%)

- profundidade	: mínima de 25 cm e máxima de 35 cm (variação de  5%)

- altura		: máxima de 20 cm (variação de  5%),

- volume 		: menor ou igual 12.000 cm3 (doze mil centímetros cúbicos) com variação de até 10%;

- possuir plano frontal com monitor de vídeo e teclado dispostos conforme a Figura 2, com inclinação de 45º  5% em relação ao plano de apoio do gabinete (base do gabinete);

- ter plano de apoio do gabinete (base do gabinete) paralelo à superfície onde deverá ser instalado;

- o painel frontal deve estar com a mesma distribuição do painel frontal da Urna Eletrônica fabricada em 1998 (monitor de vídeo, teclado, brasão da Justiça Eleitoral, as palavras “JUSTIÇA ELEITORAL” e o logotipo da Contratada, conforme Figura 2);

- possuir apoio (‘pés’) de borracha anti-derrapante, fixado ao gabinete de forma a evitar o seu desprendimento em decorrência do manuseio da UE (ex. parafusado), em número e área suficientes para impedir o deslizamento na superfície onde deverá ser instalado o gabinete (ex. carteira escolar, escrivaninha);

- permitir a instalação/retirada do “Flash Card” (FC e FV), sem o uso de ferramentas, propiciando confirmação visual da correta inserção do dispositivo, do disquete e do Módulo Impressor, pelo painel traseiro do TE/UE;

- permitir a instalação/retirada da bateria interna pela parte superior ou pela parte traseira ou pela parte lateral do gabinete;

- ter tampas independentes para o Flash Card (FV e FC), o drive do disquete, a bateria interna, o Módulo Impressor, conector para teclado de micro, e conector(es) USB. A tampa do drive de disquete deve ser do tipo de encaixe por pressão (retirada e colocação da tampa sem auxílio de ferramenta). As outras tampas devem ser do tipo de encaixe com retirada dificultada (ex.: através de parafuso). A retirada de uma determinada tampa deve permitir somente o acesso ao componente correspondente a esta tampa. As tampas devem ser presas por fio de naylon de pelo menos 1 mm de diâmetro, para evitar a perda;

- o acoplamento da UPD ao painel da saída do Módulo Impressor deve ser com encaixe que acione o sensor de presença da UPD (não deve aceitar encaixe parcial ou na posição invertida) e deve ter mecanismo de fixação acionado manualmente, sem necessidade de ferramenta;

- ao retirar a tampa de acesso à bateria interna, os bornes para medição de tensão elétrica devem estar acessíveis sem a retirada da bateria, permitindo a leitura com pontas de prova utilizadas em multímetros convencionais, sem necessidade de qualquer acessório ou adaptação;

- ter cabos de alimentação e de interface com MT/UE sem conectores aparentes externamente. Estes cabos devem ter mecanismos internos de fixação que não permitam a transferência da tensão exercida nos cabos aos seus conectores instalados na parte interna do gabinete. As saídas dos cabos do TE/UE devem estar localizadas no painel traseiro do gabinete;

- ter um cabo com pelo menos 5m  5% para conexão entre MT/UE e TE/UE, sem conectores aparentes nas pontas;

- permitir o acesso apenas ao teclado e monitor no dia da votação uma vez montada a cabine de votação junto ao equipamento;

- as tampas do painel traseiro devem ser distribuídas de tal forma a permitir o uso de selo/lacre específico para cada tampa, a ser providenciado pela Justiça Eleitoral. Este selo/lacre deve ser de material a ser definido em conjunto pelo TSE e Contratada;

- o Módulo Impressor (inclui impressora, bobina de papel e guilhotina) deve ter gabinete próprio e deve ser conectado e fixado ao TE/UE mantendo a aparência de gabinete monobloco do TE/UE. A UPD deve ser acoplada à saída de papel do Módulo Impressor pela parte traseira do TE/UE(o gabinete próprio do Módulo Impressor se faz necessário para a utilização deste, conectado ao microterminal);

- possuir 4 (quatro) ‘LEDs’ no painel traseiro, localizados próximo ao cabo de energia, para indicação de:

- operação com energia elétrica 110/220 VCA – LED verde;

- operação com bateria externa (sinalizar ‘operação com bateria externa’ somente se a bateria externa utilizada tiver uma carga mínima para manter a UE2000 em funcionamento) – LED amarelo;

- bateria interna com carga total (garantia de autonomia da UE2000 de acordo com a especificação mínima) – LED verde;

- bateria interna em nível crítico (no mínimo 5 (cinco) minutos antes de ficar descarregada) – LED vermelho;

- OBS.: os LEDs devem ser dispostos na ordem listada acima e o significado dos LEDs devem ser escritos de forma legível junto aos mesmos no painel traseiro conforme descrição a seguir: REDE AC, BAT. EXTERNA, BAT. TOTAL, BAT. CRÍTICO.

- instalação de chave de ON/OFF do tipo YALE no painel traseiro;

- local para colocar a identificação de Município, Zona Eleitoral e Seção Eleitoral na face superior do gabinete;

- local visível e seguro para anexar um envelope para armazenar o Relatório de Autoteste da UE2000, de dimensões mínimas de 150mm X 120mm, ter aba que permita o seu fechamento e ser confeccionado com material plástico transparente resistente ao uso;

- as possíveis aberturas ou orifícios para circulação de ar não devem permitir a passagem de objetos com espessura maior ou igual a 5 mm e largura maior ou igual a 10 mm;

- o gabinete do TE/UE e do módulo impressor devem ser produzidos com material plástico;

- a estrutura do gabinete deve prover acomodação de todos os componentes internos, não permitindo o desprendimento de qualquer dispositivo ou placa durante o transporte e possíveis impactos e quedas;

- o peso da UE2000 (incluído o microterminal) não deve exceder 10 (dez) kg;

- as superfícies externas do gabinete da UE2000 não devem ter ressaltos que ultrapassem 10 (dez) mm;

- o compartimento da bateria interna deve ser completamente isolado, ou seja, ter as seis paredes (incluindo a tampa) caracterizando um ambiente independente para a bateria interna, deixando apenas orifícios para passagem de cabos e para respiro, localizados de forma a evitar que num eventual vazamento da bateria interna o produto não invada outros compartimentos.

1

3

2

4

5

6

9

8

7

0

CORRIGE

BRANCO

CONFIRMA

JUSTIÇA

ELEITORAL

(logotipo)

largura: entre 35 cm e 45 cm

Armas da República

(brasão descrito no CF/88, Art. 13, § 1°)

altura máxima:

20 cm

profundidade:

entre 25 cm e 35 cm

45°

Figura 2: Vista frontal e lateral da UE2000 - Terminal do Eleitor

#### Módulo CPU

O Módulo CPU do TE/UE deve atender aos seguintes requisitos mínimos de operação:

- Processador com desempenho igual ou superior ao Cyrix Media GX 100 MHz (utilizada na UE98) ou AMD 5K86 de 133 MHz ou Intel Pentium 100 MHz. O desempenho deve ser obrigatoriamente comprovado pelo fabricante do processador caso seja diferente dos processadores especificados. A comparação deverá ser realizada com um dos processadores especificados acima, porém do mesmo fabricante que o fornecido pela licitante (ex.: caso seja oferecido um processador da AMD, a comparação deve ser com o AMD 5K86 de 133 MHz). Não serão aceitos processadores de fabricantes diferentes dos mencionados neste item (Cyrix, AMD e Intel);

- memória RAM mínima de 8 Mbytes instalada em conector SIMM 72 vias ou DIMM de 168 vias sem necessidade de alterações na placa de hardware (expansão com simples substituição de ‘pentes’ de memória);

- BIOS em memória não volátil, tipo ROM ou Flash, em soquete, com mecanismo para poder habilitar e inibir a regravação;

- relógio interno, com calendário, alterável através de software, com o uso de senhas, com precisão mínima de 2 (dois) segundos por dia, com funcionamento independente da alimentação do TE/UE (uso de bateria interna própria, instalada em receptáculo que permita a sua substituição sem o uso de ferramentas, similar ao recurso disponível em computadores pessoais). O relógio utilizado deve suportar a passagem do milênio e a operação, sem necessidade de manutenção e sem troca de bateria, por um período mínimo de 10 anos;

- controladora de vídeo, padrão VGA, com mínimo de 512 Kbytes de memória de vídeo (se utilizar memória compartilhada, a memória RAM deve ser de no mínimo 16 Mbytes, podendo compartilhar até 2 Mbytes);

- controlador padrão ATA-2 para periféricos, ‘on board’;

- controlador para unidade de discos flexíveis (disquete), ‘on board’;

- memória interna para manter o estado de configuração do Módulo CPU em qualquer situação, mesmo na falta da bateria interna recarregável e de energia externa (pode ser utilizada a Memória “Flash” Interna - FI);

- controlador para saída de aúdio (para ser utilizado com fone de ouvido)

Obs. 1: é permitida a utilização de CPU do tipo “embedded”, desde que comprovado o atendimento a todos os requisitos do Módulo CPU, incluindo todas as interfaces.

Obs. 2: O relógio deve sair ajustado da fábrica.

#### Memória Não Volátil

A memória não volátil, tipo ROM ou Flash, da UE2000 deverá ser especificada para comportar as seguintes informações:

- espaço de memória para gravação de um arquivo de até 3 (três) Kbytes. Este espaço pode ser na própria memória  do BIOS ou em outra memória do tipo ROM ou Flash, a ser acrescentada na UE2000;

- espaço para gravar um arquivo de 5 (cinco) kbytes, que será fornecido pelo TSE após a assinatura do Contrato. Este arquivo contem uma parte comum a todas as UE2000, e uma outra parte específica para cada UE2000;

- esta memória deve ser regravável pela própria UE2000, sem a sua retirada da placa da CPU;

- deve ter mecanismo  para habilitar e inibir a regravação.

#### Memória “Flash” Interna - FI

A Memória “Flash” Interna - FI - deve ter as seguintes características:

- capacidade de no mínimo 15 Mbytes, para armazenar Software Básico, aplicativos de eleição e demais arquivos necessários para eleição (base de dados de eleitores e candidatos, incluindo fotos dos candidatos);

- arquitetura do tipo CompactFlash®;

- ter conector no padrão PCMCIA Tipo II ou padrão CompactFlash® ;

- ter interface para conexão ao Módulo CPU utilizando barramento de sinais padrão ATA. É desejável que o conector mencionado acima seja parte da placa do Módulo CPU.

#### Unidades de Armazenamento Removíveis

As Unidades de Armazenamento Removíveis, “Flash Card” e Disquete 3 ½ , e seus respectivos drives, devem atender às especificações descritas a seguir.

##### Drive de “Flash Card”

O Drive de “Flash Card” deve atender aos seguintes requisitos:

- deve ser capaz de ler e gravar, no mínimo, os “Flash Card” especificados nos itens relacionados neste documento (itens relativos à memória) ;

- deve ter conector para o “Flash Card” no padrão PCMCIA Tipo II ou padrão CompactFlash®;

- a interface para conexão ao TE/UE deve utilizar barramento de sinais padrão ATA e de alimentação de acordo com o utilizado em microcomputadores pessoais. É desejável que o conector mencionado acima seja parte da placa da CPU.

###### Características dos “Flash Card” utilizados

Os “Flash Card”  são de 2 (dois) tipos:

- “Flash Card” de Votação (FV)

- “Flash Card” de Carga (FC)

Os 2 tipos de “Flash Card” devem atender aos seguintes requisitos comuns:

- possuir interface de acordo com os drives ofertados;

- arquitetura do tipo CompactFlash®;

- a ocupação com as informações não deve exceder 80% da capacidade total dimensionada (reserva de 20%).

As características de cada tipo de “Flash Card” são dadas a seguir.

“Flash Card” de Votação (FV)

O “Flash Card” de Votação  deve ter as seguintes características:

- a capacidade deve ser dimensionada com no mínimo 15 Mbytes, para completar a FI que armazena o software básico completo, todos os arquivos de programas e dados, registros de estado dos aplicativos, áreas de trabalho e dados de 2500 (dois mil e quinhentos) candidatos, cujas fotos têm tamanho 5x7 cm na tela do TE/UE, com resolução de 161 x 232 pontos, com 4 bits por ponto e 16 tons de cinza;

- possuir capacidade para armazenar informações de forma redundante (ex. arquivos de BU, eleitores, log, estado do aplicativo).

“Flash Card” de Carga (FC)

O “Flash Card” de Carga deve ter as seguintes características:

- capacidade mínima de 30 Mbytes;

- possuir embalagem protetora individual (uma embalagem para cada “Flash Card” de Carga fornecido) confeccionada em material plástico rígido, transparente, com volume igual ao de um porta-disquetes compacto. A finalidade desta embalagem para cada “Flash Card” de Carga é a de protegê-lo no transporte, armazenamento e manuseio em geral.

##### Drive de Disquete 3 ½

O Drive de Disquete 3 ½ deve atender aos seguintes requisitos:

- deve ler e gravar disquete de 3” ½, 1,44 Mbytes;

- deve ser interno ao gabinete do TE/UE com acesso externo protegido por tampa;

- as interfaces do drive de disquete devem utilizar os sinais para controle de drive de disquete disponíveis na placa do Módulo CPU e alimentação de acordo com o utilizado em microcomputadores.

#### Interfaces do TE/UE

O TE/UE deve conter as seguintes interfaces:

##### Interfaces Internas

a)	Interface ATA-2:

- origem: módulo CPU;

- destino: conectores dos drives controlados pela CPU;

- função: para controle de drives (“Flash Card” e outros já especificados neste documento);

- padrão: se necessário, deve ser instalada com conector padrão utilizado em microcomputadores;

b)	Interface para controle de Disquete:

- origem: módulo CPU;

- destino: drive do disquete 3 ½ ;

- função: para controle do drive de disquete 3 ½ ;

- padrão: deve ser instalada com conector padrão, de acordo com o utilizado em microcomputadores;

c)	Interface para monitor de vídeo:

- origem: módulo CPU;

- destino: monitor de vídeo LCD;

- função: para conexão do monitor de cristal líquido padrão VGA;

- padrão: conector adequado para conexão com LCD;

d)	Interface para teclado:

- origem: módulo CPU;

- destino: teclado do TE/UE;

- função: para conexão do teclado do TE/UE;

- padrão: conforme utilizado em microcomputadores;

e)	Interface para Módulo Impressor:

- origem: módulo CPU ou placa controladora de Módulo Impressor;

- destino: Módulo Impressor;

- função: para conexão com o Módulo Impressor;

- padrão: serial  ou paralela, conforme utilizado em microcomputadores, evitando erro de conexão e facilitando a instalação e a retirada do Módulo Impressor;

f)	Interface de alimentação:

- origem: fonte de alimentação;

- destino: componentes internos que necessitam de alimentação e conector que disponibiliza alimentação para periféricos externos;

- função: para alimentação de periféricos (impressora, drives, monitor de vídeo, MT/UE);

- padrão: deve ser instalada com conector que evite conexão errada (ex. conector com polarização);

g)	Interfaces dos sensores internos:

- origem: sensores disponíveis no TE/UE;

- destino: CPU;

- função: leitura do status de cada sensor;

- padrão: a ser definido pela contratada

sensores:

- de uso de energia elétrica, bateria interna (recarregável) ou bateria externa (alimentação externa CC);

- de nível de tensão da bateria interna;

- de presença de UPD;

- de controle da impressora (status);

- de indicação de presença e avanço de papel no módulo impressor.

##### Interfaces Externas

a)	Interface serial USB (Universal Serial Bus):

- origem: placa do módulo CPU;

- destino: equipamentos externos com interface USB;

- função: para conexão do TE/UE a equipamentos externos com interface USB, inclusive módulos TE/UE para operar em conjunto com o TE/UE origem;

- padrão: interface serial USB com conector “master” instalado no TE/UE. Deve permitir a conexão de mais que um periférico simultaneamente, sem a necessidade adicional de HUB USB.

b)	Interface de alimentação - entrada de bateria externa:

- origem: bateria externa CC para alimentação da UE, caso necessário este tipo de alimentação;

- destino: alimentação CC para a fonte de alimentação da UE;

- função: servir de entrada para o sinal CC proveniente da bateria externa utilizada;

- padrão: devem ser instalados conectores tipo ‘jack’ (banana) fêmea no painel traseiro do TE/UE;

c)	Interface para medida de tensão na bateria interna:

- origem: bornes da bateria interna;

- destino: equipamento de medida de tensão (multímetro, osciloscópio, etc.);

- função: para permitir a medição da tensão na bateria interna da UE - Terminal do Eleitor;

- padrão: a ser definido pela contratada. A medida pode ser feita junto aos próprios bornes da própria bateria interna, com o acesso a estes bornes permitido através da tampa do TE/UE. Para fazer a medida não deve ser necessária a retirada da bateria interna (os bornes devem ser acessíveis com a retirada da tampa e assim identificáveis: cor vermelha e sinal “+” para o borne positivo; cor preta e sinal “-“ para o borne negativo).

d)	Interface 1 para MT/UE:

- origem: módulo CPU;

- destino: MT/UE;

- função: para conexão do MT/UE e impressora externa (caso a impressora da UE2000 seja instalada junto ao MT/UE) a uma distância mínima de 5 metros e máxima de 6 metros. Os sinais desta interface podem ser multiplexados entre o MT/UE e a impressora. Os sinais para conexão da impressora externa devem ser disponibilizados através de conector apropriado instalado no MT/UE;

- padrão: interface serial com conector externo, incluindo alimentação para os componentes instalados no MT/UE e impressora.

e)	Interface 2 para MT/UE:

- origem: módulo CPU;

- destino: MT/UE;

- função: para disponibilizar no MT/UE uma interface serial independente da interface serial utilizada para controlar o MT/UE e impressora externa (interface 1 para MT/UE, descrita no item ‘d’ anterior). Os sinais desta interface serial deverão ser disponibilizados através de conector (DB-9) instalado no MT/UE, independente do conector que disponibiliza os sinais para conexão de impressora externa no MT/UE;

- padrão: interface serial (RS232C), com pelo menos os sinais CTS, RTS, DSR, DTR, TX, RX, GND, e demais sinais que permitam conexão assíncrona da UE2000 com as UE96 e UE98.

f)	Interface Teclado Externo:

- origem: placa do Módulo CPU;

- destino: teclado externo;

- função: permitir a conexão de um teclado externo. A habilitação desse teclado será feita mediante esquema de segurança a ser definido posteriormente entre o TSE e a contratada;

- padrão: mini DIN.

#### Teclado

O teclado do TE/UE deve ter as seguintes características (as dimensões abaixo podem ter variação de até 5%):

- deve ser instalado em área de 13 cm de largura por 14 cm de altura, com fundo cinza grafite escuro, obedecendo lay-out descrito na Figura 3;

- teclas de plástico rígido;

- teclas de números (0 a 9), em cor cinza grafite escuro, gravados na cor branca, obedecendo o lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 2cmx1,5cm. O espaçamento mínimo entre as teclas de números deve ser de 1cm;

- tecla, em cor verde, com a palavra “CONFIRMA” gravada na cor preta, conforme lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 3cmx2cm. O espaçamento mínimo em relação às demais teclas deve ser de 1cm;

- tecla, em cor laranja, com a palavra “CORRIGE” gravada na cor preta, conforme lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 3cmx1,5cm. O espaçamento mínimo em relação às demais teclas deve ser de 1cm;

- tecla, em cor branca, com a palavra “BRANCO” gravada na cor preta, conforme lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 3cmx1,5cm. O espaçamento mínimo em relação às demais teclas deve ser de 1cm;

- os números devem estar gravados nas teclas correspondentes com tamanho de 8 (oito) mm de altura, com tipo de letra similar ao do lay-out mostrado na Figura 3. A escrita não deve sobrepor o código em Braille;

- as palavras BRANCO e CORRIGE devem estar gravadas nas teclas correspondentes com tamanho de 5 (cinco) mm de altura, e a palavra CONFIRMA deve estar gravada na tecla correspondente com tamanho de 8 (oito) mm de altura;

- o contato das teclas deve ser feito através de chave de contato mecânico (tipo contato metálico resistivo), ou de borracha condutiva, ou de membrana acionado por borracha. Os contatos devem ser protegidos contra oxidação;

- todas as teclas (numéricas e palavras) devem ter curso  de no mínimo 3 (três) mm, devendo apresentar curso de atuação superior a 2 (dois) mm. As teclas, ao serem pressionadas, não podem ter suas superfícies ultrapassando o plano do teclado. As teclas devem ter pós-curso de pelo menos 1 (um) mm, para que a tecla continue descendo e mantendo contato, evitando ruídos com acionamentos repetidos;

- o teclado deve prover sensibilidade táctil e audível ao usuário;

- a tecla de número 5 (cinco) deve ter um ressalto (saliência) de 1,6 cm de largura, de acordo com o indicado na Figura 3;

- o código ‘braille’ deve ser gravado sobre cada tecla (números e palavras). No caso das palavras, devem estar em “braille” as quatro primeiras letras de cada palavra. Os números devem ser escritos do lado esquerdo da superfície da tecla e o código Braille correspondente do lado direito (de forma similar ao  teclado da UE98). As palavras Branco, Corrige e Confirma devem ser escritas na parte superior da superfície da tecla, e o código Braille correspondente na parte inferior (de forma similar ao teclado da UE98);

- o desenho e a construção do teclado devem ser tais que não permitam retenção ou travamento das teclas;

- os números e as palavras gravadas nas teclas não devem perder visibilidade com o uso normal;

- as teclas devem ter guias nas quatro laterais ou guias tipo êmbolo (evitar o “efeito gangorra”, ou seja, pressionando uma tecla em qualquer ponto da superfície superior, esta tecla deve ser acionada);

- cada tecla deve ter mecanismo que evite sua retirada pela face superior do teclado;

- os contatos devem possuir proteção para minimizar a penetração de poeira e de líquidos;

- cada tecla deve apresentar uma resistência à operação de acionamento de no mínimo 250 gf e no máximo 350 gf até obtenção do fechamento de contato.

Obs.: A definição de tecnologia de teclado citada no item (i) acima (“o contato das teclas deve ser feito através de chave de contato mecânico (tipo contato metálico resistivo), ou de borracha condutiva, ou de membrana acionado por borracha ...”) refere-se basicamente aos três tipos de contatos:

- contato metálico resistivo: o fechamento do contato é realizado por meio de junção mecânica de dois elementos metálicos, no mínimo, acondicionados em compartimento específico para cada tecla;

- borracha condutiva: o fechamento do contato é realizado em uma base, usualmente fabricado em circuito impresso, com os filamentos metálicos que são curto-circuitados por meio de um elemento fabricado com borracha impregnada com material condutivo;

- membrana: o fechamento do contato é realizado por meio de junção física de dois circuitos, montados com um elemento separador de material isolante.

As teclas devem estar distribuídas de acordo com o lay-out abaixo:

~14cm

1

3

2

4

5

6

9

8

7

0

CORRIGE

BRANCO

CONFIRMA

(fundo em cor cinza

grafite escuro)

(teclas numéricas cor cinza grafite escuro)

(tecla cor branca)

(tecla cor verde)

(tecla cor laranja)

~13cm

~1cm

~1cm

~1cm

~1cm

~1cm

ressalto identificador da tecla nº 5



























Figura 3: Teclado do TE/UE

#### Monitor de Vídeo LCD

O monitor de vídeo de cristal líquido - LCD - deve ter as seguintes características mínimas:

- dimensões na faixa de 9” a 13”;

- superfície anti-reflexiva e ser fabricado com tecnologia cristal líquido de matriz ativa ou passiva, com iluminação backlit;

- distância entre pontos (dot pitch) de no máximo 0,31 mm;

- superfície ou proteção externa resistente à perfuração por objetos pérfurocortantes. O uso de proteção externa não deve degradar a resolução do monitor LCD;

- controle de luminosidade através de potenciômetro, variável por meio de uso de ferramenta (ex. chave de fenda), localizado no painel traseiro. Este controle deve permitir o ajuste de nível de luminosidade somente dentro da faixa de visibilidade das informações, não apagando ou clareando totalmente a tela. O eixo do potenciômetro não deve despontar do plano da superfície da parede traseira do gabinete.

#### Módulo Impressor

O Módulo Impressor do TE/UE deve ter as seguintes características:

- impressora com tecnologia de impressão térmica, para operar, no mínimo, com  resolução de 8 dots/mm (horizontal e vertical), 36 caracteres por linha e velocidade de impressão de 40 mm por segundo;

- driver para impressão de caracteres compatíveis, no mínimo, com o especificado no código de páginas, do DOS, 437 (inglês), 860 (português) e 850 (latino), incluindo os caracteres gráficos. Pode-se utilizar o formato UTF-8, especificado no padrão ISO/IEC 10646, para a codificação dos caracteres;

- driver para impressão de imagem gráfica (ex. bit mapped);

- driver para impressão de código de barras, no mínimo, nos padrões Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, 2 de 5, UPC-A, UPC-E e Codabar;

- dispositivo de corte de papel com guilhotina interna, com opção de corte total. Este dispositivo de corte deverá estar com a sua face mais próxima à lâmina da guilhotina (até 10 mm) da face externa do gabinete do TE/UE;

- compartimento de acondicionamento de uma bobina de papel com capacidade de impressão para as eleições de 2002 (maior número de cargos e candidatos), ou seja, emitir 5 Relatórios de Autoteste, 1 zerésima, 1000 registros de voto e 10 BU (de acordo com o lay-out apresentado no Apêndice AP4C, para as eleições de 2002) nos dois turnos de uma eleição típica com 1000 eleitores (para as eleições de 2002 está prevista a votação em seis cargos (Presidente, Governador, 2 Senadores, Deputado Federal e Deputado Estadual), dez candidatos a cargo de Presidente, dez candidatos a cargo de Governador, dez candidatos a cargo de Senador, 1200 candidatos a cargo de Deputado Federal, 1300 candidatos a cargo de Deputado Estadual, com os candidatos distribuídos entre dez partidos políticos;

- permitir o acoplamento mecânico de uma UPD (externa ao TE/UE), onde deverão ser depositados os Registros de Voto impressos após serem guilhotinados. Assim que for guilhotinado, o Registro de Voto deve cair na UPD automaticamente;

- possuir indicação de funcionamento da impressora (Ex.: pronto, imprimindo, falha);

- possuir sensor de indicação de presença e avanço de papel no módulo impressor;

- o módulo impressor deve possuir  estrutura que impeça o acúmulo de papel na abertura de acoplamento com a UPD, garantindo que todos os registros de voto estão sendo depositados corretamente. É desejável a existência de um sensor de atolamento de papel;

- interfaces para conexão: alimentação e dados, serial ou paralela (RS232C ou Centronics), de acordo com a utilizada no TE/UE e MT/UE;

- conjunto formado por impressora, mecanismo de corte de papel (guilhotina) e bobina de papel montados em gabinete próprio, para ser instalado/removido do gabinete do TE/UE através de tampa independente, com mecanismo de fixação;

- o conjunto do Módulo Impressor deve permitir a visualização da bobina de papel sem necessidade de abrir qualquer parte do gabinete do Módulo Impressor, com objetivo de verificar a quantidade de papel disponível dentro desse módulo;

- a bobina de papel deve ter dimensões de 57 mm de largura, tubete de 15 mm, faixa de impressão de no mínimo 48 mm, diâmetro da bobina de no mínimo 95 mm, comprimento da bobina de no mínimo 80 m, e deve ter capacidade de retenção da informação impressa por mais de cinco anos (ex.: papel TermoScript da Votorantim);

- ter mecanismo para evitar o desenrolamento da bobina de papel durante o transporte da UE2000 ou garantir a operação normal da impressora mesmo com o desenrolamento da bobina de papel;

- permitir a troca do Módulo Impressor sem o desligamento da UE2000 (hot-swap), sem danificar os componentes eletrônicos internos do mesmo.

OBS.: a tampa do Módulo Impressor não será necessária se o gabinete desse módulo cumprir a função de tampa.

#### Fonte de Alimentação

A fonte de alimentação da UE2000  deve ter as seguintes características:

- operação com tensão de entrada variando de 90 a 240 VCA, com chaveamento automático;

- opção de alimentação CC externa com tensão de 12 VCC;

- seleção automática de operação com energia CA, ou bateria interna, ou bateria externa;

- em caso de presença de energia CA, esta tem prioridade sobre a bateria interna e sobre a bateria externa;

- em caso de ausência de energia CA e presença de bateria externa, esta deverá funcionar, podendo ser juntamente com a bateria interna;

- em caso de ausência de energia CA e bateria externa, a UE deverá funcionar com a bateria interna;

- em caso de ausência de energia CA e de bateria interna, a UE deverá funcionar com a bateria externa;

- em caso de ausência de bateria interna e bateria externa, a UE deverá funcionar com a energia CA;

- capacidade de sobrecarga para garantir a operação normal, podendo atuar com a bateria interna, nas condições de:

- acréscimo de 50% em relação a tensão nominal de entrada durante um minuto;

- acréscimo de 20% em relação a tensão nominal de entrada durante dez minutos;

- incluir bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 5 h (cinco horas)  ininterruptas, medido com a impressão de zerésima, voto de um eleitor por minuto e tempo de votação de no mínimo 45 (quarenta e cinco) segundos por eleitor, imprimindo o registro de voto, podendo apagar o LCD 3 (três) segundos após o término da votação (última confirmação de voto), com o fim de possibilitar a operação da UE2000 na falta de energia elétrica externa;

- a bateria interna deve ser do tipo selada ou seca, que evite vazamento de elementos químicos internos em condições normais de funcionamento, da bateria, comprometedor da confiabilidade dos demais componentes do TE/UE;

- o peso da unidade de bateria interna não deve exceder a 4000 (quatro mil) gramas, com tolerância de 10%;

- carregar a bateria interna mesmo com a chave ‘liga/desliga’ na posição desligada, bastando a conexão do cabo de alimentação da UE a uma fonte de energia CA;

- possuir sensor de indicação de presença de bateria interna;

- possuir proteção contra inversão de polaridade na conexão da bateria interna;

- cabo de no mínimo 5 (cinco) metros para alimentação da UE2000. O plug deverá ser do tipo universal de 2 (dois) pinos;

- possuir sensores para indicação de bateria interna carregada (autonomia da UE2000 de no mínimo 5 horas), em nível crítico (sinalizar este nível de 5 a 10 minutos antes de atingir o nível de descarregada), energia elétrica 110/220VCA ativa e bateria externa ativa (sinalizar até atingir o nível crítico). Estes sensores devem possuir interface para ‘LED’ a serem instalados no painel traseiro, junto ao cabo de energia. Deve ter um LED individual para cada sensor;

- possuir proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade nas conexões CC da bateria externa. Evitar que a bateria interna carregue a bateria externa e evitar que uma bateria externa descarregada atrapalhe o funcionamento da UE com a bateria interna;

- a fonte de alimentação deve ser projetada para evitar o consumo da bateria interna, após essa bateria estar no modo descarregada, mesmo com a chave Yale ligada, como medida protetiva contra danos.  (ex. armazenamento da UE2000 com a chave Yale ligada);

- a fonte de alimentação deve possuir circuitos de proteção para evitar a propagação dos problemas aos demais circuitos da UE;

- a fonte de alimentação deve possuir mecanismo para assegurar o desligamento do sistema somente em condições adequadas para a garantia da consistência das informações e estado de operação da UE. O acionamento da chave Yale não deve permitir o desligamento imediato da UE caso esta esteja com uma aplicação em execução e em estado considerado como crítico, devendo esta ação de desligamento ser ratificada por um controle adicional;

- a fonte de alimentação deve possuir mecanismo para permitir o seu desligamento através de comandos de software (ex. shutdown);

- todos os fusíveis dos circuitos de alimentação devem ser soquetados, facilitando a sua substituição.

### REQUISITOS GERAIS MICROTERMINAL - UE (MT/UE)

O MT/UE deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

- possuir teclado, display alfanumérico e LED indicadores de ‘status’ (situação de ‘LIBERADO’, ‘AGUARDE’ e ‘BATERIA INTERNA’), com cores iguais às cores utilizadas no MT/UE da UE98;

- ter todos os seus componentes acondicionados em um único gabinete;

- possuir dispositivo para emissão de sinal sonoro;

- ser conectado permanentemente ao TE/UE, sem uso de conectores aparentes (não acessíveis pelo lado externo), através de interface serial ou paralela;

- possuir interface serial ou paralela e interface de alimentação CC para conexão de impressora (os sinais de alimentação podem utilizar o mesmo cabo da interface serial ou paralela). Os sinais destas interfaces (serial ou paralela e de alimentação) são provenientes do TE/UE e podem ser derivados da mesma interface utilizada para conexão do MT/UE ao TE/UE;

- possuir interface serial (tipo RS232C), com conector DB-9, para permitir a conexão de UE96 e UE98. Os sinais desta interface serial devem ser independentes dos sinais da interface descrita no item anterior.

#### Gabinete do MT/UE

O gabinete que acomoda o MT/UE deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

- o gabinete deve ser de plástico, utilizando como matéria-prima o mesmo material utilizado no gabinete do TE/UE;

- ter forma semelhante a do Microterminal utilizado na UE98, acomodando teclado, display e LED;

- possuir acomodação para conectores de interface com impressora e interface serial (conector DB-9). Estes conectores devem estar protegidos por tampa removível e presa por parafuso;

- deve ter plano de apoio paralelo à superfície onde ficará apoiado. O plano do teclado pode ter inclinação de até 15o em relação ao plano de apoio, para melhorar a ergonomia do gabinete do MT/UE;

- deve possuir ‘pés’ de borracha em número e área suficientes para evitar que o MT/UE escorregue na superfície onde estiver apoiado (ex.: carteira escolar, escrivaninha);

- deve ter saída de cabos e interfaces localizada na parte traseira;

- o plano do display deve ser entre 30º e 40º em relação ao plano horizontal, objetivando melhor visualização pelo mesário (microterminal em mesa e mesário sentado);

- LED indicadores de “LIBERADO”, “AGUARDE” e “BATERIA INTERNA”, colocados na parte superior do gabinete (conforme indicado na Figura 4).

#### Display do MT/UE

O display do MT/UE deve garantir a visualização auxiliar aos mesários nas atividades previstas e quando for utilizada a opção de trabalhar com mais de um TE (mais de uma cabine por seção).

O display do MT/UE deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

- ter pelo menos quatro linhas, com no mínimo 40 caracteres de 5 x 7 dots por linha;

- tecnologia de cristal líquido;

- ser alfanumérico.

#### Teclado do MT/UE

O teclado do MT/UE da UE2000 deve ter características técnicas que atendam às seguintes características mínimas:

- teclado com chave de contato mecânico (tipo contato metálico resistivo), ou de borracha condutiva, ou de membrana acionado por borracha, com curso mínimo de 2 (dois) mm até dar o contato e continuando o curso após o contato de pelo menos 1 (um) mm. Os contatos devem ser protegidos contra oxidação;

- disposição das teclas  igual à disposição adotada no Microterminal da UE98, conforme descrito na Figura 4, sendo que o espaçamento entre as teclas deve ser o mínimo possível, de forma a permitir a implementação de mecanismo que evite a retirada das teclas pela parte superior da superficíe do teclado;

- teclas de plástico rígido;

- as teclas numéricas devem ter dimensões mínimas de 12 x 14 mm na superfície superior e de 16 x 16 mm no plano da base da tecla, e devem ser feitas na cor preta, com números gravados em branco;

- as teclas CORRIGE e CONFIRMA devem ter área pelo menos 30% maior que as outras teclas, sendo a tecla CONFIRMA na cor verde e a tecla CORRIGE na cor laranja;

- as informações devem ser gravadas nas teclas (algarismos e palavras) utilizando processos que evitem a perda de visibilidade com o uso normal;

- o desenho e a construção do teclado devem ser tais que não haja retenção ou travamento de teclas;

- os contatos devem possuir proteção para reduzir a penetração de poeira e de líquidos;

- cada tecla deve apresentar resistência a operação de acionamento entre 45 gf a 65 gf até obtenção do fechamento de contato;

- as teclas devem ter guias nas quatro laterais ou guias tipo êmbolo para evitar o “efeito gangorra”, ou seja, a tecla deve ser acionável pressionando-se em qualquer ponto de sua superfície superior;

- a superfície superior das teclas deve ter formato meio cilíndrico e os cantos devem ser arredondados.

Observação:

- A definição de tecnologia de teclado citada no item (a) acima (“teclado com chave de contato mecânico (tipo contato metálico resistivo), ou de borracha condutiva, ou de membrana acionado por borracha...”) refere-se basicamente aos três tipos de contatos:

- contato metálico resistivo: o fechamento do contato é realizado por meio de junção mecânica de dois elementos metálicos, no mínimo, acondicionados em compartimento específico para cada tecla;

- borracha condutiva: o fechamento do contato é realizado em uma base, usualmente fabricado em circuito impresso, com os filamentos metálicos que são curto-circuitados por meio de um elemento fabricado com borracha impregnada com material condutivo;

- membrana: o fechamento do contato é realizado por meio de junção física de dois circuitos, montados com um elemento separador de material isolante.

- É desejável que as teclas sejam o mais próximo das teclas utilizadas no bloco numérico do teclado de microcomputador.

Figura 4: Teclado do microterminal

## REQUISITOS DE SOFTWARE

O software da UE é composto por: ‘Software Básico’, (Sistema Operacional +  Gerenciador) e Software Aplicativo (aplicativos a serem utilizados no processo de votação e manutenção).

Cada licitante deverá fornecer os softwares básicos (sistema operacional + gerenciador), softwares aplicativos para as UE2000, gerenciador e softwares aplicativos para as UE96 e UE98.

As UE96 e UE98 utilizam o sistema operacional VirtuOs, licenciado para o TSE e fabricado pela empresa Microbase.

Fica a critério de cada licitante fornecer um único sistema operacional para as UE96, UE98 e UE2000, desde que atenda às especificações deste Edital.

No caso específico das UE2000, a licitante poderá adotar o sistema operacional VirtuOs, fornecendo cópias adicionais, ou fornecer um novo sistema operacional.

No caso específico das UE2000, a licitante poderá adotar o sistema operacional VirtuOs, fornecendo cópias adicionais, ou fornecer um novo sistema operacional.

Os aplicativos da eleição 2000 deverão ser iguais (funcionalmente) para a UE96, UE98 e UE2000.  Além disso, o flash card de carga (FC) e os procedimentos de carga deverão ser os mesmos para os três modelos de UE.

O software, básico e aplicativo, deverão ser carregados e atualizados por meio de armazenamento interno (memória “Flash” interna - FI). A configuração de sua caracterização para a seção eleitoral deverá ser realizada através de parâmetros de inicialização.

### SOFTWARE BÁSICO

O Software Básico da UE tem como funções exercitar o controle, a supervisão e a alocação de recursos disponíveis na UE, para garantir perfeita organização e execução das operações agendadas, bem como prevenir interferências não previstas entre os diversos programas (módulos e aplicativos).

O Software Básico é composto por dois sistemas: Sistema Gerenciador e Sistema Operacional.

- Figura 5: Estrutura do Software Básico

O Software Básico é responsável pela inicialização da UE (processo de boot) quando deverão ser realizados os testes funcionais de todos os dispositivos da UE, a carga do sistema operacional e a inicialização dos aplicativos.

O Software Básico deverá atender aos seguintes requisitos:

- permitir a execução de múltiplos processos e threads em paralelo;

- permitir atribuição de prioridades a processos;

- permitir agendamento das execuções de processos;

- prover mecanismos ou procedimentos de proteção contra mau comportamento dos aplicativos, de modo a garantir a consistência do funcionamento de todos os dispositivos que compõem a UE. Este mecanismo pode ser implementado ou disponibilizado da seguinte forma:

- via ferramentas de desenvolvimento que garantam a reserva e a não violação de espaços de memória para os programas  (ex. verificador de limites de uso de memória - “Bounds Check”, “Heap Check”);

- na camada de interface do Sistema Gerenciador (ex. Interface de Modo Protegido do DOS - DPMI);

- suporte no próprio sistema operacional (ex. núcleo protegido);

- possuir estrutura que possibilite a alteração e a incorporação de  expansões, de dispositivos de entrada/saída e armazenamento de dados, de forma simples, atuando somente nas camadas de interface e/ou controle e monitoração de dispositivos, sem a necessidade de alteração do núcleo do Sistema Operacional;

- possibilitar o desenvolvimento de aplicativos utilizando chamadas a uma interface de forma padronizada, apresentando distinção entre a aplicação e o software básico da UE;

- o Software Básico deve realizar a interface com os componentes físicos da UE através do firmware (BIOS e sua extensão) ou de uma camada específica de abstração de hardware.

#### Sistema Operacional

O Sistema Operacional tem as seguintes características:

- possuir mecanismos de comunicação e sincronização de processos (ex.: interrupção, semáforos, barreiras);

- possibilitar a inicialização da UE através da memória “Flash” interna (FI) ou “Flash Card” de carga (FC);

- suporte à comunicação através de interface externa;

- suporte a sistema de arquivo, reentrante, para dispositivos de memória “Flash” (FI, FV e FC) e todos os dispositivos de armazenamento suportado através do BIOS;

- suporte à organização de arquivos de forma contígua, podendo também utilizar a forma de links;

- permitir comutação entre tarefas de forma previsível;

- permitir o estabelecimento de limites de tempo para todas as funções de sincronização e comunicação, através de utilitários fornecidos, bem como prover funções para a verificação da temporização e watch-dogs.

##### Controle e Monitoração de Dispositivos

O controle e a monitoração de dispositivos tem como função:

- controlar o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída de dados, unidades de armazenamento de dados, fonte de alimentação (bateria interna e externa);

- driver para comandar o envio de informações para a impressão de caracteres compatíveis, no mínimo, com o especificado no código de páginas, do DOS, 437 (inglês), 860 (português) e 850 (latino), incluindo os caracteres gráficos. Pode-se utilizar o formato UTF-8, especificado no padrão ISO/IEC 10646, para a codificação dos caracteres;

- driver que comande o envio de informações para a impressão de imagem gráfica (ex. bit mapped);

- driver que comande o envio de informações para a impressão de código de barras, no mínimo, nos padrões Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, 2 de 5, UPC-A, UPC-E e Codabar;

- monitorar o comportamento e os alarmes (sensores) dos dispositivos que compõem a UE.

##### Núcleo

O núcleo do Sistema Operacional é composto pelos módulos básicos necessários para garantir:

- o perfeito funcionamento das tarefas de alocação, controle e supervisão de todos os recursos disponíveis;

- a estabilidade global do sistema;

- suporte a todas as funções do conjunto do Software Básico.

#### Sistema Gerenciador

A licitante vencedora é responsável pelo desenvolvimento do Sistema Gerenciador para as UE96, UE98 e UE2000.

O Sistema Gerenciador é o responsável pelo controle de todos os processos em execução na UE. O Sistema Gerenciador é formado pelos seguintes subsistemas:

- Controle de Processos: garantia de controle íntegro e seguro do funcionamento de todos os processos (priorizados, agendados) e dispositivos da UE;

- Diagnóstico da UE: garantia de controle íntegro de funcionamento de todos os dispositivos da UE;

- Segurança: garantia de integridade e autenticidade das informações tratadas e geradas na UE;

- Interface do Software Básico (API): define forma padronizada de utilização dos recursos do software básico pelos aplicativos.

##### Controle de Processos

O controle de processo é uma facilidade que deve estar disponibilizada no Software Básico, tendo como características:

- permitir a execução de múltiplos processos e threads em paralelo;

- permitir atribuição de prioridades a processos;

- permitir agendamento das execuções de processos;

- gerência dos processos em execução, obedecendo a hierarquia, as prioridades e a agenda estabelecidas;

- controle dos processos para garantir a consistência do sistema;

- supervisão da execução dos processos;

- garantia da proteção dos softwares essenciais (software básico, software aplicativo);

- inicialização da UE (boot): este processo inclui os testes funcionais de todos os dispositivos da UE, a carga do sistema operacional, a rotina de segurança e a inicialização dos aplicativos previstos;

- controle dos processos selecionados para os diversos modos de operação da UE (treinamento, simulação e eleição);

- controle e execução dos processos de supervisão e monitoração do sistema, segurança e garantia de funcionamento do sistema e das aplicações correntes;

- supervisão e testes de todos os dispositivos da UE de modo a sinalizar aos aplicativos a condição de funcionamento da UE (via interrupção por software) e permitir parada sem perda de informação ou consistência;

- analisar todos os tipos de interrupções do sistema (hardware ou software) e executar os tratamentos adequados para cada caso, informando a aplicação se necessário;

- controle da parada da UE, qualquer que seja o motivo, permitindo uma retomada normal e consistente (garantia da integridade das informações em tratamento e do estado da UE no instante da parada);

- controle de reinício da UE, baseado em análise das condições iniciais ou de parada anterior.

- controle dos processos para realizar o procedimento de parada total do sistema e o desligamento da UE (shutdown).

###### Ajuste de Data/Hora

O processo ‘Ajuste de Data/Hora’ deve considerar que:

- o ajuste de data e hora de hardware será realizado em fábrica. A reconfiguração, somente na manutenção de urna, desses dados será possível somente através de senha.

- o ajuste de data e hora fictícios (variável de software) deverá ser feito através de senha. Este ajuste não poderá alterar o relógio de hardware

A tela apresentada para entrada de data e hora e as telas para conferência de data e hora são mostradas no Apêndice AP4A deste documento.

###### Gerenciador de Impressão

O processo ‘Gerenciador de Impressão’ deve ser utilizado para gerenciar a impressão dos documentos gerados pelos aplicativos.

Os documentos são:

- Registro de Voto;

- Zerésima;

- BU;

- Certificado de Autoteste da UE, a ser anexado ao TE/UE.

Os ‘lay-out’ dos documentos gerados pelo aplicativo ‘Gerenciador de impressão’ estão descrito no Apêndice AP4C, AP5A e AP6B.

###### Registro de Log

O processo ‘Registro de log’ registra todas as operações executadas a partir da instalação dos disquetes descritos no item Error: Reference source not found, exceto o disquete de treinamento. O tratamento das informações geradas pela aplicação ‘Registro de log’ deve ser feito em ambiente fora da UE.

###### Testes

Teste do Firmware

O teste do firmware deverá indicar se a UE esta operacional . As informações dos dispositivos que compõem o sistema da UE devem estar registradas para garantir esta verificação (numeração da UE, versão do BIOS, teste da bateria do CMOS através de data ou outro meio).

Teste da CPU

O teste da CPU deverá indicar-lhe o desempenho executando uma operação interna e em conjunto com os demais elementos do sistema.

Teste da Memória

O teste de memória deverá indicar se todas as suas posições de armazenamento estão íntegras.

Teste da Impressora para e UE2000

O teste da impressora deverá indicar se o dispositivo está em condições de funcionamento e também o funcionamento dos sensores de estados (imprimindo, ocioso, sem papel).

Teste dos Meios de Armazenamento

O teste dos meios de armazenamento deverá indicar a integridade destes e a presença do meio removível.

Teste do Monitor

O teste do monitor deverá avaliar o controle do mesmo e apresentar na tela padrões apropriados para garantir uma visualização perfeita das informações tanto em forma de texto como gráficas.

Teste do Microterminal

O teste do microterminal deverá indicar o funcionamento de todos os recursos e funções disponíveis (teclado, display, indicadores luminosos e sonoros).

Teste do Teclado

O teste do teclado deverá avaliar o perfeito funcionamento de todas as teclas.

Teste do Dispositivo Sonoro (TE/UE)

O teste de som deverá verificar o funcionamento do dispositivo sonoro e o nível do som produzido. Este teste deverá simular alguns dos principais sons (os mais audíveis) que a UE possa gerar.

Teste da Chave On/Off

Este teste deverá informar a posição da chave de alimentação principal da UE.

Teste da Fonte de Alimentação

O teste da fonte de alimentação consiste em determinar:

- o tipo da fonte de alimentação em uso (externa CA, externa CC, interna);

- o estado desta: operacional com externa CA ou externa CC ou interna, bateria em nível normal, em nível crítico, bateria descarregada, em carga, e caso a alimentação seja CC o uso da bateria interna ou externa.

##### Interface

A interface (Interface de Programas de Aplicação - API) corresponde a um conjunto de módulos que descrevem os recursos disponíveis no sistema. É através destes módulos de interface que os aplicativos devem comunicar-se com o sistema operacional.

Esta interface deverá possuir as seguintes características:

- disponibilizar aos aplicativos o acesso estruturado a todos os recursos da UE, como mostrar uma informação textual e gráfica, armazenar, recuperar, imprimir e transmitir as informações tratadas e geradas na UE;

- permitir que o desenvolvimento de aplicativos seja baseado somente nas interfaces especificadas na API;

- seguir padrões de mercado (ISO 9945-1/1996 [IEEE/ANSI Std 1003.1/1996], WOSA, X, Motif) quando existir definições específicas;

- possuir, no mínimo, os seguintes grupos de funções:

- criação, encerramento, ativação, suspensão de threads e tarefas;

- definição, cancelamento, entrada, saída de seção crítica;

- tratamento de mensagens;

- alocação, liberação de partição de memória para threads e tarefas;

- definição, cancelamento, ativação, desativação de contexto;

- definição, chamada de interrupção;

- leitura, ajuste de relógio de tempo real;

- leitura de status dos componentes da UE;

- funções de tarefas do temporizador;

- funções de entrada e saída de dispositivos;

- manipulador de tela (interface de usuário textual e gráfica);

- fornecimento em formato de header e biblioteca para desenvolvimento em linguagem C/C++.

### SOFTWARE APLICATIVO

Os software aplicativos deverão ser desenvolvidos nos três modelos das Urnas: UE96, UE98 e UE2000.

Os requisitos do Software Aplicativo são:

- conter o seguinte sistema aplicativo:

- Simulação 1o turno;

- utilizar a interface padrão de acordo com a definição de interface do software básico (API);

- o sistema aplicativo de eleição deve executar todas as etapas descritas a seguir:

- inicialização;

- geração e emissão de zerésima;

- início da votação;

- Impressão do registro de voto;

- aquisição de votos;

- encerramento da votação e gravação dos dados da votação em disquete;

- geração e impressão do BU:

- finalização.

#### Descrição das Etapas do Sistema Aplicativo das Eleições

Os itens a seguir descrevem cada etapa do sistema aplicativo de eleição. O lay-out das telas de apresentação no vídeo do TE/UE estão descritas no Apêndice AP4A.

###### Geração de Zerésima

O processo ‘Geração de Zerésima’ deve inicializar as variáveis de contadores de quantidades da votação de todos os candidatos e partidos, gravando um arquivo de zerésima e emitindo relatório (confirmando a operação de zerésima das variáveis). O arquivo de zerésima deve conter as mesmas informações do relatório de zerésima. O lay-out de impressão está definido no Apêndice AP4C.

##### Impressão de Zerésima

A zerésima é a função para zerar todas as variáveis de registro de votos atribuídos a candidatos e legendas. A emissão de zerésima é a etapa seguinte que imprimirá uma relação com todos os candidatos e legendas com total de votos igual a zero. Esta etapa deve executar os seguintes itens (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Emissão de Zerésima):

- verificar se a UPD se encontra acoplada na UE;

- se a UPD estiver desacoplada ou logo que for desacoplada, automaticamente começa a impressão da zerésima;

- após o término da emissão da zerésima, o arquivo com estas informações será gravado na FI e FV;

- passar automaticamente para a etapa Início de Votação.

OBSERVAÇÃO: se a impressora falhar para a emissão da zerésima, após a troca da impressora, ou passando para uma Urna de Substituição, o processo deve retornar ao início da fase de zerésima, permitindo nova impressão da zerésima (opcional). O lay-out de impressão está definido no Apêndice AP4C.

##### Início da Votação

Esta etapa deve executar os seguintes itens (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Início de Votação):

- apresentar tela sinalizando o aguardo de determinado horário (ex. nas eleições oficiais, este horário é igual a 08:00h), se a máquina estiver com o relógio antes desse horário;

- passar para a etapa Aquisição de Votos automaticamente, no horário estabelecido para o início da votação (às 08:00 h, no caso de eleições oficiais) e apresentar a tela correspondente indicando “Início da Votação”.

##### Aquisição de Votos

Nesta etapa o eleitor realiza o seu voto (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Aquisição de Votos). A votação é realizada da seguinte forma:

- o mesário digita o número do título de eleitor e pressiona CONFIRMA no microterminal. Se o eleitor estiver apto a votar naquela seção, o seu nome deve aparecer no display do microterminal, indicando a localização do nome do eleitor na Folha de Votação (esta localização facilitará o trabalho dos mesários para procurar o local onde o eleitor assinará após a votação, e o comprovante de votação que é entregue ao eleitor). Se os dígitos de controle não estiverem corretos esta informação é fornecida no display do microterminal. Se o número do título do eleitor não estiver cadastrado naquela seção, isto também será informado no display do microterminal;

- com as informações do eleitor apto aparecendo no display, pressiona-se a tecla CONFIRMA do microterminal para habilitar o eleitor a votar;

- o eleitor realiza o seu voto de acordo com o turno em questão (ver descrição nos itens seguintes). Após o encerramento de todos os votos do eleitor, a UE98 registrará e contabilizará estes votos e sinalizará para o eleitor pelo sistema de som e no monitor do TE/UE (aparece a palavra “FIM”), e para o mesário no MT/UE através de sinal sonoro, LED e mensagem no display;

- Repetir os passos anteriores até o último eleitor votar.

###### Eleição Majoritária e Eleição Proporcional

Na eleição majoritária os votos serão contabilizados na seguinte forma:

- voto para um candidato inscrito: quando o número digitado é igual ao número de um candidato pertencente à base de dados;

- voto em branco: quando for pressionada a tecla BRANCO como opção para o voto;

- voto nulo: quando o número digitado não é encontrado na lista de candidatos pertencentes à base de dados.

- Na eleição proporcional os votos serão contabilizados na seguinte forma:

- voto para um candidato inscrito: quando o número digitado é igual ao número de um candidato pertencente à base de dados;

- voto em branco: quando for pressionada a tecla BRANCO como opção para o voto;

- voto nulo: quando os dois primeiros algarismos digitados não são de um partido político pertencente à base de dados;

- voto de legenda:  o voto de legenda (contabilizado somente para a legenda) corresponde ao voto realizado da seguinte forma:

- voto de legenda: quando o voto é finalizado após a digitação dos dois primeiros algarismos, correspondentes ao número de um partido político  pertencente à base de dados;

- voto em candidato inexistente de uma legenda: quando os dois primeiros algarismos digitados correspondem ao número de um partido político  pertencente à base de dados e os algarismos subsequentes digitados não coincidem com um número existente na base de dados de candidatos daquele partido;

- voto em candidato de uma legenda de forma incompleta: quando os dois primeiros algarismos digitados correspondem ao número de um partido político  pertencente à base de dados e os algarismos subsequentes estão incompletos (não digitação de todos os algarismos correspondentes ao número do candidato).

As formas mencionadas acima são os tipos de Registros de Voto possíveis impressos pela UE durante a votação de cada eleitor.

Observação: O campo “Votos de Legenda”, do Boletim de Urna impresso corresponde à somatória do número de votos em candidatos da legenda com o número de  votos específicos de legenda.

###### Funções Adicionais

A lista a seguir apresenta as funções adicionais a serem realizadas durante a etapa de Aquisição de Votos:

- O LED AGUARDE, no MT/UE, deve ficar aceso desde a habilitação de um eleitor a votar até o encerramento de seu voto. Deve-se aguardar o final da mensagem sonora no TE/UE e no MT/UE. No display do MT/UE também estará escrito a palavra AGUARDE.

- O LED LIBERADO, no MT/UE, deve ficar aceso enquanto não houver um eleitor habilitado a votar. Neste caso, a tela do TE/UE deve apresentar a palavra FIM e a palavra LIBERADO deve aparecer no display do MT/UE.

- Caso o eleitor fique mais do que um minuto sem pressionar qualquer tecla do TE/UE, será sinalizado, no display do MT/UE, o início do procedimento de suspensão de votação do eleitor, com a pergunta se eleitor está na cabine de votação. Se estiver, pressiona-se a tecla CONFIRMA do MT/UE e será dado um tempo igual para sinalizar novamente. Caso o eleitor tenha ido embora, ou não queira votar, pressiona a tecla CORRIGE, do MT/UE, para iniciar o processo de suspensão do voto. É necessária uma senha especial, a ser definida pelo TSE juntamente com a Contratada, para ativar este processo. O tratamento relacionado com o voto do eleitor é o seguinte: se o eleitor não concretizou o voto para cargo algum, será considerado que o eleitor ainda não compareceu na seção para votar; se o eleitor concretizou o voto para algum cargo, os cargos restantes receberão voto nulo e o eleitor será considerado como tendo votado.

- O desligamento da UE, por qualquer motivo, implicará a suspensão do voto do eleitor como se não houvesse votado em cargo algum, equivalente a não haver comparecido à seção para votar. Ao religar a UE, deverá aparecer a tela com a palavra FIM.

- Se a UE estiver funcionando com a bateria interna, ao atingir o nível crítico de carga da bateria (pouca carga), não deve ser aceita a habilitação de novo eleitor a votar.

- Se o eleitor digitar os números dos candidatos e pressionar a tecla CONFIRMA sem esperar a apresentação das informações no monitor do TE/UE, o aplicativo deve aceitar todas as teclas pressionadas e ir mostrando as telas correspondentes, na seqüência prevista, mesmo que atrasadas.

##### Encerramento da Votação

A etapa de Encerramento da Votação é realizada com os seguintes itens (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Encerramento da Votação):

- Se tiver passado o horário de encerramento de votação, o mesário poderá digitar uma senha de 13 dígitos e a tecla CONFIRMA no microterminal, para proceder ao Encerramento da Votação.

- O mesário será orientado, através de mensagens na tela do TE/UE,  para todos os passos a partir deste instante até a finalização do Aplicativo.

- O software da UE tratará dos itens de segurança como gravação de arquivos cifrados (ver Apêndice AP4E).

- O monitor do TE/UE mostrará telas temporárias relacionadas com o encerramento da votação, até parar na tela de Eleição Encerrada e Apurada.

- A UE gravará, durante as apresentações das telas temporárias mencionadas acima, todos os arquivos de saída (BU, relação dos eleitores que compareceram, log e zerésima) no disquete.

###### Geração de BU

O processo ‘Geração de BU’ deve gerar relatório para impressão incluindo informações sobre todos os candidatos com votos, todas as legendas com voto, votos brancos e votos nulos, conforme o lay-out definido no Apêndice AP4C.

A imagem do BU gerado deverá ser gravada em memória não volátil, para que o BU possa ser impresso quantas vezes forem necessários.

##### Impressão do BU

A etapa de Impressão do BU é realizada com os seguintes itens (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Impressão do BU):

- Apertar a tecla CONFIRMA do TE/UE inicia-se a impressão das vias do BU.

##### Finalização

A etapa de Finalização é realizada com os seguintes itens (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Finalização):

- após a impressão das vias do BU, a UE informará na tela a retirada do disquete e indagará se mais cópias do BU são desejadas;

- após a digitação do número de cópias adicionais do BU e a tecla CONFIRMA, a UE fará a impressão e encerrará a eleição com a tela “FIM DOS TRABALHOS”. Caso não se desejem mais cópias de BU, basta pressionar a tecla CONFIRMA para encerrar a eleição.

## REQUISITOS GERAIS DE SEGURANÇA

A segurança da UE deverá ser implementada em todos os níveis garantindo de forma global o funcionamento e a integridade das informações tratadas e geradas.

### SEGURANÇA DE HARDWARE UE2000

A segurança física da UE2000 deverá atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

- a UE2000 deverá deixar exposto somente o teclado e o monitor durante a votação. Todas as demais interfaces de acesso físico (exceto a chave liga/desliga)  deverão estar com tampas;

- a chave ‘liga/desliga’ deve ser uma chave tipo YALE. Esta chave deve permitir o desligamento da urna via procedimento de software;

- em caso de desconexão física não prevista na impressora,  no microterminal ou na UPD, a UE2000 deverá disparar ‘beep’ contínuo e emitir na tela a mensagem ‘UE20000 INOPERANTE’. O ‘beep’ será interrompido somente com a chave ‘liga/desliga’ na posição ‘desliga’.

### SEGURANÇA DE SOFTWARE

O aspecto de segurança aqui tratado é somente relativo aos procedimentos operacionais, garantindo a consistência das informações.

- a UE deve fazer o registro das operações executadas, abertura da Seção, emissão da zerésima, controle de liberação dos votos, conclusão do voto, encerramento da votação, emissão do BU e gravação dos resultados (BU e log) no disquete;

- a UE deve ter recurso de segurança contra as seguintes operações:

- acionamento de mais de uma tecla simultaneamente, que resulte em ação não prevista no software;

- retirada indevida do disquete ou do FV;

- desligamento acidental da UE que possa comprometer o estado operacional da mesma e a integridade das informações tratadas;