ANEXO A3

EDITAL DE LICITAÇÃO, MEDIANTE CONCORRÊNCIA Nº 27/99

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA UE96

(ATUALIZADA) E DA UE98

Sumário

1.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA UE96 / QUADRO RESUMO	4

2.	DIAGRAMA DE BLOCOS	4

2.1	Gabinete	5

2.2	CPU (Placa Processadora)	5

2.2.1	Microprocessador 80386SX	5

2.2.2	Memória ROM	5

2.2.3	Memória RAM	5

2.2.4	Recursos gerais	6

2.2.4.1	Controle da RAM	6

2.2.4.2	Controlador de DMA	6

2.2.4.3	Controladores de interrupção	6

2.2.4.4	Timer	6

2.2.4.5	Relógio de tempo real e RAM CMOS	6

2.2.4.6	lnterface de teclado	7

2.2.4.7	Dispositivos de E/S	7

2.3	Meios de armazenamento removíveis	8

2.3.1	Flash Card Interno (Memória Não Volátil)	8

2.3.2	Flash Card Removível	8

2.3.3	Disquete Removível	8

2.4	Vídeo	9

2.4.1.1	Controladora de Vídeo	9

2.4.1.2	Memória de Vídeo	9

2.4.1.3	Monitor de Vídeo	9

2.5	Teclado	9

2.6	Impressora	9

2.7	Fonte de Alimentação	9

2.7.1	Bateria	11

2.8	Microterminal	11

2.9	Urna Plástica Descartável	12

3.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA UE98 / QUADRO RESUMO	13

4.	DIAGRAMA DE BLOCOS	14

4.1	Gabinete	14

4.2	CPU (Placa Processadora)	14

4.2.1	Microprocessador Media GX	15

4.2.2	Memória ROM	15

4.2.3	Memória RAM	15

4.2.4	Recursos gerais	15

4.2.4.1	Controle da RAM	15

4.2.4.2	Controlador de DMA	15

4.2.4.3	Controladores de interrupção	15

4.2.4.4	Timer	16

4.2.4.5	Relógio de tempo real e RAM CMOS	16

4.2.4.6	lnterface de teclado	16

4.2.4.7	Dispositivos de E/S	16

4.3	Meios de armazenamento removíveis	17

4.3.1	Flash Card Interno (Memória Não Volátil)	17

4.3.2	Flash Card Removível	17

4.3.3	Disquete Removível	18

4.4	Vídeo	18

4.4.1	Controladora de Vídeo	18

4.4.2	Memória de Vídeo	18

4.4.3	Monitor de Vídeo	18

4.5	Teclado	18

4.6	Impressora	18

4.7	Fonte de Alimentação	19

4.7.1	Bateria	20

4.8	Microterminal	20

4.9	Urna Plástica Descartável	21

Descrição técnica da UE96

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA UE96 / QUADRO RESUMO

São as seguintes as especificações técnicas da UE96, atualizadas para a operação nas eleições 1998:

| - Dimensões do gabinete : | - 40cm (W) x 32,5cm (L) x 19cm (H) |
| --- | --- |
| - Placa principal : | - 386SX all-in-one |
| - Controlador de vídeo de cristal líquido (LCD) : | - on-board |
| - Processador : | - 80386SX-40MHz |
| - Memória DRAM : | - 2MB |
| - Unidade de Flash Card | - 02 unidades |
| - Unidade de disco flexível : | - 01 unidade de 1.44MB, 3 ½ “ |
| - Porta Serial : | - 02 portas - RS232C (1 conectada ao microterminal e 1 de reserva) |
| - Porta Paralela : | - 01 porta (conectada à impressora) |
| - Vídeo de Cristal Líquido (LCD) : | - 9.4” - monocromático – resolução de 640x480 pontos por polegada |
| - Teclado : | - 10 teclas numéricas e 3 teclas de função (<BRANCO>, <CORRIGE>, <CONFIRMA>) |
| - Impressora : | - 42 colunas - matricial |
| - Microterminal : | - Vídeo de Cristal Líquido (LCD) - 40 colunas e 2 linhas; - Teclado - 10 teclas numéricas e 2 teclas de função (<CORRIGE>, <CONFIRMA>) |
| - Bateria Interna : | - 12V - 6.5Ah |
| - Fonte de Alimentação : | - 35W |

# DIAGRAMA DE BLOCOS

A UE possui o seguinte diagrama de blocos:

## Gabinete

O gabinete da UE96 tem inclinação frontal, de aproximadamente 45º, de forma a facilitar a visualização por parte do usuário. No lado esquerdo está posicionado o monitor LCD e do lado esquerdo está o teclado.

Os periféricos (uma unidade de flash card e uma unidade de disquete 3 ½”) estão situados na parte traseira do equipamento afim de inibir o acesso à pessoas não autorizadas.

## CPU (Placa Processadora)

O conjunto CPU e memória da UE foi dimensionado para realizar as seguintes operações:

- executar o software implementado

- armazenar os dados relativos à tabela de candidatos em flash card;

- armazenar os dados relativos à votação (totalização, log das operações, etc.) em flash card e em disquete 3 ½”.

A placa processadora possui via externa de dados de 16 bits e está baseada no microprocessador 80386SX de 32 bits. Essa placa está implementada através de um conjunto de circuitos integrados de altíssima escala (CHIPSET) composto basicamente por circuitos integrados que implementam toda a arquitetura compatível AT e suas interfaces de entrada e saída.

A descrição funcional dos principais blocos é dada a seguir.

### Microprocessador 80386SX

O microprocessador 80386SX - 40MHz é uma CPU de 32 bits, com via externa de dados de 16 bits e via de endereços de 24 bits.

### Memória ROM

A CPU do 386SX possui 128 Kbytes de memória ROM. É nesta memória que reside o conjunto de rotinas básicas (BIOS), que fazem a interface de software com os periféricos de E/S presentes na placa CPU.

### Memória RAM

A placa processadora do 386SX possui quatro memórias DRAM de 256KB x 16bits soldadas na placa, totalizando 2MB de memória.

### Recursos gerais

#### Controle da RAM

Este bloco contido no Chipset é responsável pela geração dos sinais de controle da RAM (RAS, CAS, WE) de maneira síncrona com o ciclo do processador e também a via de endereços da RAM MAO..MA10.

#### Controlador de DMA

Incorporado no chipset existe um controlador de DMA que apresenta 7 canais. Este controlador se comporta como sendo dois controladores 8237 de 4 canais ligados em cascata.

#### Controladores de interrupção

A CPU dispõe de dois controladores de interrupção também integrados no chipset, ligados em cascata, gerando 15 canais de interrupções apresentando esquemas de prioridade.

Destas interrupções, as descritas a seguir são utilizadas pela placa CPU:

- IRQ0 - interrupção de tempo real

- IRQ1 - interrupção de teclado

- IRQ2 - cascateamento entre os controladores de interrupção

- IRQ3 - interface serial COM2

- IRQ4 - interface serial COM1

- IRQ6 - controladora de disco flexível

- IRQ8 - relógio de tempo real

- IRQl4 - interface IDE

#### Timer

Existem três timers programáveis integrados, que são:

- Timer 0: tem a saída conectada ao pedido de interrupção IRQ0. É utilizado na geração das interrupções de tempo real, fornecendo uma base de tempo real ao equipamento.

- Timer 1: tem a saída conectada ao circuito de "refresh" da RAM.

- Timer 2: está conectado à interface do alto-falante. É utilizado na geração da freqüência do som a ser emitido pelo alto-falante.

#### Relógio de tempo real e RAM CMOS

O relógio de tempo real e a RAM CMOS estão integrados em um único chip.

Este bloco apresenta um relógio de tempo real com alarme, calendário alimentado por bateria de litium, mantendo os dados de configuração do equipamento armazenados em RAM CMOS por 10 anos.

#### lnterface de teclado

O controle do teclado foi desenvolvido dentro das especificações técnicas dos microcomputadores da linha AT, com todas as características inerentes a um sistema de E/S deste porte. As teclas disponíveis para este produto seguem as mesmas características funcionais que as dos teclados convencionais.

A interface entre a CPU e o teclado é feita por um microcontrolador (8742).

A comunicação entre teclado e interface de teclado é feita através de duas linhas, uma de "clock" e outra de dados. Essa interface pode tanto enviar como receber comandos do teclado.

#### Dispositivos de E/S

O chipset de E/S possui e/ou controla todas as interfaces com os periféricos contidos na placa processadora. Este circuito integrado contém uma interface paralela, duas interfaces seriais, interface IDE e controle de interface de disco flexível.

##### lnterfaces Seriais

O chipset de E/S contém duas UARTs (elemento de comunicação assíncrona). As interfaces são totalmente programáveis, permitindo seleção de velocidade de comunicação, tamanho do caractere, inserção de paridade ou não, paridade par ou ímpar, número de stop bits, etc. A interface Serial 1 se destina à comunicação com o microterminal e a Serial 2 está disponível para futura ligação com impressora, modem, leitores magnéticos, leitores de códigos de barras ou qualquer outro dispositivo serial assíncrono.

##### lnterface Paralela

A interface paralela contida no chipset de E/S é utilizada para acesso à impressora ou como interface de entrada e saída para aquisição de dados digitais.

##### Controladora de Disquetes 3 ½”

A placa CPU dispõe de uma controladora de discos flexíveis que controla as duas unidades de disquetes.

##### lnterface IDE

Os discos rígidos tipo IDE (lntelligent Drive Electronics) já possuem uma controladora incorporada, portanto necessitam apenas de uma interface para seu funcionamento. Esta interface está disponível está sendo utilizada para as unidades de flash card e para futura expansão.

## Meios de armazenamento removíveis

### Flash Card Interno (Memória Não Volátil)

A UE tem como memória não volátil uma unidade interna de flash card interno com capacidade de 15MB. Nele está armazenado o sistema operacional que controla a urna. Esta unidade é interna ao gabinete da UE.

A parte da memória não volátil, gravável por aplicativo da UE, está dimensionada para armazenar, no mínimo, as seguintes informações (valores estimados):

| Dados de Eleitores : | 40 Kbytes; |
| --- | --- |
| Imagens/fotos dos candidatos : | 10 Mbytes, compactados; |
| Registro de ocorrências (log) : | 20 Kbytes; |
| Tabela de dados sobre candidatos : | 120 Kbytes; |
| Boletim de urna (BU) : | 5 Kbytes; |
| Sistema operacional da UE : | 300 Kbytes; |
| Base de dados dos eleitores da seção : | 40 Kbytes; |
| Imagem do BU : | 20 Kbytes; |
| Reserva para outros aplicativos/dados : | 185 Kbytes. |

Há ainda informações importantes de memória não volátil gravadas pelo fabricante em EPROM, que tem capacidade suficiente para armazenar as seguintes informações:

| Identificação interna para criptografia da EU : | 16 bytes; |
| --- | --- |
| Informações para o aplicativo de segurança : | 1024 bytes; |
| Código único interno da UE : | 185 bytes. |

### Flash Card Removível

O flash card removível é uma unidade com capacidade de 15 MB. Esta unidade é utilizada para armazenar as informações para a realização das eleições e aquelas coletadas durante a votação.

O acesso a esta unidade é realizado pelo painel traseiro da UE98, e controlado por meio de tampa com lacre, removível sem ferramentas.

### Disquete Removível

O meio de armazenamento removível é uma unidade de disquete 3 ½”, com capacidade de 1.44 MB. Esta unidade é utilizada para armazenar as informações coletadas durante a votação, possibilitando a transferência destes dados para as centrais de totalização de votos nos municípios ou para as centrais de transmissão, que encaminharão os dados para um centro totalizador.

O acesso a esta unidade é realizado pelo painel traseiro da UE96, e controlado por meio de tampa com lacre, removível sem ferramentas.

## Vídeo

#### Controladora de Vídeo

A placa controladora de vídeo, incorporada à placa CPU, realiza a interface com o sistema através do barramento padrão ISA 16 bits. Está implementada por circuito integrado de altíssima escala de forma a diminuir o consumo e aumentar a sua confiabilidade.

#### Memória de Vídeo

A quantidade de memória de vídeo instalada é de 512 KBytes, porém o bloco de memória da placa controladora de vídeo permite a instalação de até dois bancos de memória de vídeo. Como cada banco é formado por uma memória DRAM de 256K x 16 bits, totalizando 512 KBytes por banco, pode-se atingir 1 MByte de memória de vídeo.

#### Monitor de Vídeo

O monitor utilizado é um painel plano de cristal líquido (LCD) monocromático com dimensão de 9.4". Esse monitor tem como características: anti-reflexivo com matriz passiva, iluminação backlight, display com 640x480 dots  com a distância entre pontos (dot pitch) de 0,30mm.

## Teclado

De tecnologia de borracha condutiva, com 13 teclas de cores diferenciadas conforme sua função. A tecla CONFIRMA tem tamanho maior a fim de facilitar o seu acionamento. A tecla de número “5” possui uma saliência no seu centro para identificar que ela é a tecla de referência do teclado. Todas as 13 teclas possuem inscrições em braille para permitir que pessoas com deficiência visual possam votar.

## Impressora

A impressora é do tipo de impacto, imprime em papel de 76mm e um total de 42 colunas. É alimentada por papel proveniente de uma bobina que também está interna ao equipamento. Ela está equipada com uma guilhotina para o corte automático do papel, quando necessário. A comunicação da controladora da impressora com a placa de CPU interna é feita através da interface paralela.

## Fonte de Alimentação

A fonte de alimentação apresenta as seguintes características: alimentação via rede elétrica (90VAC a 240VAC com comutação automática), via bateria interna (12V) ou via bateria externa (12V). Freqüência de entrada de 50~60Hz, com consumo médio de entrada de 35W e consumo de pico de 50W.

Rigidez dielétrica entre entrada e saída 1500VCA e entre entrada e carcaça 1500VCA.

A bateria interna da UE96 tem autonomia mínima de 1h30min.

O comando de liga/desliga é feito através de chave do tipo YALE instalada no painel traseiro da UE.

O cabo de alimentação tem cerca de 5m de comprimento com tomada do tipo universal de 2 pinos.

As tensões de saída/capacidades são as seguintes:

- +5V (1.5A)

- -5V (0.1A)

- +12V (1.0A)

- - 12V (0.1A)

A fonte de alimentação é composta por dois estágios de potência:

- Estágio AC/DC

- Estágio DC/DC

O primeiro estágio é o conversor da tensão de entrada (90VAC a 240VAC) para a saída regulada em +13.8VDC. Esta tensão de saída é a responsável pela alimentação do segundo estágio e tem ainda a função de carregar a bateria interna do equipamento.

O segundo estágio é responsável pela conversão da sua tensão de entrada (+13.8VDC) da rede, da bateria interna ou da bateria externa para as tensões de ±5VDC e ±12VDC.

Esse segundo estágio é capaz de funcionar apenas com a bateria interna em condições normais e no caso desta bateria estar descarregada, este sistema poderá operar com a alimentação a partir de bateria externa.

A fonte foi projetada de modo que na falta de energia elétrica as saídas permanecem inalteradas, não havendo qualquer transitório nas mesmas.

Ao se desligar o equipamento as tensões de saída são mantidas por aproximadamente 10 segundos, para que o software realize o back-up antes que o sistema seja desligado por completo, só então a bateria interna é cortada.

Os dois estágios de potência atuam no caso de sobre-corrente ou curto circuito nas saídas e a saída de +5V possui sensor de sobretensão. Ocorrendo algum dos casos acima, a fonte não liga. O conversor prevê sensor de sub-tensão de bateria, a qual desligará o sistema para a sua proteção.

A fonte sinaliza ao mesmo tempo quatro situações:

- POWER ON: Indica que a chave de potência foi acionada.

- FULL BATTERY: Indica que a bateria interna está com carga total e zera o contador de tempo de uso da bateria interna.

- LOW BATTERY: Indica que a bateria interna está descarregada. Este sinal é enviado antes do corte da bateria por sub-tensão, realizando back-up do sistema.

- USING BATTERY: Indica que a bateria interna está sendo utilizada e ativa o contador de tempo de uso da bateria interna.

### Bateria

Esta bateria é do tipo chumbo-ácido e selada para evitar vazamento.

## Microterminal

O microterminal é um dispositivo integrado à UE, através do qual, o presidente da mesa realiza as operações de controle do processo de votação: abertura da votação, identificação e liberação de cada eleitor, fechamento da votação e emissão do boletim de urna. Este dispositivo possui um teclado e um display alfanumérico LCD monocromático de matriz passiva, de 2 linhas com 40 caracteres cada, 80 caracteres no total.

As seguintes informações são disponibilizadas no display do microterminal:

| - número do título do eleitor : | 14 caracteres |
| --- | --- |
| - nome do eleitor : | 40 caracteres |
| - número da página da folha de votação : | 3 caracteres |
| - mensagem para liberar o voto (aguarde ou liberado) : | 8 caracteres |
| - horas e minutos : | 4 caracteres |

O conjunto de teclas é composto por dez teclas numéricas de zero (0) a nove (9), dispostas de maneira igual à disposição no teclado da UE, e duas teclas de função <confirma> e <corrige>. A tecla <confirma> é utilizada para a entrada dos dados digitados e para liberação para votação na UE. A tecla <corrige> cancela algo já digitado.

O microterminal se comunica com a UE através de um cabo de 5 metros, sem conectores aparentes nas pontas, que é conectado na interface serial 1 padrão RS-232C, existente na UE para este fim.

## Urna Plástica Descartável

A urna plástica descartável foi projetada de modo a ser acoplada ao gabinete da UE. No seu bocal há um dispositivo para acionamento de sensor (interno à UE) que detecta acoplamento da urna plástica descartável. Ainda no bocal, em sua parte superior, localiza-se uma tampa que permite a verificação do conteúdo da urna e uma abertura para o caso de inserção manual de votos. Esses dois acessos ao interior da urna plástica descartável devem estar normalmente lacrados, quando da sua utilização. Numa face lateral do bocal da urna descartável tem-se a abertura para inserção automática do impresso que ficam armazenados no interior de um saco plástico preto e resistente que faz parte do corpo da urna plástica descartável.

- Descrição técnica da UE98

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA UE98 / QUADRO RESUMO

São as seguintes as especificações técnicas da UE98:

| - Dimensões do gabinete : | - 42cm (W) x 26,5cm (L) x 14cm (H) |
| --- | --- |
| - Placa principal : | - Cyrix Media GX all-in-one |
| - Controlador de vídeo de cristal líquido (LCD) : | - on-board |
| - Processador : | - Cyrix Media GX-133MHz |
| - Memória DRAM : | - 8MB |
| - Unidade de Flash Card | - 02 unidades |
| - Unidade de disco flexível : | - 01 unidade de 1.44MB, 3 ½ “ |
| - Porta Serial : | - 02 portas - RS232C (1 conectada ao microterminal e 1 de reserva) |
| - Porta Paralela : | - 01 porta (conectada à impressora) |
| - Vídeo de Cristal Líquido (LCD) : | - 9.4” - monocromático – resolução de 640x480 pontos por polegada |
| - Teclado : | - 10 teclas numéricas e 3 teclas de função (<BRANCO>, <CORRIGE>, <CONFIRMA>) |
| - Impressora : | - 36 colunas – térmica |
| - Microterminal : | - Vídeo de Cristal Líquido (LCD) - 40 colunas e 2 linhas; - Teclado - 10 teclas numéricas e 2 teclas de função (<CORRIGE>, <CONFIRMA>) |
| - Bateria Interna : | - 12V - 6.5Ah |
| - Fonte de Alimentação : | - 35W |

# DIAGRAMA DE BLOCOS

A UE possui o seguinte diagrama de blocos:

## Gabinete

O gabinete da UE98 tem inclinação frontal, de aproximadamente 45º, de forma a facilitar a visualização por parte do usuário. No lado esquerdo está posicionado o monitor LCD e do lado esquerdo está o teclado.

Os periféricos (uma unidade de flash card e uma unidade de disquete 3 ½”) estão situados na parte traseira do equipamento afim de inibir o acesso à pessoas não autorizadas.

## CPU (Placa Processadora)

O conjunto CPU e memória da UE foi dimensionado para realizar as seguintes operações:

- executar o software implementado

- armazenar os dados relativos à tabela de candidatos em flash card;

- armazenar os dados relativos à votação (totalização, log das operações, etc.) em flash card e em disquete 3 ½”.

A placa processadora possui via externa de dados de 32 bits e está baseada no microprocessador Cyrix Media GX de 32 bits. Essa placa está implementada através de um conjunto de circuitos integrados de altíssima escala (CHIPSET) composto basicamente por circuitos integrados que implementam toda a arquitetura compatível AT e suas interfaces de entrada e saída.

A descrição funcional dos principais blocos é dada a seguir.

### Microprocessador Media GX

O microprocessador Media GX - 133MHz é uma CPU de 32 bits (equivalente ao Pentium da Intel), com via externa de dados de 32 bits e via de endereços de 32 bits.

### Memória ROM

A CPU do Media GX possui 128 Kbytes de memória ROM. É nesta memória que reside o conjunto de rotinas básicas (BIOS), que fazem a interface de software com os periféricos de E/S presentes na placa CPU.

### Memória RAM

A placa processadora do Media GX possui um pente de memória DRAM, tipo SIMM de 72 vias, totalizando 8MB de memória.

### Recursos gerais

#### Controle da RAM

Este bloco contido no Chipset é responsável pela geração dos sinais de controle da RAM (RAS, CAS, WE) de maneira síncrona com o ciclo do processador e também a via de endereços da RAM MAO..MA10.

#### Controlador de DMA

Incorporado no chipset existe um controlador de DMA que apresenta 7 canais. Este controlador se comporta como sendo dois controladores 8237 de 4 canais ligados em cascata.

#### Controladores de interrupção

A CPU dispõe de dois controladores de interrupção também integrados no chipset, ligados em cascata, gerando 15 canais de interrupções apresentando esquemas de prioridade.

Destas interrupções, as descritas a seguir são utilizadas pela placa CPU:

- IRQ0 - interrupção de tempo real

- IRQ1 - interrupção de teclado

- IRQ2 - cascateamento entre os controladores de interrupção

- IRQ3 - interface serial COM2

- IRQ4 - interface serial COM1

- IRQ6 - controladora de disco flexível

- IRQ8 - relógio de tempo real

- IRQl4 - interface IDE

#### Timer

Existem três timers programáveis integrados, que são:

- Timer 0: tem a saída conectada ao pedido de interrupção IRQ0. É utilizado na geração das interrupções de tempo real, fornecendo uma base de tempo real ao equipamento.

- Timer 1: tem a saída conectada ao circuito de "refresh" da RAM.

- Timer 2: está conectado à interface do alto-falante. É utilizado na geração da freqüência do som a ser emitido pelo alto-falante.

#### Relógio de tempo real e RAM CMOS

O relógio de tempo real e a RAM CMOS estão integrados em um único chip.

Este bloco apresenta um relógio de tempo real com alarme, calendário alimentado por bateria de litium, mantendo os dados de configuração do equipamento armazenados em RAM CMOS por 10 anos.

#### lnterface de teclado

O controle do teclado foi desenvolvido dentro das especificações técnicas dos microcomputadores da linha AT, com todas as características inerentes a um sistema de E/S deste porte. As teclas disponíveis para este produto seguem as mesmas características funcionais que as dos teclados convencionais.

A comunicação entre teclado e interface de teclado é feita através de duas linhas, uma de "clock" e outra de dados. Essa interface pode tanto enviar como receber comandos do teclado.

#### Dispositivos de E/S

O chipset de E/S possui e/ou controla todas as interfaces com os periféricos contidos na placa processadora. Este circuito integrado contém uma interface paralela, duas interfaces seriais, interface IDE e controle de interface de disco flexível.

##### lnterfaces Seriais

O chipset de E/S contém duas UARTs (elemento de comunicação assíncrona). As interfaces são totalmente programáveis, permitindo seleção de velocidade de comunicação, tamanho do caractere, inserção de paridade ou não, paridade par ou ímpar, número de stop bits, etc. A interface Serial 1 se destina à comunicação com o microterminal e a Serial 2 está disponível para futura ligação com impressora, modem, leitores magnéticos, leitores de códigos de barras ou qualquer outro dispositivo serial assíncrono.

##### lnterface Paralela

A interface paralela contida no chipset de E/S é utilizada para acesso à impressora ou como interface de entrada e saída para aquisição de dados digitais.

##### Controladora de Disquetes 3 ½”

A placa CPU dispõe de uma controladora de discos flexíveis que controla as duas unidades de disquetes.

##### lnterface IDE

Os discos rígidos tipo IDE (lntelligent Drive Electronics) já possuem uma controladora incorporada, portanto necessitam apenas de uma interface para seu funcionamento. Esta interface está disponível está sendo utilizada para as unidades de flash card e para futura expansão.

## Meios de armazenamento removíveis

### Flash Card Interno (Memória Não Volátil)

A UE tem como memória não volátil uma unidade interna de flash card interno com capacidade de 15MB. Nele está armazenado o sistema operacional que controla a urna. Esta unidade é interna ao gabinete da UE.

A parte da memória não volátil, gravável por aplicativo da UE, está dimensionada para armazenar, no mínimo, as seguintes informações (valores estimados):

| Dados de Eleitores : | 40 Kbytes; |
| --- | --- |
| Imagens/fotos dos candidatos : | 10 Mbytes, compactados; |
| Registro de ocorrências (log) : | 20 Kbytes; |
| Tabela de dados sobre candidatos : | 120 Kbytes; |
| Boletim de urna (BU) : | 5 Kbytes; |
| Sistema operacional da UE : | 300 Kbytes; |
| Base de dados dos eleitores da seção : | 40 Kbytes; |
| Imagem do BU : | 20 Kbytes; |
| Reserva para outros aplicativos/dados : | 185 Kbytes. |

Há ainda informações importantes de memória não volátil gravadas pelo fabricante em EPROM, que tem capacidade suficiente para armazenar as seguintes informações:

| Identificação interna para criptografia da UE : | 16 bytes; |
| --- | --- |
| Informações para o aplicativo de segurança : | 1024 bytes; |
| Código único interno da UE : | 185 bytes. |

### Flash Card Removível

O flash card removível é uma unidade com capacidade de 15 MB. Esta unidade é utilizada para armazenar as informações para a realização das eleições e aquelas coletadas durante a votação.

O acesso a esta unidade é realizado pelo painel traseiro da UE98, e controlado por meio de tampa com lacre, removível sem ferramentas.

### Disquete Removível

O meio de armazenamento removível é uma unidade de disquete 3 ½”, com capacidade de 1.44 MB. Esta unidade é utilizada para armazenar as informações coletadas durante a votação, possibilitando a transferência destes dados para as centrais de totalização de votos nos municípios ou para as centrais de transmissão, que encaminharão os dados para um centro totalizador.

O acesso a esta unidade é realizado pelo painel traseiro da UE98, e controlado por meio de tampa com lacre, removível sem ferramentas.

## Vídeo

### Controladora de Vídeo

A placa controladora de vídeo, incorporada à placa CPU, realiza a interface com o sistema através do barramento padrão ISA 16 bits. Está implementada por circuito integrado de altíssima escala de forma a diminuir o consumo e aumentar a sua confiabilidade.

### Memória de Vídeo

A quantidade de memória de vídeo instalada é de 512 KBytes, porém o bloco de memória da placa controladora de vídeo permite a instalação de até dois bancos de memória de vídeo. Como cada banco é formado por uma memória DRAM de 256K x 16 bits, totalizando 512 KBytes por banco, pode-se atingir 1 MByte de memória de vídeo.

### Monitor de Vídeo

O monitor utilizado é um painel plano de cristal líquido (LCD) monocromático com dimensão de 9.4". Esse monitor tem como características: anti-reflexivo com matriz passiva, iluminação backlight, display com 640x480 dots  com a distância entre pontos (dot pitch) de 0,30mm.

## Teclado

De tecnologia de borracha condutiva, com 13 teclas de cores diferenciadas conforme sua função. A tecla CONFIRMA tem tamanho maior a fim de facilitar o seu acionamento. A tecla de número “5” possui uma saliência no seu centro para identificar que ela é a tecla de referência do teclado. Todas as 13 teclas possuem inscrições em braille para permitir que pessoas com deficiência visual possam votar.

## Impressora

A impressora é do tipo térmico, imprime em papel de 56mm e um total de 36 colunas. É alimentada por papel proveniente de uma bobina que também está interna ao equipamento. Ela está equipada com uma guilhotina para o corte automático do papel, quando necessário. A comunicação da controladora da impressora com a placa de CPU interna é feita através da interface paralela.

## Fonte de Alimentação

A fonte de alimentação apresenta as seguintes características: alimentação via rede elétrica (90VAC a 240VAC com comutação automática), via bateria interna (12V) ou via bateria externa (12V). Freqüência de entrada de 50~60Hz, com consumo médio de entrada de 35W e consumo de pico de 50W.

Rigidez dielétrica entre entrada e saída 1500VCA e entre entrada e carcaça 1500VCA.

A bateria interna da UE98 tem autonomia mínima de 6horas.

O comando de liga/desliga é feito através de chave do tipo YALE instalada no painel traseiro da UE.

O cabo de alimentação tem cerca de 5m de comprimento com tomada do tipo universal de 2 pinos.

As tensões de saída/capacidades são as seguintes:

- +5V (1.5A)

- -5V (0.1A)

- +12V (1.0A)

- - 12V (0.1A)

A fonte de alimentação é composta por dois estágios de potência:

- Estágio AC/DC

- Estágio DC/DC

O primeiro estágio é o conversor da tensão de entrada (90VAC a 240VAC) para a saída regulada em +13.8VDC. Esta tensão de saída é a responsável pela alimentação do segundo estágio e tem ainda a função de carregar a bateria interna do equipamento.

O segundo estágio é responsável pela conversão da sua tensão de entrada (+13.8VDC) da rede, da bateria interna ou da bateria externa para as tensões de ±5VDC e ±12VDC.

Esse segundo estágio é capaz de funcionar apenas com a bateria interna em condições normais e no caso desta bateria estar descarregada, este sistema poderá operar com a alimentação a partir de bateria externa.

A fonte foi projetada de modo que na falta de energia elétrica as saídas permanecem inalteradas, não havendo qualquer transitório nas mesmas.

Ao se desligar o equipamento as tensões de saída são mantidas por aproximadamente 10 segundos, para que o software realize o back-up antes que o sistema seja desligado por completo, só então a bateria interna é cortada.

Os dois estágios de potência atuam no caso de sobre-corrente ou curto circuito nas saídas e a saída de +5V possui sensor de sobretensão. Ocorrendo algum dos casos acima, a fonte não liga. O conversor prevê sensor de sub-tensão de bateria, a qual desligará o sistema para a sua proteção.

A fonte sinaliza ao mesmo tempo cinco situações:

- REDE: Indica que a chave de potência foi acionada e que a urna está sendo alimentada pela energia comercial de corrente alternada.

- BATERIA EXTERNA: Indica que a bateria interna está sendo utilizada e ativa o contador de tempo de uso da bateria interna.

- BATERIA CARREGADA: Indica que a bateria interna está com carga total e zera o contador de tempo de uso da bateria interna.

- BATERIA CRÍTICA: Indica que a carga da bateria está em estado crítico, necessitando ser carregada.

- BATERIA DESCARREGADA: Indica que a bateria interna está descarregada. Este sinal é enviado antes do corte da bateria por sub-tensão, realizando back-up do sistema.

### Bateria

Esta bateria é do tipo alcalina, seca e selada para evitar vazamento.

## Microterminal

O microterminal é um dispositivo integrado à UE, através do qual, o presidente da mesa realiza as operações de controle do processo de votação: abertura da votação, identificação e liberação de cada eleitor, fechamento da votação e emissão do boletim de urna. Este dispositivo possui um teclado e um display alfanumérico LCD monocromático de matriz passiva, de 2 linhas com 40 caracteres cada, 80 caracteres no total.

As seguintes informações são disponibilizadas no display do microterminal:

| - número do título do eleitor : | 14 caracteres |
| --- | --- |
| - nome do eleitor : | 40 caracteres |
| - número da página da folha de votação : | 3 caracteres |
| - mensagem para liberar o voto (aguarde ou liberado) : | 8 caracteres |
| - horas e minutos : | 4 caracteres |

O conjunto de teclas é composto por dez teclas numéricas de zero (0) a nove (9), dispostas de maneira igual à disposição no teclado da UE, e duas teclas de função <confirma> e <corrige>. A tecla <confirma> é utilizada para a entrada dos dados digitados e para liberação para votação na UE. A tecla <corrige> cancela algo já digitado.

O microterminal se comunica com a UE através de um cabo de 5 metros, sem conectores aparentes nas pontas, que é conectado na interface serial 1 padrão RS-232C, existente na UE para este fim.

## Urna Plástica Descartável

- A urna plástica descartável foi projetada de modo a ser acoplada ao gabinete da UE. No seu bocal há um dispositivo para acionamento de sensor (interno à UE) que detecta acoplamento da urna plástica descartável. Ainda no bocal, em sua parte superior, localiza-se uma tampa que permite a verificação do conteúdo da urna e uma abertura para o caso de inserção manual de votos. Esses dois acessos ao interior da urna plástica descartável devem estar normalmente lacrados, quando da sua utilização. Numa face lateral do bocal da urna descartável tem-se a abertura para inserção automática do impresso que ficam armazenados no interior de um saco plástico preto e resistente que faz parte do corpo da urna plástica descartável.