ANEXO  A7

EDITAL DE LICITAÇÃO, MEDIANTE CONCORRÊNCIA,  Nº 27/99

ESPECIFICAÇÕES DE REQUISITOS DOS SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES DE REQUISITOS DOS SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS

# ESPECIFICAÇÕES DA Bobina de Papel para UE96

A bobina de papel  tipo Autocopiativo (para trabalhar com impressora de impacto sem fita entintada) deve atender aos seguintes especificacões para 95% do total:

- Papel para bobinas em 2 (duas) vias;

- No verso da 1ª via deve conter o revestimento químico agente (coating back);

- Na frente da 2ª via deve conter o revestimento químico agente (cooting front);

- largura do papel de 76 mm;

- gramatura de CB 48 g/m2; + CF 49 g/m2;

- ter diâmetro de no máximo 80 mm;

- Comprimento mínimo de 40 metros de papel;

- tubete plástico (diâmetro interno 12 mm, diâmetro externo 15 mm);

- ter sinalização de fim de papel nos últimos 1,5 m;

- manter a integridade dos dados pelo período decadencial (5 anos);

- Brasão das Armas da República impresso no verso da 2ª via com área de 4 cm2, dispostas da seguinte maneira: uma linha com duas figuras, a linha seguinte com uma figura, repetindo-se nesta seqüência, e com distância entre as linhas de 1 cm.

Para os 5% das bobinas de papel restantes, as especificações são iguais, com exceção do item k que deve ser alterado para: tarja com letras vermelhas escrevendo a palavra “SIMULADO” no sentido longitudinal, no verso do papel, repetindo-se em toda extensão da bobina, com separação de 1 cm entre as palavras.

# 2.	ESPECIFICAÇÕES DA Bobina de Papel para UE98 e UE2000

A bobina de papel tipo “Printer” (exemplo: TERMOSCRIPT)  para impressora com tecnologia de impressão térmica deverá ter as seguintes especificações para 95% do total:

- ser apropriado para o mecanismo de impressão térmica e adequado para o tipo de impressora instalada;

- largura do papel mínima de 55 mm;

- comprimento de no mínimo 80 metros;

- Gramatura revestido (g/ m2): 58,0 +-2,0;

- Espessura (m): máximo  65;

- Umidade(%): 6,0 a 8,0;

- Vida útil antes da impressão: mínimo de 5 anos;

- Vida útil depois da impressão: mínima de 5 anos;

- Cor da Cópia: preto;

- Cor do fundo: amarelo canário;

- Tubete plástico: diâmetro interno 12 mm e diâmetro externo 15 mm;

- Brasão das Armas da República impresso no verso com área de 4 cm2, dispostas da seguinte maneira: uma linha com duas figuras, a linha seguinte com uma figura, repetindo-se nesta seqüência, e com distância entre as linhas de 1 cm;

- manter a integridade dos dados pelo período decadencial (5 anos).

Para os 5% das bobinas de papel restantes, as especificações são iguais, com exceção do item “i” que deve ser alterado para: tarja com letras vermelhas escrevendo a palavra “SIMULADO” no sentido longitudinal, no verso do papel, repetindo-se em toda extensão da bobina, com separação de 1 cm entre as palavras.

# ESPECIFICAÇÕES DO Cabo de bateria para UE2000

As especificações do cabo de bateria para UE2000 são:

- borne vermelho, referências Fusibras PB-086 ou Baroni PB-261;

- borne preto, referências Fusibras PB-086 ou Baroni PB-261;

- garra como insolação na cor vermelha, referência Fusibras C27, ou equivalente;

- garra como isolação na cor preta, referência Fusibras C27, ou equivalente;

- cabo bipolar injetado na cor preta 18 AWG;

- comprimento do cabo de 2 m;

- os bornes vermelho e preto (Fusibras PB-086 ou Baroni PB-261) devem estar dispostos de forma a evitar o contato entre si.

# EspecificaçÕES do Disquete de 3,5” para todas as urnas.

As especificações do disquete são:

- disquete 3,5” de alta densidade com capacidade de 1,44 Mb;

- 100% formatados e testados;

- acondicionados em caixas de 10 unidades;

- cor amarela (95% do total de discos) e vermelho (5% do total de discos);

- os disquetes devem conter estampados, no metal de proteção da mídia magnética, o Brasão das Armas da República com a seguinte identificação: Justiça Eleitoral. A cor de tinta deve contrastar com a cor de fundo, exemplo: fundo cor metálico, tinta de impressão do Brasão preta.

# ESPECIFICAÇÕES DA URNA PLÁSTICA DESCARTÁVEL

As especificações da Urna Plástica Descartável (UPD) são:

- Volume: capacidade para conter 1000 registros de voto, sendo 600 com tamanho de 76mm x 100mm ou 800 cartões de voto (utilizados na votação manual) de 81,5mm x 173mm (antes da dobra), 76mm de largura  (após dobrada) para  cédulas de eleição proporcional, e 600 cartões de voto (utilizados na votação manual) de 200mmx173mm (antes da dobra) e 76mm de largura (após dobrada) para cédulas de eleição majoritária, confeccionados em papel apergaminhado 75g/m²;

- Rigidez/Resistência: suportar o acoplamento e desacoplamento com a saída da impressora, ser capaz de suportar o conteúdo equivalente a 1000 votos sem qualquer ruptura de sua estrutura, e ser resistente à umidade;

- Material: ser confeccionada em material leve e opaco, de forma a impedir a visibilidade de seu conteúdo após o fechamento;

- Apoio: a urna descartável deve ser encaixada na saída da impressora, na parte traseira do gabinete do UE. Deve ter uma estrutura de apoio que impeça o seu deslocamento quando a impressora estiver em funcionamento;

- Tampa da Urna plástica: deverá ser do mesmo material da urna eletrônica, efetuando a interface da saída da impressora com a urna plástica. Deverá ter abertura frontal onde será acoplada à Urna Eletrônica, com tamanho suficiente para receber o voto da impressora, e não devendo ultrapassar 8 mm ou ter tampa que evite a saída do registro de voto. Deve ter abertura superior com tampa, afim de permitir a verificação de seu conteúdo, após montada e antes do fechamento (30mmx100mm). Deverá ter abertura superior, em forma afunilada (90mm comprimentox10mm de largura, afunilando até 3mm de largura), afim de permitir inserção de votos convencionais e através desse formato impedir a saída desses. Tal tampa deverá ter estrutura vertical em torno de 100mm afim de manter o plástico armado, evitando o seu enrugamento próximo a saída da impressora e um conseqüente acúmulo de votos nesse local.

- Interface com a impressora: ser acoplada, desacoplada, fixada  e liberada da saída da impressora sem o auxílio de instrumentos ou ferramentas. A urna deve ser acoplada à saída da impressora e deve ficar à vista dos mesários e fiscais durante a votação;

- Montagem: montagem simples sem auxílio de instrumentos ou ferramentas;

- Ativação do sensor colocado na UE: a urna deve ser projetada de forma a ativar o sensor colocado no UE;

- Verificação do Conteúdo: através da abertura superior da tampa da urna plástica, será feita a verificação de seu conteúdo durante a cerimônia de lacração, após o fechamento o acesso ao interior da urna deve ser única e exclusivamente através da abertura de inserção de votos impressos pela UE.

## ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

As especificações do Scanner são:

- modelo de mesa;

- peso máximo de 3 kg;

- dimensão máxima de 350 x 100 x 550 mm;

- compatibilidade com driver TWAIN 1.6 ou superior;

- captura de imagens com resolução mínima de 72 dpi e máxima de, pelo menos, 5000 dpi;

- captura de imagens coloridas e também com 16 e 256 tons de cinza;

- compatibilidade com Windows NT 4.0 e Windows 9x;

- adaptação automática de voltagem AC 110~220 V;

- área de digitalização para documento de no mínimo tamanho A4;

- conexão para porta paralela LPT1 bidirecional padrão SPP/EPP, permitindo a conexão física simultânea de uma impressora;

- cabos para energia e porta paralela;

- método de digitalização de uma passagem.

# ESPECIFICAÇÕES DO DRIVER DE FLASH CARD

As especificações do Driver de Flash Card são:

- Deve rodar com sistema operacional Windows NT 4.0, devendo ser conectado ao micro PC (Digital) por cabo IDE padrão

- Deve permitir a troca de Flash Card no modo hot-swap (possiblidade de troca das Flash Cards sem desligamento do equipamento, sem perder as informações gravadas, permitindo a gravação e leitura de maneira correta e com reconhecimento automático sem necessidade de boot do microcomputador);

- A interface com o Flash Card deve ser no padrão CompactFlash;

- Deve ter gabinete próprio e formato para ser instalado nos microcomputadores (equivalente ao driver de CD-ROM);

- O gabinete deve ter guias (físicos) junto à entrada do Flash Card, para verificar se este está devidamente conectado;

- O projeto do gabinete deve prever a retirada do Flash Card sem utilização de ferramenta (ex.: retirada do disquete de seu driver);

- Deve ser compatível com a família de Flash Cards especificados no Anexo A1;

- Deve ter interface (possível utilização de drivers) para permitir a utilização de qualquer cabo de comprimento padrão IDE, com transferência de dados sem erro.

- ESPECIFICAÇÕES DO FONE DE OUVIDO

As especificações do fone de ouvido são:

- Faixa de frequência de 	: 20 a 20000Hz

- Impedância			:b32 Ohms

- Sensibilidade mínima		: 85 Db

- Entrada Máxima			: 100 mw

- Travessa de apoio		: metálica

- Conector compatível com o saida utilizado na Urna2000

- Cor				: cinza escuro, grafite ou preto

- Comprimento mínimo do cabo 2 metros

- Permitir a substituição do par de espumas