APÊNDICE AP2A

EDITAL DE LICITAÇÃO, MEDIANTE CONCORRÊNCIA,

No 27/99

NORMAS PARA A

AVALIAÇÃO DO MODELO DE ENGENHARIA DA URNA ELETRÔNICA 2000 (ME/UE2000)

# NORMAS GERAIS

A Comissão Especial de Licitação avaliará as unidades do Modelo de Engenharia (ME) apresentado pelos licitantes através do Plano de Testes definido no Apêndice AP6B.

Os testes ocorrerão na fase de julgamento das propostas técnicas, das quais o ME é parte integrante.

- Os testes serão autorizados e encerrados pela Comissão, conduzidos pelo Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) instituído pela Portaria no 12/99, do Presidente do TSE, estando presente pelo menos um representante credenciado de licitante.

A execução dos testes obedecerá às seguintes normas:

- os testes serão realizados em ambiente aberto, podendo o público acompanhá-los desde que observado o disposto no art. 4o, parte final, da Lei no 8.666/93;

- será permitida a presença de um técnico de cada licitante para acompanhamento dos testes junto aos MEs;

- o horário de realização dos testes será das 08 às 20 horas, em dias úteis (exceto o teste de autonomia, item k);

- os licitantes deverão trazer equipamentos de medida para a realização dos testes, que poderão ser ou não utilizados pelo GAT;

- todos os programas e dados necessários para a realização de todos os testes previstos no Plano de Testes deverão estar previamente carregadas no ME (memória flash interna). Qualquer carga adicional de programa ou dado será considerada como procedimento de manutenção;

- os dados a serem fornecidos pela Justiça Eleitoral, no momento da realização dos testes de autonomia, estarão contidos no Flash Card de Votação (FV), objetivando facilitar o procedimento de preparação do ME, reduzindo a intervenção para somente inserção do FV (os dados terão o mesmo layout e estrutura daqueles fornecidos junto com o edital);

- cada licitante indicará à Comissão os responsáveis e técnicos que credenciou para acompanhar os testes, vedada a entrada de pessoas não credenciadas na área delimitada para a execução dos testes;

- a Comissão poderá alterar os horários previstos de testes, caso seja imprescindível ao bom andamento dos trabalhos, mediante comunicação formal a todos os licitantes;

- não será permitida nenhuma atuação na UE, sem prévia autorização da Comissão de Licitação, após a sua instalação na área reservada para os testes;

- no caso de o ME, sob testes, necessitar de manutenção pelo licitante, serão observadas as seguintes regras:

- as manutenções serão realizadas no horário designado para os testes e no local para estes reservado;

- durante as manutenções, poderão ser substituídos quaisquer componentes ou módulos, mas não será permitida a troca do ME trazido com a proposta técnica;

- não será permitida a troca de componentes ou de placas por outros de especificação diversa;

- constatada diferença na identificação dos componentes a serem empregados na manutenção, o licitante deverá comprovar, através de documentação técnica do fabricante, a equivalência da especificação;

- os componentes ou materiais substituídos não poderão ser retirados do recinto dos testes e permanecerão sob a guarda do TSE; todos os componentes (circuito integrado, placas, disquetes, Flash Card etc) que entrarem no recinto dos testes ou que forem trocados deverão ali permanecer até o encerramento da licitação (os Flash Card que permanecerão retidos são somente aqueles que acompanharam o ME/UE quando da entrega da proposta técnica);

- a contagem do tempo de manutenção será iniciado quando o licitante solicitar autorização, à Comissão de Licitação, para efetuar o reparo, ou transcorridos dez minutos após a paralização da UE, impossibilitando o prosseguimento dos testes;

- a manutenção será dividida em duas etapas: identificação do problema e correção do problema;

- o tempo total de manutenção será a soma dessas etapas;

- as manutenções serão contabilizadas em número de Períodos de Manutenção (PM), da seguinte forma: se o tempo de manutenção for entre 1 e 29 minutos, conta-se um PM; se o tempo de manutenção for entre 30 e 59 minutos, contam-se dois PM; se o tempo de manutenção for n minutos, o número de PM será igual a um mais a parte inteira da divisão n/30. O número máximo de PM será igual a quarenta;

- serão consideradas como manutenção todas as intervenções na UE que necessitem abertura do gabinete e/ou alteração de software;

- após inciado os testes funcionais, será considerada como manutenção a atuação em qualquer parte da UE que não esteja prevista como procedimento operacional (ex.: ação na chave Yale);

- a manutenção será realizada com a presença de no máximo duas pessoas credenciadas por licitante;

- não serão executados testes em ME que estiver em manutenção;

- para os testes de autonomia serão ainda consideradas as seguintes regras:

- a bateria interna deverá ser providenciada carregada, pela licitante, para a realização dos testes;

- não será permitida a substituição de bateria interna após inciado o processo de votação;

- em caso de manutenção do ME, o primeiro procedimento será a retirada da bateria interna, preservando-a de qualquer desgaste desnecessário;

- a suspensão do teste de autonomia será permitida somente até o início do processo de votação;

- todas as paradas, durante o processo de votação, serão consideradas como interrupções gerando a parada da contagem de tempo de autonomia e posterior retomada da contagem após a conclusão da manutenção do ME pelo licitante;

- a retomada da contagem de tempo de autonomia será iniciada quando a UE  retornar ao estado imediatamente subsequente ao da parada;

- os testes de autonomia serão realizados continuamente até o término, independentemente do horário previsto para realização das atividades (item c);

- os eleitores deverão ser identificados por números consecutivos de 1 (um) a 720 (setecentos e vinte), podendo ser habilitados a votar novamente;

- quando o mesário suspender o eleitor, deverá ser impresso um registro de suspensão contendo as palavras “ELEITOR SUSPENSO”, em fonte Arial 18pt negrito, e um quadrado negro de área de um centímetro quadrado (arestas de um cm). Este procedimento será realizado a cada hora e o relatório será analisado para verificar a densidade da impressão (vide layout na Figura 1);

- os resultados dos testes previstos no Plano de Testes deverão estar em conformidade com o especificado no Anexo A2, bem como nas circulares enviadas às empresas que hajam retirado o Edital e em resposta aos pedidos de esclarecimentos formulados pelos licitantes, durante o prazo de publicidade do Edital;

- os testes considerados como encerrados não serão repetidos;

- a coluna “Resultados Esperados”, constante do Plano de Testes, está reservada para as anotações, não estabelecendo relação de causa/efeito necessária para a análise dos testes.

ELEITOR SUSPENSO

Fonte Arial, 18pt, negrito

Quadrado com arestas de 1 cm, fundo preto

Figura 1: Layout do relatório de suspensão do eleitor

FICHA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Cada manutenção de ME, durante a execução dos testes de avaliação, será controlada através da utilização da “Ficha de Controle de Manutenção”.

Ficha de Controle de Manutenção

Licitante: ____________________________________	    Intervenção nº _______

Diagnóstico:  Data:___ /___ /1999   Hora Início :___ ____       Hora Término : ____ : ____

Manutenção: Data:___ /___ /1999   Hora Início :___ ____       Hora Término : ____ : ____

TOTAL DE MINUTOS: ________

==================================================================

DIAGNÓSTICO: ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

SOLUÇÃO: ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

OBSERVAÇÃO: _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

==================================================================

TÉCNICO RESPONSÁVEL:  	NOME ______________________________________

ASSINATURA ________________________________

==================================================================

COMISSÃO/GAT: ________________