ANEXO A1

EDITAL DE LICITAÇÃO, MEDIANTE CONCORRÊNCIA, Nº 27/99

ESPECIFICAÇÕES DE REQUISITOS DA

URNA ELETRÔNICA 2000 – UE2000

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	6

1.1	SIGLAS E DEFINIÇÕES	6

1.2	PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ELEIÇÃO UTILIZANDO URNA ELETRÔNICA	6

2	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DA URNA ELETRÔNICA (UE2000)	6

2.1	REQUISITOS DE HARDWARE	6

2.1.1	REQUISITOS GERAIS DO TERMINAL DO ELEITOR - UE (TE/UE)	8

2.1.1.1	Gabinete do TE/UE	8

2.1.1.2	Módulo CPU	11

2.1.1.3	Memória não Volátil	12

2.1.1.4	Memória “Flash” Interna - FI	12

2.1.1.5	Unidades de Armazenamento Removíveis	12

2.1.1.5.1	Drive de “Flash Card”	13

2.1.1.5.1.1	Características dos “Flash Card” utilizados	13

2.1.1.5.1.1.1	“Flash Card” de Votação (FV)	13

2.1.1.5.1.1.2	“Flash Card” de Carga (FC)	13

2.1.1.5.2	Drive de Disquete 3 ½	14

2.1.1.6	Interfaces do TE/UE	14

2.1.1.6.1	Interfaces Internas	14

2.1.1.6.2	Interfaces Externas	15

2.1.1.7	Teclado	17

2.1.1.8	Monitor de Vídeo LCD	19

2.1.1.9	Módulo Impressor	19

2.1.1.10	Fonte de Alimentação	21

2.1.2	REQUISITOS GERAIS DO MICROTERMINAL - UE (MT/UE)	22

2.1.2.1	Gabinete do MT/UE	23

2.1.2.2	Display do MT/UE	23

2.1.2.3	Teclado do MT/UE	23

2.2	REQUISITOS DE SOFTWARE	26

2.2.1	SOFTWARE BÁSICO	26

2.2.1.1	Sistema Operacional	28

2.2.1.1.1	Controle e Monitoração de Dispositivos	28

2.2.1.1.2	Núcleo	29

2.2.1.2	Sistema Gerenciador	29

2.2.1.2.1	Controle de Processos	29

2.2.1.2.1.1	Ajuste de Data/Hora	30

2.2.1.2.1.2	Gerenciador de Impressão	30

2.2.1.2.1.3	Registro de Log	31

2.2.1.2.2	Teste de Consistência da UE	31

2.2.1.2.2.1	Teste do Firmware	31

2.2.1.2.2.2	Teste da CPU	31

2.2.1.2.2.3	Teste da Memória	31

2.2.1.2.2.4	Teste da Impressora para UE98 e UE2000	31

2.2.1.2.2.5	Teste dos Meios de Armazenamento	32

2.2.1.2.2.6	Teste do Monitor	32

2.2.1.2.2.7	Teste do Microterminal	32

2.2.1.2.2.8	Teste do Teclado	32

2.2.1.2.2.9	Teste do Dispositivo Sonoro (TE/UE)	32

2.2.1.2.2.10	Teste da Chave On/Off	32

2.2.1.2.2.11	Teste da Fonte de Alimentação	32

2.2.1.2.3	Interface	33

2.2.2	SOFTWARE APLICATIVO	33

2.2.2.1	Descrição das Etapas do Sistema Aplicativo das Eleições	34

2.2.2.1.1	Inicialização	34

2.2.2.1.1.1	Geração de Zerésima	35

2.2.2.1.2	Emissão de Zerésima	35

2.2.2.1.2.1	Geração de Zerésima	35

2.2.2.1.3	Início da Votação	36

2.2.2.1.4	Aquisição de Votos	36

2.2.2.1.4.1	Eleição Majoritária e Eleição Proporcional	36

2.2.2.1.4.2	Funções Adicionais	37

2.2.2.1.5	Encerramento da Votação	38

2.2.2.1.5.1	Geração de BU	38

2.2.2.1.6	Impressão do BU	39

2.2.2.1.7	Finalização	39

2.2.2.2	Particularidades dos Sistemas Aplicativos de Treinamento	39

2.2.2.3	Particularidades dos Sistemas Aplicativos de Simulação	40

2.2.2.4	Particularidades do Sistema Parametrizado de Eleição	40

2.2.2.5	Particularidades do Sistema Aplicativo de Voto Cantado	40

2.2.2.6	Particularidades do Sistema Aplicativo Recuperador de Dados das Eleições	40

2.2.2.7	Particularidades do Sistema Aplicativo Auditoria (pré e pós-eleição: 1o e 2o turnos)	41

2.2.2.8	Particularidade do Sistema Aplicativo de Diagnóstico	41

2.2.3	PROCEDIMENTOS DE CARGA DE SOFTWARE	41

2.2.3.1	Preparativos de Inicialização da UE	42

2.2.3.1.1	Modo 1 (Treinamento)	43

2.2.3.1.2	Modo 2 (Simulado e Eleição 1º e 2º Turnos)	44

2.2.3.1.2.1	Definição da Seção Eleitoral	45

2.2.3.1.3	Modo 3 (Sistema Parametrizado de Eleição)	45

2.2.3.1.4	Modo 4 (UE Reserva)	45

2.2.3.2	Carga de Informações Complementares de Votação	46

2.2.3.2.1	Simulado e Eleição 1º e 2º Turnos	46

2.2.3.2.2	Sistema Parametrizado de Eleição	46

2.2.3.3	Carga de Disquetes	46

2.2.3.3.1	Treinamento	46

2.2.3.3.2	Simulado e Eleição 1º e 2º Turnos	48

2.2.3.3.3	Sistema de Voto Cantado	49

2.2.3.3.4	Sistema Parametrizado de Eleição	49

2.2.3.3.5	Recuperador de Dados	50

2.2.3.3.6	Auditoria	50

2.2.3.3.6.1	Disquete Auditoria Pré-Eleição	50

2.2.3.3.6.2	Disquete Auditoria Pós-Eleição	50

2.2.3.3.7	Diagnóstico	51

2.2.3.3.8	Manutenção	51

2.3	REQUISITOS DE DESEMPENHO	51

2.4	REQUISITOS DE QUALIDADE	52

2.5	REQUISITOS GERAIS DE SEGURANÇA	52

2.5.1	SEGURANÇA DE HARDWARE UE2000	53

2.5.2	SEGURANÇA DE SOFTWARE	53

2.6	REQUISITOS DE ENGENHARIA DE PRODUTO	54

2.6.1	EMBALAGEM DA UE2000	55

2.6.2	CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E ARMAZENAMENTO	56

2.6.3	PESO MÁXIMO DA UE2000	57

2.7	REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO	57

2.7.1	GUIA RÁPIDO DE OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA DA UE	58

2.7.2	MANUAL DE OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA DA UE	58

2.7.3	DOCUMENTO DE PROJETO DA UE	58

2.7.4	MANUAL DE HARDWARE	58

2.7.5	MANUAL DE SOFTWARE	58

2.7.6	MANUAL DE PRODUÇÃO DA UE	59

2.7.7	MANUAL DE MANUTENÇÃO DA UE	59

FIGURAS

Figura 1: Diagrama de blocos da UE2000	7

Figura 2: Vista frontal e lateral da UE2000 - Terminal do Eleitor	11

Figura 3: Teclado do TE/UE	18

Figura 4: Teclado do microterminal	25

Figura 5: Estrutura do Software Básico	27

Figura 6: Diagrama de Transição do Modo de Preparação da UE	42

Figura 7: Carga da UE (Modo 1)	43

Figura 8: Carga da UE (Modo 2)	44

Figura 9: Carga do aplicativo de Treinamento	47

Figura 10: Carga do aplicativo Eleição/Simulado	48

Figura 11: Carga do aplicativo Sistema Parametrizado de Eleição	49

# INTRODUÇÃO

Este documento tem por finalidade especificar os requisitos mínimos da Urna Eletrônica a ser produzida em 2000 (UE2000). O item 2 descreve as especificações de requisitos mínimos da UE2000.

## SIGLAS E DEFINIÇÕES

As siglas e definições utilizadas neste edital estão descritas no Apêndice AP01.

## PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ELEIÇÃO UTILIZANDO URNA ELETRÔNICA

Os procedimentos relativos à eleição utilizando Urna Eletrônica estão descritos no Apêndice AP02 e servem como referência para projetar a Urna Eletrônica.

# REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DA URNA ELETRÔNICA (UE2000)

Os requisitos técnicos da UE2000 estão divididos em:

- requisitos de hardware;

- requisitos de software;

- requisitos de desempenho;

- requisitos de confiabilidade;

- requisitos de segurança;

- requisitos de engenharia de produto;

- requisitos de documentação.

OBS.: para efeito de homologação de qualquer parte da UE2000, o TSE poderá solicitar certificado de instituição (ex. IPT) apta, sem ônus para o TSE.

Segue-se a descrição detalhada de cada requisito técnico.

## REQUISITOS DE HARDWARE

O hardware da UE2000 deve ser composto por:

a)Terminal do Eleitor - UE (TE/UE):

- gabinete;

- unidade central de processamento e memória interna (memória de escrita/leitura);

- unidades de armazenamento removíveis;

- interfaces do TE/UE;

- vídeo;

- teclado;

- módulo impressor;

- bateria interna;

- fonte de alimentação.

b)Microterminal - UE (MT/UE):

- gabinete;

- display;

- teclado;

- conjunto de LED;

- interfaces do MT/UE.

A Figura 1 mostra a estrutura da UE2000:

Interface Serial

Externa

Teclado

Display

Conjunto de LEDs

MT/UE

Módulo CPU

CPU / relógio interno /

memória não volátil /

interfaces

Unidades de Armazenamento Removíveis

“Flash Card – FC” / Disquete

Teclado

Vídeo

Módulo Impressor

Fonte de Alimentação

bateria interna /

conjunto de LEDs

TE/UE

UE2000

Interface

Alimentação Externa

CA

Alimentação Externa

CC

Memória Flash Interna

“Flash Interna - FI”

Sensor de presença da UPD

(Urna Plástica Descartável)

CA

Interface USB

(Universal Serial Bus)

Interface Serial

Externa

TE/UE : Terminal do Eleitor

MT/UE : Microterminal

Figura 1: Diagrama de blocos da UE2000

OBSERVAÇÃO:

- A UPD - Urna Plástica Descartável - é considerada uma peça externa à UE2000.

- A especificação técnica da impressora contém os requisitos de interface com a UPD.

### REQUISITOS GERAIS DO TERMINAL DO ELEITOR - UE (TE/UE)

#### Gabinete do TE/UE

O gabinete da UE2000 deve ter como referência o gabinete da UE98. É desejável que haja melhoria no novo gabinete. É importante a facilidade de instalação/retirada de alguns componentes da UE (disquete, Flash Card, impressora e bateria interna).

O gabinete do TE/UE deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

- acomodar todos os componentes do TE/UE;

- todas as dimensões do gabinete, independentemente do ponto de medição, devem atender aos seguintes valores:

- largura		: mínima de 35 cm e máxima de 45 cm (variação de  5%);

- profundidade	: mínima de 25 cm e máxima de 35 cm (variação de  5%);

- altura		: máxima de 20 cm (variação de  5%);

- volume		: menor ou igual 12.000 cm3 (doze mil centímetros cúbicos), com variação de até 10%;

- possuir plano frontal com monitor de vídeo e teclado dispostos conforme a Figura 2, com inclinação de 45º  5% em relação ao plano de apoio do gabinete (base do gabinete);

- ter plano de apoio do gabinete (base do gabinete) paralelo à superfície onde deverá ser instalado;

- o painel frontal deve estar com a mesma distribuição do painel frontal da Urna Eletrônica fabricada em 1998 (monitor de vídeo, teclado, brasão da Justiça Eleitoral, as palavras “JUSTIÇA ELEITORAL” e o logotipo da Contratada, conforme Figura 2);

- possuir apoio (‘pés’) de borracha anti-derrapante, fixado ao gabinete de forma a evitar o seu desprendimento em decorrência do manuseio da UE (ex. parafusado), em número e área suficientes para impedir o deslizamento na superfície onde deverá ser instalado o gabinete (ex. carteira escolar, escrivaninha);

- permitir a instalação/retirada do “Flash Card” (FC e FV), sem o uso de ferramentas, propiciando confirmação visual da correta inserção do dispositivo, do disquete e do Módulo Impressor, pelo painel traseiro do TE/UE;

- permitir a instalação/retirada da bateria interna pela parte superior ou pela parte traseira ou pela parte lateral do gabinete;

- ter tampas independentes para o Flash Card (FC e FV), o drive do disquete, a bateria interna, o Módulo Impressor, conector para teclado de micro,  e conector(es) USB. A tampa do drive de disquete deve ser do tipo de encaixe por pressão (retirada e colocação da tampa sem auxílio de ferramenta). As outras tampas devem ser do tipo de encaixe com retirada dificultada (ex. através de parafuso). A retirada de uma determinada tampa deve permitir somente o acesso ao componente correspondente a esta tampa. As tampas devem ser presas por fio de nylon de pelo menos 1mm de diâmetro, para evitar a perda;

- o acoplamento da UPD ao painel da saída do Módulo Impressor deve ser com encaixe que acione o sensor de presença da UPD (não deve aceitar encaixe parcial ou na posição invertida) e deve ter mecanismo de fixação acionado manualmente, sem necessidade de ferramenta;

- ao retirar a tampa de acesso à bateria interna, os bornes para medição de tensão elétrica devem estar acessíveis sem a retirada da bateria, permitindo a leitura com pontas de prova utilizadas em multímetros convencionais, sem necessidade de qualquer acessório ou adaptação;

- ter cabos de alimentação e de interface com MT/UE sem conectores aparentes externamente. Estes cabos devem ter mecanismos internos de fixação que não permitam a transferência da tensão exercida nos cabos aos seus conectores instalados na parte interna do gabinete. As saídas dos cabos do TE/UE devem estar localizadas no painel traseiro do gabinete;

- ter um cabo com pelo menos 5m  5% para conexão entre MT/UE e TE/UE, sem conectores aparentes nas pontas;

- permitir o acesso apenas ao teclado e ao monitor no dia da votação uma vez montada a cabine de votação junto ao equipamento;

- as tampas do painel traseiro devem ser distribuídas de forma a permitir o uso de selo/lacre específico para cada tampa, a ser providenciado pela Justiça Eleitoral. Este selo/lacre deve ser de material a ser definido em conjunto pelo TSE e Contratada;

- o Módulo Impressor (inclui impressora, bobina de papel e guilhotina) deve ter gabinete próprio e deve ser conectado e fixado ao TE/UE mantendo a aparência de gabinete monobloco do TE/UE. A UPD deve ser acoplada à saída de papel do Módulo Impressor pela parte traseira do TE/UE (o gabinete próprio do Módulo Impressor se faz necessário para a utilização deste, conectado ao microterminal);

- possuir 4 (quatro) ‘LEDs’ no painel traseiro, localizados próximo ao cabo de energia, para indicação de:

- operação com energia elétrica 110/220 VCA – LED verde;

- operação com bateria externa (sinalizar ‘operação com bateria externa’ somente se a bateria externa utilizada tiver uma carga mínima para manter a UE2000 em funcionamento) – LED amarelo;

- bateria interna com carga total (garantia de autonomia da UE2000 de acordo com a especificação mínima) – LED verde;

- bateria interna em nível crítico (no mínimo 5 (cinco) minutos antes de ficar descarregada) – LED vermelho;

- OBS: os LEDs devem ser dispostos na ordem listada acima e o significado dos LEDs deve ser escrito de forma legível junto aos mesmos, no painel traseiro, conforme descrição a seguir: REDE AC, BAT. EXTERNA, BAT. TOTAL, BAT. CRÍTICO.

- instalação de chave de ON/OFF, do tipo YALE, no painel traseiro;

- local para colocar a identificação de Município, Zona Eleitoral e Seção Eleitoral na face superior do gabinete;

- local visível e seguro para anexar um envelope para armazenar o Relatório de Autoteste da UE2000, de dimensões mínimas de 150mm X 120mm, ter  aba que permita o seu fechamento e ser confeccionado com material plástico transparente resistente ao uso;

- as possíveis aberturas ou orifícios para circulação de ar não devem permitir a passagem de objetos com espessura maior ou igual a 5 mm e largura maior ou igual a 10 mm;

- estampar no painel de cada UE2000 as Armas da República (brasão descrito no CF/88, Art. 13, parágrafo 1°) e o nome JUSTIÇA ELEITORAL, de modo a ocupar o mínimo de 8% (oito por cento) da superfície frontal externa, excluída a área do monitor de vídeo (conforme Figura 2);

- o gabinete do TE/UE e do módulo impressor devem ser produzidos com material plástico injetado, semelhante ao utilizado em gabinetes de equipamentos eletrônicos (impressoras, monitores de vídeo e computadores), resistente a impactos e deformações, com acabamento de microtextura nas superfícies externas (padrão de microtextura a ser definido pelo TSE). A Contratada deverá comprovar, mediante laudos técnicos, emitidos por órgão competente (ex. IPT), o tipo de material a ser utilizado, a qualidade deste e a sua adequação ao uso pretendido, principalmente com relação a queda e a impacto (neste caso deve atender aos padrões internacionais para equipamentos de informática);

- a estrutura do gabinete deve prover acomodação de todos os componentes internos, não permitindo o desprendimento de qualquer dispositivo ou placa durante o transporte e possíveis impactos e quedas;

- o gabinete deve prover ventilação para todos os componentes nele instalados, sem prejuízo das suas funcionalidades;

- o peso da UE2000 (incluído o microterminal) não deve exceder 10 (dez) kg;

- as superfícies externas do gabinete da UE2000 não devem ter ressaltos que ultrapassem 10 (dez) mm;

- o compartimento da bateria interna deve ser completamente isolado, ou seja, ter as seis paredes (incluindo a tampa) caracterizando um ambiente independente para a bateria interna, deixando apenas orifícios para passagem de cabos e para respiro, localizados de forma a evitar que, em eventual vazamento da bateria interna, o produto invada outros compartimentos.

Armas da República

(brasão descrito no CF/88, Art. 13, § 1°)

1

3

2

4

5

6

9

8

7

0

CORRIGE

BRANCO

CONFIRMA

JUSTIÇA

ELEITORAL

(logotipo)

largura: entre 35 cm e 45 cm

altura máxima:

20 cm

profundidade:

entre 25 cm e 35 cm

45°

Figura 2: Vista frontal e lateral da UE2000 - Terminal do Eleitor

#### Módulo CPU

O Módulo CPU do TE/UE deve atender aos seguintes requisitos mínimos de operação:

- processador com desempenho igual ou superior ao Cyrix Media GX 100 MHz (utilizada na UE98) ou AMD 5K86 de 133 MHz ou Intel Pentium 100 MHz. O desempenho deve ser obrigatoriamente comprovado pelo fabricante do processador caso seja diferente dos processadores especificados. A comparação deverá ser realizada com um dos processadores especificados acima, porém do mesmo fabricante que o fornecido pela licitante (ex. caso seja oferecido um processador da AMD, a comparação deve ser com o AMD 5K86 de 133 MHz). Não serão aceitos processadores de fabricantes diferentes dos mencionados neste item (Cyrix, AMD e Intel);

- memória RAM mínima de 8 Mbytes, instalada em conector SIMM 72 vias ou DIMM de 168 vias, sem necessidade de alterações na placa de hardware (expansão com simples substituição de ‘pentes’ de memória);

- BIOS em memória não volátil, tipo ROM ou Flash, em soquete, com mecanismo  para habilitar e inibir a regravação;

- relógio interno, com calendário, alterável através de software, com o uso de senhas, com precisão mínima de 2 (dois) segundos por dia, com funcionamento independente da alimentação do TE/UE (uso de bateria interna própria, instalada em receptáculo que permita a sua substituição sem o uso de ferramentas, similar ao recurso disponível em computadores pessoais). O relógio utilizado deve suportar a passagem do milênio e a operação, sem necessidade de manutenção e sem troca de bateria, por um período mínimo de 10 anos;

- controladora de vídeo, padrão VGA, com mínimo de 512 Kbytes de memória de vídeo (se utilizar memória compartilhada, a memória RAM deve ser de no mínimo 16 Mbytes, podendo compartilhar até 2 Mbytes);

- controlador padrão ATA-2 para periféricos, ‘on board’;

- controlador para unidade de discos flexíveis (disquete), ‘on board’;

- memória interna para manter o estado de configuração do Módulo CPU em qualquer situação, mesmo na falta da bateria interna recarregável e de energia externa (pode ser utilizada a Memória “Flash” Interna - FI);

- controlador para saída de áudio (para ser utilizado com fone de ouvido).

Obs. 1: é permitida a utilização de CPU do tipo “embedded”, desde que comprovado o atendimento a todos os requisitos do Módulo CPU, incluindo todas as interfaces.

Obs. 2: deve ser utilizado exatamente o mesmo tipo de placa do Módulo CPU em todas as UE2000 a serem produzidas.

Obs. 3: O relógio deve sair ajustado da fábrica.

#### Memória não Volátil

A memória não volátil, tipo ROM ou Flash, da UE2000 deverá ser especificada para comportar as seguintes informações:

- espaço de memória para gravação de um arquivo de até 3 (três) Kbytes. Este espaço pode ser na própria memória  do BIOS ou em outra memória do tipo ROM ou Flash, a ser acrescentada na UE2000;

- espaço para gravar um arquivo de 5 (cinco) kbytes, que será fornecido pelo TSE após a assinatura do Contrato. Este arquivo contem uma parte comum a todas as UE2000, e uma outra parte específica para cada UE2000;

- esta memória deve ser regravável pela própria UE2000, sem a sua retirada da placa da CPU;

- deve ter mecanismo  para habilitar e inibir a regravação.

#### Memória “Flash” Interna - FI

A Memória “Flash” Interna - FI - deve ter as seguintes características:

- capacidade de no mínimo 15 Mbytes, para armazenar Software Básico, aplicativos de eleição e demais arquivos necessários para eleição (base de dados de eleitores e candidatos, incluindo fotos dos candidatos);

- arquitetura do tipo CompactFlash® ;

- ter conector no padrão PCMCIA Tipo II ou padrão CompactFlash® ;

- ter interface para conexão ao Módulo CPU utilizando barramento de sinais padrão ATA. É desejável que o conector mencionado acima seja parte da placa do Módulo CPU.

#### Unidades de Armazenamento Removíveis

As Unidades de Armazenamento Removíveis, “Flash Card” e Disquete 3 ½ , e seus respectivos drives, devem atender às especificações descritas a seguir.

##### Drive de “Flash Card”

O Drive de “Flash Card” deve atender aos seguintes requisitos:

- deve ser capaz de ler e gravar no mínimo os “Flash Card” especificados nos itens relacionados neste documento (itens relativos à memória);

- deve ter conector para o “Flash Card” no padrão PCMCIA Tipo II ou padrão CompactFlash®;

- a interface para conexão ao TE/UE deve utilizar barramento de sinais padrão ATA, ou PCMCIA, e de alimentação de acordo com o utilizado em microcomputadores pessoais. É desejável que o conector mencionado acima seja parte da placa da CPU.

###### Características dos “Flash Card” utilizados

Os “Flash Card”  são de 2 (dois) tipos:

- “Flash Card” de Votação (FV);

- “Flash Card” de Carga (FC).

Os 2 (dois) tipos de “Flash Card” devem atender aos seguintes requisitos comuns:

- possuir interface de acordo com os drives ofertados;

- arquitetura do tipo CompactFlash® ;

- a ocupação com as informações não deve exceder 80% da capacidade total dimensionada (reserva de 20%).

As características de cada tipo de “Flash Card” estão descritas a seguir.

“Flash Card” de Votação (FV)

O “Flash Card” de Votação  deve ter as seguintes características:

- a capacidade deve ser dimensionada com no mínimo 15 Mbytes, para completar a FI que armazena o software básico completo, todos os arquivos de programas e dados, registros de estado dos aplicativos, áreas de trabalho e dados de 2500 (dois mil e quinhentos) candidatos, cujas fotos têm tamanho 5x7 cm na tela do TE/UE, com resolução de 161 x 232 pontos, com 4 bits por ponto e 16 tons de cinza;

- possuir capacidade para armazenar informações de forma redundante (ex. arquivos de BU, eleitores, log, estado do aplicativo).

“Flash Card” de Carga (FC)

O “Flash Card” de Carga deve ter as seguintes características:

- capacidade mínima de 30 Mbytes;

- possuir embalagem protetora individual (uma embalagem para cada “Flash Card” de Carga fornecido) confeccionada em material plástico rígido, transparente, com volume igual ao de um porta-disquetes compacto. A finalidade desta embalagem para cada “Flash Card” de Carga é a de protegê-lo no transporte, armazenamento e manuseio em geral.

##### Drive de Disquete 3 ½

O Drive de Disquete 3 ½ deve atender aos seguintes requisitos:

- deve ler e gravar disquete de 3” ½, 1,44 Mbytes;

- deve ser interno ao gabinete do TE/UE, com acesso externo protegido por tampa;

- as interfaces do drive de disquete devem utilizar os sinais para controle de drive de disquete disponíveis na placa do Módulo CPU e alimentação de acordo com o utilizado em microcomputadores.

#### Interfaces do TE/UE

O TE/UE deve conter as seguintes interfaces:

##### Interfaces Internas

a)	Interface ATA-2:

- origem: módulo CPU;

- destino: conectores dos drives controlados pela CPU;

- função: para controle de drives (“Flash Card” e outros já especificados neste documento);

- padrão: se necessário, deve ser instalada com conector padrão  utilizado em microcomputadores.

b)	Interface para controle de Disquete:

- origem: módulo CPU;

- destino: drive do disquete 3 ½ ;

- função: para controle do drive de disquete 3 ½ ;

- padrão: deve ser instalada com conector padrão ‘flat cable’, de acordo com o utilizado em microcomputadores.

c)	Interface para monitor de vídeo:

- origem: módulo CPU;

- destino: monitor de vídeo LCD;

- função: para conexão do monitor de cristal líquido padrão VGA;

- padrão: conector adequado para conexão com LCD.

d)	Interface para teclado:

- origem: módulo CPU;

- destino: teclado do TE/UE;

- função: para conexão do teclado do TE/UE;

- padrão: conforme utilizado em microcomputadores.

e)	Interface para Módulo Impressor:

- origem: módulo CPU ou placa controladora de Módulo Impressor;

- destino: Módulo Impressor;

- função: para conexão com o Módulo Impressor;

- padrão: serial  ou paralela, conforme utilizado em microcomputadores, evitando erro de conexão e facilitanto a instalação e a retirada do Módulo Impressor.

f)	Interface de alimentação:

- origem: fonte de alimentação;

- destino: componentes internos que necessitam de alimentação e conector que disponibiliza alimentação para periféricos externos;

- função: para alimentação de periféricos (impressora, drives, monitor de vídeo, MT/UE);

- padrão: deve ser instalada com conector que evite conexão errada (ex. conector com polarização).

g)	Interfaces dos sensores internos:

- origem: sensores disponíveis no TE/UE;

- destino: CPU;

- função: leitura do status de cada sensor;

- padrão: a ser definido pela contratada

sensores:

- de uso de energia elétrica, bateria interna (recarregável) ou bateria externa (alimentação externa CC);

- de nível de tensão da bateria interna;

- de presença de UPD;

- de controle da impressora (status);

- de indicação de presença e avanço de papel no módulo impressor.

##### Interfaces Externas

a)	Interface serial USB (Universal Serial Bus):

- origem: placa do módulo CPU;

- destino: equipamentos externos com interface USB;

- função: para conexão do TE/UE a equipamentos externos com interface USB, inclusive módulos TE/UE para operar em conjunto com o TE/UE origem;

- padrão: interface serial USB com conector “master” instalado no TE/UE. Deve permitir a conexão de mais que um periférico simultaneamente, sem a necessidade adicional de HUB USB.

b)	Interface de alimentação - entrada de bateria externa:

- origem: bateria externa CC para alimentação da UE, caso necessário este tipo de alimentação;

- destino: alimentação CC para a fonte de alimentação da UE;

- função: servir de entrada para o sinal CC proveniente da bateria externa utilizada;

- padrão: devem ser instalados conectores tipo ‘jack’ (banana) fêmea no painel traseiro do TE/UE, sendo um conector vermelho para entrada do sinal CC positivo e um conector preto para entrada do sinal CC negativo (devem ser inscritos os sinais “+” e “-“ juntos aos conectores correspondentes). Os conectores devem estar disponíveis no painel traseiro, protegidos por tampa.

c)	Interface para medida de tensão na bateria interna:

- origem: bornes da bateria interna;

- destino: equipamento de medida de tensão (ex. voltímetro, multímetro, osciloscópio);

- função: para permitir a medição da tensão na bateria interna da UE - Terminal do Eleitor;

- padrão: a ser definido pela contratada. A medida pode ser feita junto aos próprios bornes da própria bateria interna, com o acesso a estes bornes permitido através da tampa do TE/UE. Para fazer a medida não deve ser necessária a retirada da bateria interna (os bornes devem ser acessíveis com a retirada da tampa e assim identificáveis: cor vermelha e sinal “+” para o borne positivo; cor preta e sinal “-“ para o borne negativo).

d)	Interface 1 para MT/UE:

- origem: módulo CPU;

- destino: MT/UE;

- função: para conexão do MT/UE e impressora externa (caso a impressora da UE2000 seja instalada junto ao MT/UE) a uma distância mínima de 5 metros e máxima de 6 metros. Os sinais desta interface podem ser multiplexados entre o MT/UE e a impressora. Os sinais para conexão da impressora externa devem ser disponibilizados através de conector apropriado instalado no MT/UE;

- padrão: interface serial  com conector externo, incluindo alimentação para os componentes instalados no MT/UE e impressora.

e)	Interface 2 para MT/UE:

- origem: módulo CPU;

- destino: MT/UE;

- função: para disponibilizar no MT/UE uma interface serial independente da interface serial utilizada para controlar o MT/UE e impressora externa (interface 1 para MT/UE, descrita no item ‘d’ anterior). Os sinais desta interface serial deverão ser disponibilizados através de conector (DB-9) instalado no MT/UE, independente do conector que disponibiliza os sinais para conexão de impressora externa no MT/UE;

- padrão: interface serial (RS232C) com pelo menos os sinais CTS, RTS, DSR, DTR, TX, RX, GND, e demais sinais que permitam conexão assíncrona da UE2000 com as UE96 e UE98.

f)	Interface Teclado Externo:

- origem: placa do Módulo CPU;

- destino: teclado externo;

- função: permitir a conexão de um teclado externo. A habilitação desse teclado será feita mediante esquema de segurança a ser definido posteriormente entre o TSE e a contratada;

- padrão: mini DIN.

#### Teclado

O teclado do TE/UE deve ter as seguintes características (as dimensões abaixo podem ter variação de até 5%):

- deve ser instalado em área de 13 cm de largura por 14 cm de altura, com fundo cinza grafite escuro, obedecendo lay-out descrito na Figura 3;

- teclas de plástico rígido;

- teclas de números (0 a 9), em cor cinza grafite escuro, gravados na cor branca, obedecendo o lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 2cmx1,5cm. O espaçamento mínimo entre as teclas de números deve ser de 1cm;

- tecla, em cor verde, com a palavra “CONFIRMA” gravada na cor preta, conforme lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 3cmx2cm. O espaçamento mínimo em relação às demais teclas deve ser de 1cm;

- tecla, em cor laranja, com a palavra “CORRIGE” gravada na cor preta, conforme lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 3cmx1,5cm. O espaçamento mínimo em relação às demais teclas deve ser de 1cm;

- tecla, em cor branca, com a palavra “BRANCO” gravada na cor preta, conforme lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 3cmx1,5cm. O espaçamento mínimo em relação às demais teclas deve ser de 1cm;

- os números devem estar gravados nas teclas correspondentes com tamanho de 8 (oito) mm de altura, com tipo de letra similar ao do lay-out mostrado na Figura 3. A escrita não deve sobrepor o código em Braille;

- as palavras BRANCO e CORRIGE devem estar gravadas nas teclas correspondentes com tamanho de 5 (cinco) mm de altura, e a palavra CONFIRMA deve estar gravada na tecla correspondente com tamanho de 8 (oito) mm de altura;

- o contato das teclas deve ser feito através de chave de contato mecânico (tipo contato metálico resistivo), ou de borracha condutiva, ou de membrana acionado por borracha. Os contatos devem ser protegidos contra oxidação;

- todas as teclas (numéricas e palavras) devem ter curso  de no mínimo 3 (três) mm, devendo apresentar curso de atuação superior a 2 (dois) mm. As teclas, ao serem pressionadas, não podem ter suas superfícies ultrapassando o plano do teclado. As teclas devem ter pós-curso de pelo menos 1 (um) mm, para que a tecla continue descendo e mantendo contato, evitando ruídos com acionamentos repetidos;

- o teclado deve prover sensibilidade táctil e audível ao usuário;

- a tecla de número 5 (cinco) deve ter um ressalto (saliência) de 1,6 cm de largura, de acordo com o indicado na Figura 3;

- o código ‘braille’ deve ser gravado sobre cada tecla (números e palavras). No caso das palavras, devem estar em “braille” as quatro primeiras letras de cada palavra. Os números devem ser escritos do lado esquerdo da superfície da tecla e o código Braille correspondente do lado direito (de forma similar ao  teclado da UE98). As palavras Branco, Corrige e Confirma devem ser escritas na parte superior da superfície da tecla, e o código Braille correspondente na parte inferior (de forma similar ao teclado da UE98);

- o desenho e a construção do teclado devem ser tais que não permitam retenção ou travamento das teclas;

- os números e as palavras gravadas nas teclas não devem perder visibilidade com o uso normal;

- as teclas devem ter guias nas quatro laterais ou guias tipo êmbolo (evitar o “efeito gangorra”, ou seja, pressionando uma tecla em qualquer ponto da superfície superior, esta tecla deve ser acionada);

- cada tecla deve ter mecanismo que evite sua retirada pela face superior do teclado;

- os contatos devem possuir proteção para reduzir a penetração de poeira e de líquidos;

- cada tecla deve apresentar resistência à operação de acionamento de no mínimo 250 gf e no máximo 350 gf, até obtenção do fechamento de contato;

- o teclado deve resistir a esforço mínimo de compressão de teclas de 10 kgf com velocidade de 230 mm/min.

As teclas devem estar distribuídas de acordo com o lay-out abaixo:

~14cm

1

3

2

4

5

6

9

8

7

0

CORRIGE

BRANCO

CONFIRMA

(fundo em cor cinza

grafite escuro)

(teclas numéricas cor cinza grafite escuro)

(tecla cor branca)

(tecla cor verde)

(tecla cor laranja)

~13cm

~1cm

~1cm

~1cm

~1cm

~1cm

ressalto identificador da tecla nº 5



























Figura 3: Teclado do TE/UE

Obs.: A definição de tecnologia de teclado citada no item (i) acima (“o contato das teclas deve ser feito através de chave de contato mecânico (tipo contato metálico resistivo), ou de borracha condutiva, ou de membrana acionado por borracha ...”) refere-se basicamente aos três tipos de contatos:

- contato metálico resistivo: o fechamento do contato é realizado por meio de junção mecânica de dois elementos metálicos, no mínimo, acondicionados em compartimento específico para cada tecla;

- borracha condutiva: o fechamento do contato é realizado em uma base, usualmente fabricado em circuito impresso, com os filamentos metálicos que são curto-circuitados por meio de um elemento fabricado com borracha impregnada com material condutivo;

- membrana: o fechamento do contato é realizado por meio de junção física de dois circuitos, montados com um elemento separador de material isolante.

#### Monitor de Vídeo LCD

O monitor de vídeo de cristal líquido - LCD - deve ter as seguintes características mínimas:

- dimensões na faixa de 9” a 13”;

- superfície anti-reflexiva e ser fabricado com tecnologia cristal líquido de matriz ativa ou passiva, com iluminação backlit;

- distância entre pontos (dot pitch) de no máximo 0,31 mm;

- superfície ou proteção externa resistente à perfuração por objetos pérfurocortantes. O uso de proteção externa não deve degradar a resolução do LCD;

- controle de luminosidade através de potenciômetro, variável por meio de uso de ferramenta (ex. chave de fenda), localizado no painel traseiro. Este controle deve permitir o ajuste de nível de luminosidade somente dentro da faixa de visibilidade das informações, não apagando ou clareando totalmente a tela. O eixo do potenciômetro não deve despontar do plano da superfície da parede traseira do gabinete.

#### Módulo Impressor

O Módulo Impressor do TE/UE deve ter as seguintes características:

- impressora com tecnologia de impressão térmica, para operar, no mínimo, com  resolução de 8 dots/mm (horizontal e vertical), 36 caracteres por linha e velocidade de impressão de 40 mm por segundo;

- driver para impressão de caracteres compatíveis, no mínimo, com o especificado no código de páginas, do DOS, 437 (inglês), 860 (português) e 850 (latino), incluindo os caracteres gráficos. Pode-se utilizar o formato UTF-8, especificado no padrão ISO/IEC 10646, para a codificação dos caracteres;

- driver para impressão de imagem gráfica (ex. bit mapped);

- driver para impressão de código de barras, no mínimo, nos padrões Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, 2 de 5, UPC-A, UPC-E e Codabar;

- dispositivo de corte de papel com guilhotina interna, com opção de corte total. Este dispositivo de corte deverá estar com a sua face mais próxima à lâmina da guilhotina (até 10 mm) da face externa do gabinete do TE/UE;

- compartimento de acondicionamento de uma bobina de papel com capacidade de impressão para as eleições de 2002 (maior número de cargos e candidatos), ou seja, emitir 5 Relatórios de Autoteste, 1 zerésima, 1000 registros de voto e 10 BU (de acordo com o lay-out apresentado no Apêndice AP4C, para as eleições de 2002) nos dois turnos de uma eleição típica com 1000 eleitores (para as eleições de 2002 está prevista a votação em seis cargos (Presidente, Governador, 2 Senadores, Deputado Federal e Deputado Estadual), dez candidatos a cargo de Presidente, dez candidatos a cargo de Governador, dez candidatos a cargo de Senador, 1200 candidatos a cargo de Deputado Federal, 1300 candidatos a cargo de Deputado Estadual, com os candidatos distribuídos entre dez partidos políticos;

- permitir o acoplamento mecânico de uma UPD (externa ao TE/UE), onde deverão ser depositados os Registros de Voto impressos após serem guilhotinados. Assim que for guilhotinado, o Registro de Voto deve cair na UPD automaticamente;

- possuir  indicação de funcionamento da impressora (ex. pronto, imprimindo, falha);

- possuir sensor de indicação de presença e avanço de papel no módulo impressor;

- o módulo impressor deve possuir  estrutura que impeça o acúmulo de papel na abertura de acoplamento com a UPD, garantindo que todos os registros de voto estão sendo depositados corretamente. É desejável a existência de um sensor de atolamento de papel;

- interfaces para conexão: alimentação e dados, serial ou paralela (RS232C ou Centronics), de acordo com a utilizada no TE/UE e MT/UE;

- conjunto formado por impressora, mecanismo de corte de papel (guilhotina) e bobina de papel, montado em gabinete próprio, para ser instalado/removido do gabinete do TE/UE através de tampa independente, com mecanismo de fixação;

- o conjunto do Módulo Impressor deve permitir a visualização da bobina de papel sem necessidade de abrir qualquer parte do gabinete do Módulo Impressor, com o objetivo de verificar a quantidade de papel disponível dentro desse módulo;

- a bobina de papel deve ter dimensões de 57 mm de largura, tubete de 15 mm, faixa de impressão de no mínimo 48 mm, diâmetro da bobina de no mínimo 95 mm, comprimento da bobina de no mínimo 80 m, e deve ter capacidade de retenção da informação impressa por mais de cinco anos (ex. papel TermoScript  da Votorantim).

- ter mecanismo para evitar o desenrolamento da bobina de papel durante o transporte da UE2000 ou garantir a operação normal da impressora mesmo com o desenrolamento da bobina de papel;

- permitir a troca do Módulo Impressor mesmo sem o desligamento da UE2000 (hot-swap), sem danificar os componentes eletrônicos internos do mesmo.

OBS.: a tampa do Módulo Impressor não será necessária se o gabinete desse módulo cumprir a função de tampa.

#### Fonte de Alimentação

A fonte de alimentação da UE2000  deve ter as seguintes características:

- operação com tensão de entrada variando de 90 a 240 VCA, com chaveamento automático;

- opção de alimentação CC externa com tensão de 12 VCC;

- seleção automática de operação com energia CA, ou bateria interna, ou bateria externa;

- em caso de presença de energia CA, esta tem prioridade sobre a bateria interna e sobre a bateria externa;

- em caso de ausência de energia CA e presença de bateria externa, esta deverá funcionar, podendo ser juntamente com a bateria interna;

- em caso de ausência de energia CA e bateria externa, a UE deverá funcionar com a bateria interna;

- em caso de ausência de energia CA e de bateria interna, a UE deverá funcionar com a bateria externa;

- em caso de ausência de bateria interna e de bateria externa, a UE deverá funcionar com a energia CA;

- capacidade de sobrecarga para garantir a operação normal, podendo atuar com a bateria interna, nas condições de:

- acréscimo de 50% em relação a tensão nominal de entrada durante um minuto;

- acréscimo de 20% em relação a tensão nominal de entrada durante dez minutos;

- incluir bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo seis horas  ininterruptas (medida com a impressão de zerésima, mínimo de voto de um eleitor por minuto e tempo de votação de no mínimo quarenta e cinco segundos por eleitor, imprimindo o registro de voto (conforme descrito no plano de testes), podendo apagar o LCD três segundos após o término da votação), com o fim de  possibilitar a operação da UE2000 na falta de energia elétrica externa;

- a bateria interna deve ser do tipo selada ou seca, que evite vazamento de elementos químicos internos em condições normais de funcionamento, da bateria, comprometedor da confiabilidade dos demais componentes do TE/UE;

- o peso da unidade de bateria interna não deve exceder a quatro mil gramas, com tolerância de 10%;

- carregar a bateria interna mesmo com a chave ‘liga/desliga’ na posição desligada, bastando a conexão do cabo de alimentação da UE a uma fonte de energia CA;

- possuir sensor de indicação de presença de bateria interna;

- possuir proteção contra inversão de polaridade na conexão da bateria interna;

- cabo de no mínimo cinco metros para alimentação da UE2000. O plug deverá ser do tipo universal de dois pinos;

- possuir sensores para indicação de bateria interna carregada (autonomia da UE2000 de no mínimo seis horas), em nível crítico (sinalizar este nível de 5 a 10 minutos antes de atingir o nível de descarregada), energia elétrica 110/220VCA ativa e bateria externa ativa (sinalizar até atingir o nível crítico). Estes sensores devem possuir interface para ‘LED’ a serem instalados no painel traseiro, junto ao cabo de energia. Deve ter um LED individual para cada sensor;

- possuir proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade nas conexões CC da bateria externa. Evitar que a bateria interna carregue a bateria externa e evitar que uma bateria externa descarregada atrapalhe o funcionamento da UE com a bateria interna;

- a fonte de alimentação deve ser projetada para evitar o consumo da bateria interna, após essa bateria estar no modo descarregada, mesmo com a chave Yale ligada, como medida protetiva contra danos.  (ex. armazenamento da UE2000 com a chave Yale ligada);

- o circuito de carga da bateria interna na fonte de alimentação deve ser homologado pelo fabricante da bateria interna utilizada na UE2000, demostrando que o circuito de carga faz a carga corretamente, não danifica a bateria e não lhe reduz a vida útil;

- a fonte de alimentação deve possuir circuitos de proteção para evitar a propagação dos problemas elétricos de alimentação aos demais circuitos da UE;

- a fonte de alimentação deve possuir mecanismo para assegurar o desligamento do sistema somente em condições adequadas para a garantia da consistência das informações e estado de operação da UE. O acionamento da chave Yale não deve permitir o desligamento imediato da UE caso esta esteja com uma aplicação em execução e em estado considerado como crítico, devendo esta ação de desligamento ser ratificada por um controle adicional;

- a fonte de alimentação deve possuir mecanismo para permitir o seu desligamento através de comandos de software (ex. shutdown);

- todos os fusíveis dos circuitos de alimentação devem ser soquetados, facilitando a sua substituição.

### REQUISITOS GERAIS DO MICROTERMINAL - UE (MT/UE)

O MT/UE deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

- possuir teclado, display alfanumérico e LED indicadores de ‘status’ (situação de ‘LIBERADO’, ‘AGUARDE’ e ‘BATERIA INTERNA’), com cores iguais às utilizadas no MT/UE da UE98;

- ter todos os seus componentes acondicionados em um único gabinete;

- possuir dispositivo para emissão de sinal sonoro;

- ser conectado permanentemente ao TE/UE, sem uso de conectores aparentes (não acessíveis pelo lado externo), através de interface serial ou paralela;

- possuir interface serial ou paralela e interface de alimentação CC para conexão de impressora (os sinais de alimentação podem utilizar o mesmo cabo da interface serial ou paralela). Os sinais destas interfaces (serial ou paralela e de alimentação) são provenientes do TE/UE e podem ser derivados da mesma interface utilizada para conexão do MT/UE ao TE/UE;

- possuir interface serial (tipo RS232C), com conector DB-9, para permitir a conexão de UE96 e UE98. Os sinais desta interface serial devem ser independentes dos sinais da interface descrita no item anterior.

#### Gabinete do MT/UE

O gabinete que acomoda o MT/UE deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

- o gabinete deve ser de plástico injetado, utilizando como matéria-prima o mesmo material utilizado no gabinete do TE/UE, com acabamento de microtextura (padrão de microtextura a ser definido posteriormente pelo TSE);

- ter forma semelhante à do Microterminal utilizado na UE98, acomodando teclado, display e LED;

- possuir acomodação para conectores de interface com impressora e interface serial (conector DB-9). Estes conectores devem estar protegidos por tampa removível e presa por parafuso;

- deve ter plano de apoio paralelo à superfície onde ficará apoiado. O plano do teclado pode ter inclinação de até 15o em relação ao plano de apoio, para melhorar a ergonomia do gabinete do MT/UE;

- deve possuir ‘pés’ de borracha em número e área suficientes para evitar que o MT/UE escorregue na superfície onde estiver apoiado (ex. carteira escolar, escrivaninha);

- deve ter saída de cabos e interfaces localizada na parte traseira;

- o plano do display deve ser entre 30º e 40º em relação ao plano horizontal, objetivando melhor visualização pelo mesário (microterminal em mesa e mesário sentado);

- LED indicadores de “LIBERADO”, “AGUARDE” e “BATERIA INTERNA”, colocados na parte superior do gabinete (conforme indicado na Figura 4).

#### Display do MT/UE

O display do MT/UE deve garantir a visualização auxiliar aos mesários nas atividades previstas e quando for utilizada a opção de trabalhar com mais de um TE (mais de uma cabine por seção).

O display do MT/UE deve ter características técnicas que atenda aos seguintes requisitos mínimos:

- ter pelo menos quatro linhas, com no mínimo 40 caracteres de 5 x 7 dots por linha;

- tecnologia de cristal líquido;

- ser alfanumérico.

#### Teclado do MT/UE

O teclado do MT/UE da UE2000 deve ter características técnicas que atendam às seguintes características mínimas:

- teclado com chave de contato mecânico (tipo contato metálico resistivo), ou de borracha condutiva, ou de membrana acionado por borracha, com excursão total de no mínimo de 2 (dois) mm. Os contatos devem ser protegidos contra oxidação;

- disposição das teclas  igual à disposição adotada no Microterminal da UE98, conforme descrito na Figura 4, sendo que o espaçamento entre as teclas deve ser o mínimo possível, de forma a permitir a implementação de mecanismo que evite a retirada das teclas pela parte superior da superficíe do teclado;

- teclas de plástico rígido;

- as teclas numéricas devem ter dimensões mínimas de 12 x 14 mm, na superfície superior, e de 16 x 16 mm no plano da base da tecla, e devem ser feitas na cor preta, com números gravados em branco;

- as teclas CORRIGE e CONFIRMA devem ter área pelo menos 30% maior que as outras teclas, sendo a tecla CONFIRMA na cor verde e a tecla CORRIGE na cor laranja;

- as informações devem ser gravadas nas teclas (algarismos e palavras) utilizando processos que evitem a perda de visibilidade com o uso normal;

- o desenho e a construção do teclado devem ser tais que não haja retenção ou travamento de teclas;

- os contatos devem possuir proteção para reduzir a penetração de poeira e de líquidos;

- cada tecla deve apresentar resistência a operação de acionamento entre 45 gf a 65 gf, até obtenção do fechamento de contato;

- o teclado deve resistir a esforço mínimo de compressão de teclas de 10 kgf, com velocidade de 230 mm/min;

- as teclas devem ter guias nas quatro laterais ou guias tipo êmbolo para evitar o “efeito gangorra”, ou seja, a tecla deve ser acionável pressionando-se em qualquer ponto de sua superfície superior;

- a superfície superior das teclas deve ter formato meio cilíndrico e os cantos devem ser arredondados.

Observação:

- A definição de tecnologia de teclado citada no item (a) acima (“teclado com chave de contato mecânico (tipo contato metálico resistivo), ou de borracha condutiva, ou de membrana acionado por borracha...”) refere-se basicamente aos três tipos de contatos:

- contato metálico resistivo: o fechamento do contato é realizado por meio de junção mecânica de dois elementos metálicos, no mínimo, acondicionados em compartimento específico para cada tecla;

- borracha condutiva: o fechamento do contato é realizado em uma base, usualmente fabricado em circuito impresso, com os filamentos metálicos que são curto-circuitados por meio de um elemento fabricado com borracha impregnada com material condutivo;

- membrana: o fechamento do contato é realizado por meio de junção física de dois circuitos, montados com um elemento separador de material isolante.

- É desejável que as teclas sejam o mais próximo das teclas utilizadas no bloco numérico do teclado de microcomputador.

Figura 4: Teclado do microterminal

## REQUISITOS DE SOFTWARE

O software da UE é composto por Software Básico (Sistema Operacional +  Gerenciador) e Software Aplicativo (aplicativos a serem utilizados no processo de votação e manutenção).

Cada licitante deverá fornecer os softwares básicos (sistema operacional + gerenciador), softwares aplicativos para as UE2000, gerenciador e softwares aplicativos para as UE96 e UE98.

As UE96 e UE98 utilizam o sistema operacional VirtuOs, licenciado para o TSE e fabricado pela empresa Microbase.

Fica a critério de cada licitante fornecer um único sistema operacional para as UE96, UE98 e UE2000, desde que atenda às especificações deste Edital.

No caso específico das UE2000, a licitante poderá adotar o sistema operacional VirtuOs, fornecendo cópias adicionais, ou fornecer um novo sistema operacional.

No caso das UE96 e UE98, fica a critério de cada licitante manter o sistema operacional VirtuOs ou fornecer um novo sistema operacional.

Os aplicativos da eleição 2000, o sistema gerenciador e as APIs deverão ser funcionalmente iguais para a UE96, a UE98 e a UE2000.  Além disso, o flash card de carga (FC) e os procedimentos de carga deverão ser os mesmos para os três modelos de UE.

O software, básico e aplicativo, deverão ser carregados e atualizados por meio de armazenamento interno (memória “Flash” interna - FI). A configuração de sua caracterização para a seção eleitoral deverá ser realizada através de parâmetros de inicialização.

### SOFTWARE BÁSICO

O Software Básico da UE tem como funções exercitar o controle, a supervisão e a alocação de recursos disponíveis na UE, para garantir perfeita organização e execução das operações agendadas, bem como prevenir interferências não previstas entre os diversos programas (módulos e aplicativos).

O Software Básico é composto por dois sistemas: Sistema Gerenciador e Sistema Operacional.

Figura 5: Estrutura do Software Básico

O Software Básico é responsável pela inicialização da UE (processo de boot) quando deverão ser realizados os testes funcionais de todos os dispositivos da UE, a carga do sistema operacional e a inicialização dos aplicativos.

O Software Básico deverá atender aos seguintes requisitos:

- permitir a execução de múltiplos processos e threads em paralelo;

- permitir atribuição de prioridades a processos;

- permitir agendamento das execuções de processos;

- prover mecanismos ou procedimentos de proteção contra mau comportamento dos aplicativos, de modo a garantir a consistência do funcionamento de todos os dispositivos que compõem a UE. Este mecanismo pode ser implementado ou disponibilizado da seguinte forma:

- via ferramentas de desenvolvimento que garantam a reserva e a não violação de espaços de memória para os programas  (ex. verificador de limites de uso de memória tais como “Bounds Check”, “Heap Check”);

- na camada de interface do Sistema Gerenciador (ex. Interface de Modo Protegido do DOS - DPMI);

- suporte no próprio sistema operacional (ex. núcleo protegido);

- possuir estrutura que possibilite a alteração e a incorporação de  expansões, de dispositivos de entrada/saída e armazenamento de dados, de forma simples, atuando somente nas camadas de interface e/ou controle e monitoração de dispositivos, sem a necessidade de alteração do núcleo do Sistema Operacional;

- possibilitar o desenvolvimento de aplicativos utilizando chamadas a uma interface de forma padronizada, apresentando distinção entre a aplicação e o software básico da UE;

- o Software Básico deve realizar a interface com os componentes físicos da UE através do firmware (BIOS e sua extensão) ou de uma camada específica de abstração de hardware.

#### Sistema Operacional

O Sistema Operacional tem as seguintes características:

- possuir mecanismos de comunicação e sincronização de processos (ex. interrupção, semáforos, barreiras);

- possibilitar a inicialização da UE através da memória “Flash” interna (FI) ou “Flash Card” de carga (FC);

- suporte à comunicação através de interface externa;

- suporte a sistema de arquivo, reentrante, para dispositivos de memória “Flash” (FI, FV e FC) e todos os dispositivos de armazenamento suportado através do BIOS;

- suporte à organização de arquivos de forma contígua, podendo também utilizar a forma de links;

- permitir comutação entre tarefas de forma previsível;

- permitir o estabelecimento de limites de tempo para todas as funções de sincronização e comunicação, através de utilitários fornecidos, bem como prover funções para a verificação da temporização e watch-dogs.

##### Controle e Monitoração de Dispositivos

O controle e a monitoração de dispositivos têm como função:

- controlar o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída de dados, unidades de armazenamento de dados, fonte de alimentação (bateria interna e externa);

- driver para comandar o envio de informações para a impressão de caracteres compatíveis, no mínimo, com o especificado no código de páginas, do DOS, 437 (inglês), 860 (português) e 850 (latino), incluindo os caracteres gráficos. Pode-se utilizar o formato UTF-8, especificado no padrão ISO/IEC 10646, para a codificação dos caracteres;

- driver que comande o envio de informações para a impressão de imagem gráfica (ex. bit mapped);

- driver que comande o envio de informações para a impressão de código de barras, no mínimo, nos padrões Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, 2 de 5, UPC-A, UPC-E e Codabar;

- monitorar o comportamento e os alarmes (sensores) dos dispositivos que compõem a UE.

##### Núcleo

O núcleo do Sistema Operacional é composto pelos módulos básicos necessários para garantir:

- o perfeito funcionamento das tarefas de alocação, controle e supervisão de todos os recursos disponíveis;

- a estabilidade global do sistema;

- suporte a todas as funções do conjunto do Software Básico.

#### Sistema Gerenciador

A licitante é responsável pelo desenvolvimento do Sistema Gerenciador para as UE96, UE98 e UE2000.

O Sistema Gerenciador é o responsável pelo controle de todos os processos em execução na UE. O Sistema Gerenciador é formado pelos seguintes subsistemas:

- Controle de Processos: garantia de controle íntegro e seguro do funcionamento de todos os processos (priorizados, agendados) e dispositivos da UE;

- Diagnóstico da UE: garantia de controle íntegro de funcionamento de todos os dispositivos da UE;

- Segurança: garantia de integridade e autenticidade das informações tratadas e geradas na UE;

- Interface do Software Básico (API): define forma padronizada de utilização dos recursos do software básico pelos aplicativos.

##### Controle de Processos

O controle de processo é uma facilidade que deve estar disponibilizada no Software Básico, tendo como características:

- permitir a execução de múltiplos processos e threads em paralelo;

- permitir atribuição de prioridades a processos;

- permitir agendamento das execuções de processos;

- gerência dos processos em execução, obedecendo a hierarquia, as prioridades e a agenda estabelecidas;

- controle dos processos para garantir a consistência do sistema;

- supervisão da execução dos processos;

- garantia da proteção dos softwares essenciais (software básico, software aplicativo);

- inicialização da UE (boot): este processo inclui os testes funcionais de todos os dispositivos da UE, a carga do sistema operacional, a rotina de segurança e a inicialização dos aplicativos previstos;

- controle dos processos selecionados para os diversos modos de operação da UE (treinamento, simulação e eleição oficial);

- controle e execução dos processos de supervisão e monitoração do sistema, segurança e garantia de funcionamento do sistema e das aplicações correntes;

- supervisão e testes de todos os dispositivos da UE, de modo a sinalizar aos aplicativos a condição de funcionamento da UE (via interrupção por software) e permitir parada sem perda de informação ou consistência;

- analisar todos os tipos de interrupções do sistema (hardware ou software) e executar os tratamentos adequados para cada caso, informando a aplicação se necessário;

- controle da parada da UE, qualquer que seja o motivo, permitindo retomada normal e consistente (garantia da integridade das informações em tratamento no instante da parada e do estado da UE);

- controle de reinício da UE baseado em análise das condições iniciais ou de parada anterior;

- controle dos processos para realizar o procedimento de parada total do sistema e o desligamento da UE (shutdown).

###### Ajuste de Data/Hora

O processo ‘Ajuste de Data/Hora’ deve considerar que:

- o ajuste de data e hora de hardware será realizado em fábrica. A reconfiguração desses dados, quando da manutenção de urna, deverá ser possível somente através de senha;

- o ajuste de data e hora fictícios (variável de software), para uso de aplicações de simulação e treinamento, poderá ser feito através de senha. Este ajuste não poderá alterar o relógio de hardware;

- quando houver o ajuste de data e hora de hardware para a UE96 (somente na manutenção de urna), deve ser dado um reset e obrigado o acerto do relógio.

A tela apresentada para entrada de data e hora (simulação, treinamento e eleição) e as telas para conferência de data e hora (eleição) são mostradas no Apêndice AP4A deste documento.

###### Gerenciador de Impressão

O processo ‘Gerenciador de Impressão’ deve ser utilizado para gerenciar a impressão dos documentos gerados pelos aplicativos.

Os documentos são:

- Registro de Voto;

- Zerésima;

- BU;

- Relatório de diagnóstico da UE;

- Certificado de Autoteste da UE a ser anexado ao TE/UE;

- Relatórios do Sistema de Voto Cantado;

- Comprovante de justificativa eleitoral.

Os ‘lay-out’ dos documentos gerados pelo aplicativo ‘Gerenciador de impressão’ estão descrito no Apêndice AP4C, AP5A e AP6B.

###### Registro de Log

O processo ‘Registro de log’ registra todas as operações executadas a partir da instalação dos disquetes descritos no item 2.2.3.3, exceto o disquete de treinamento. O tratamento das informações geradas pela aplicação ‘Registro de log’ deve ser feito em ambiente fora da UE.

##### Teste de Consistência da UE

O processo de Teste de Consistência deve ser executado sempre na inicialização da UE, verificando o estado de funcionamento dos dispositivos que compõem o sistema da UE. Sempre que os componentes da UE apresentarem anormalidade (problemas), estes devem ser registrados no LOG. Este processo poderá ser executado sob demanda (diagnóstico). Segue a relação dos componentes a serem testados.

###### Teste do Firmware

O teste do firmware deverá indicar a autenticidade da UE. As informações dos dispositivos que compõem o sistema da UE devem estar registradas para garantir esta verificação (numeração da UE, versão do BIOS, teste da bateria do CMOS através de data ou outro meio, e outros a serem definidos pelo TSE com a Contratada).

###### Teste da CPU

O teste da CPU deverá indicar-lhe o desempenho executando uma operação interna e em conjunto com os demais elementos do sistema.

###### Teste da Memória

O teste de memória deverá indicar se todas as suas posições de armazenamento estão íntegras.

###### Teste da Impressora para UE98 e UE2000

O teste da impressora deverá indicar se o dispositivo está em condições de funcionamento e também o funcionamento dos sensores de estados (imprimindo, ocioso, sem papel).

###### Teste dos Meios de Armazenamento

O teste dos meios de armazenamento deverá indicar a integridade destes e a presença do meio removível.

###### Teste do Monitor

O teste do monitor deverá avaliar o controle do mesmo e apresentar na tela padrões apropriados para garantir visualização perfeita das informações, tanto em forma de texto como gráficas.

###### Teste do Microterminal

O teste do microterminal deverá indicar o funcionamento de todos os recursos e funções disponíveis (teclado, display, indicadores luminosos e sonoros).

###### Teste do Teclado

O teste do teclado deverá avaliar o perfeito funcionamento de todas as teclas.

###### Teste do Dispositivo Sonoro (TE/UE)

O teste de som deverá verificar o funcionamento do dispositivo sonoro e o nível do som produzido. Este teste deverá simular alguns dos principais sons (os mais audíveis) que a UE possa gerar.

###### Teste da Chave On/Off

Este teste deverá informar a posição da chave de alimentação principal da UE.

###### Teste da Fonte de Alimentação

O teste da fonte de alimentação consiste em determinar:

- o tipo da fonte de alimentação em uso (externa CA, externa CC, interna);

- o estado desta: operacional com externa CA ou externa CC ou interna, bateria em nível normal, em nível crítico, bateria descarregada, em carga, e caso a alimentação seja CC o uso da bateria interna ou externa.

##### Interface

A interface (Interface de Programas de Aplicação - API) corresponde a um conjunto de módulos que descrevem os recursos disponíveis no sistema. É através destes módulos de interface que os aplicativos devem comunicar-se com o sistema operacional.

Esta interface deverá possuir as seguintes características:

- disponibilizar aos aplicativos o acesso estruturado a todos os recursos da UE, como mostrar uma informação textual e gráfica, armazenar, recuperar, imprimir e transmitir as informações tratadas e geradas na UE;

- permitir que o desenvolvimento de aplicativos seja baseado somente nas interfaces especificadas na API;

- seguir padrões de mercado (ISO 9945-1/1996 [IEEE/ANSI Std 1003.1/1996], WOSA, X, Motif) quando existir definições específicas;

- possuir, no mínimo, os seguintes grupos de funções:

- criação, encerramento, ativação, suspensão de threads e tarefas;

- definição, cancelamento, entrada, saída de seção crítica;

- tratamento de mensagens;

- alocação, liberação de partição de memória para threads e tarefas;

- definição, cancelamento, ativação, desativação de contexto;

- definição, chamada de interrupção;

- leitura, ajuste de relógio de tempo real;

- leitura de status dos componentes da UE;

- funções de tarefas do temporizador;

- funções de entrada e saída de dispositivos;

- manipulador de tela (interface de usuário textual e gráfica);

- funções especiais (a definir);

- fornecimento em formato de header e biblioteca para desenvolvimento em linguagem C/C++.

### SOFTWARE APLICATIVO

Os software aplicativos deverão ser desenvolvidos para executar com o mesmo programa fonte nos três modelos das Urnas: UE96, UE98 e UE2000.

Os requisitos do Software Aplicativo são:

- conter os seguintes sistemas aplicativos:

- Treinamento de mesário;

- Treinamento 1o turno;

- Simulação 1o turno;

- Eleição 1o turno;

- Treinamento 2o turno;

- Simulação 2o turno;

- Eleição 2o turno;

- Sistema Parametrizado;

- Recuperador de dados das eleições;

- Voto cantado (1o e 2o turno);

- Justificativa Eleitoral (1o e 2o turno);

- Auditoria (pré e pós-eleição: 1o e 2o turnos);

- Diagnóstico;

- Manutenção;

- Validação.

- utilizar a interface padrão de acordo com a definição de interface do software básico (API);

- todos os sistemas aplicativos de eleição devem ser executados de acordo com as etapas citadas a seguir (OBS.: dependendo da configuração dos parâmetros, é possível não executar total ou parcialmente):

- inicialização;

- geração e emissão de zerésima;

- início da votação;

- aquisição de votos;

- encerramento da votação e gravação dos dados da votação em disquete;

- geração e impressão do BU;

- finalização;

- garantir a consistência das informações tratadas e geradas em todos os meios de armazenamento envolvidos no processo (internos e externos);

- prover procedimentos de contingência para casos de verificação de mal funcionamento da UE ou inconsistência dos dados, incluindo a substituição de UE durante a votação (passar o Flash Card de Votação e o disquete da UE defeituosa para a UE de Substituição, permitindo a continuação da votação sem perda de dados).

#### Descrição das Etapas do Sistema Aplicativo das Eleições

Os itens a seguir descrevem cada etapa do sistema aplicativo de eleição. O lay-out das telas de apresentação no vídeo do TE/UE estão descritas no Apêndice AP4A.

##### Inicialização

Esta é a primeira etapa de um Sistema Aplicativo e deve executar os seguintes passos (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Inicialização):

- Apresentar no monitor do TE/UE as telas de inicialização, até solicitar o desligamento da UE;

- Após ligar a UE, a tela que irá aparecer será coerente com a data e o horário na máquina (ex. para o 1o turno, antes das 07:30 de 01/10/2000,  não se permitirá qualquer comando; a tela deve mostrar esta informação);

- Verificar se a data e o horário permitem a emissão de zerésima (ex. no caso do 1o turno das eleições de 2000: data = 01/10/2000 e horário = 07:30).

###### Geração de Zerésima

O processo ‘Geração de Zerésima’ deve inicializar as variáveis de contadores de quantidades da votação de todos os candidatos e partidos, gravando um arquivo de zerésima e emitindo relatório (confirmando a operação de zerésima das variáveis). O arquivo de zerésima deve conter as mesmas informações do relatório de zerésima. O lay-out de impressão está definido no Apêndice AP4C.

##### Emissão de Zerésima

A zerésima é a função para zerar todas as variáveis de registro de votos atribuídos a candidatos e legendas. A emissão de zerésima é a etapa seguinte que imprimirá uma relação com todos os candidatos e legendas com total de votos igual a zero. Esta etapa deve executar os seguintes passos (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Emissão de Zerésima):

- verificar se a UPD se encontra acoplada na UE;

- se a UPD estiver desacoplada ou logo que for desacoplada, automaticamente começa a impressão da zerésima;

- após o término da emissão da zerésima, o arquivo com estas informações será gravado na FI e FV;

- passar automaticamente para a etapa Início de Votação.

OBSERVAÇÃO: se a impressora falhar para a emissão da zerésima, após a troca da impressora, ou passando para uma Urna de Substituição, o processo deve retornar ao início da fase de zerésima, permitindo nova impressão da zerésima (opcional).

###### Geração de Zerésima

O processo ‘Geração de Zerésima’ deve inicializar as variáveis de contadores de quantidades da votação de todos os candidatos e partidos, gravando um arquivo de zerésima e emitindo relatório (confirmando a operação de zerésima das variáveis). O arquivo de zerésima deve conter as mesmas informações do relatório de zerésima. O lay-out de impressão está definido no Apêndice AP4C.

##### Início da Votação

Esta etapa deve executar os seguintes itens (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa Início de Votação):

- apresentar tela sinalizando o aguardo de determinado horário (ex. nas eleições oficiais, este horário é igual a 08:00h), se a máquina estiver com o relógio antes desse horário;

- passar para a etapa Aquisição de Votos automaticamente, no horário estabelecido para o início da votação (às 08:00 h, no caso de eleições oficiais) e apresentar a tela correspondente indicando “Início da Votação”.

##### Aquisição de Votos

Nesta etapa o eleitor realiza o seu voto (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Aquisição de Votos). A votação é realizada da seguinte forma:

- o mesário digita o número do título de eleitor e pressiona CONFIRMA no microterminal. Se o eleitor estiver apto a votar naquela seção, o seu nome deve aparecer no display do microterminal, indicando a localização do nome do eleitor na Folha de Votação (esta localização facilitará o trabalho dos mesários para procurar o local onde o eleitor assinará após a votação, e o comprovante de votação que é entregue ao eleitor). Se os dígitos de controle não estiverem corretos esta informação é fornecida no display do microterminal. Se o número do título do eleitor não estiver cadastrado naquela seção, isto também será informado no display do microterminal;

- com as informações do eleitor apto aparecendo no display, pressiona-se a tecla CONFIRMA do microterminal para habilitar o eleitor a votar;

- o eleitor realiza o seu voto de acordo com o turno em questão (ver descrição nos itens seguintes). Após o encerramento de todos os votos do eleitor, a UE98 registrará e contabilizará estes votos e sinalizará para o eleitor pelo sistema de som e no monitor do TE/UE (aparece a palavra “FIM”), e para o mesário no MT/UE através de sinal sonoro, LED e mensagem no display;

- repetir os passos anteriores até o último eleitor votar e até que o horário de encerramento tenha passado (ex. para as eleições oficiais, não é permitido encerrar a votação antes das 17:00h).

###### Eleição Majoritária e Eleição Proporcional

Na eleição majoritária os votos serão contabilizados da seguinte forma:

- voto para um candidato inscrito: quando o número digitado é igual ao número de um candidato pertencente à base de dados;

- voto em branco: quando for pressionada a tecla BRANCO como opção para o voto;

- voto nulo: quando o número digitado não é encontrado na lista de candidatos pertencentes à base de dados.

- Na eleição proporcional os votos serão contabilizados da seguinte forma:

- voto para um candidato inscrito: quando o número digitado é igual ao número de um candidato pertencente à base de dados;

- voto em branco: quando for pressionada a tecla BRANCO como opção para o voto;

- voto nulo: quando os dois primeiros algarismos digitados não são de um partido político pertencente à base de dados;

- voto de legenda:  o voto de legenda (contabilizado somente para a legenda) corresponde ao voto realizado da seguinte forma:

- voto de legenda: quando o voto é finalizado após a digitação dos dois primeiros algarismos, correspondentes ao número de um partido político  pertencente à base de dados;

- voto em candidato inexistente de uma legenda: quando os dois primeiros algarismos digitados correspondem ao número de um partido político  pertencente à base de dados e os algarismos subsequentes digitados não coincidem com um número existente na base de dados de candidatos daquele partido;

- voto em candidato de uma legenda de forma incompleta: quando os dois primeiros algarismos digitados correspondem ao número de um partido político  pertencente à base de dados e os algarismos subsequentes estão incompletos (não digitação de todos os algarismos correspondentes ao número do candidato).

As formas mencionadas acima são os tipos de Registros de Voto possíveis impressos pela UE durante a votação de cada eleitor.

Observação: O campo “Votos de Legenda”, do Boletim de Urna impresso corresponde à somatória do número de votos em candidatos da legenda com o número de  votos específicos de legenda.

###### Funções Adicionais

A lista a seguir apresenta as funções adicionais a serem realizadas durante a etapa de Aquisição de Votos:

- O LED AGUARDE, no MT/UE, deve ficar aceso desde a habilitação de um eleitor a votar até o encerramento de seu voto. Deve-se aguardar o final da mensagem sonora no TE/UE e no MT/UE. No display do MT/UE também estará escrito a palavra AGUARDE.

- O LED LIBERADO, no MT/UE, deve ficar aceso enquanto não houver um eleitor habilitado a votar. Neste caso, a tela do TE/UE deve apresentar a palavra FIM e a palavra LIBERADO deve aparecer no display do MT/UE.

- Caso o eleitor fique mais do que um minuto sem pressionar qualquer tecla do TE/UE, será sinalizado, no display do MT/UE, o início do procedimento de suspensão de votação do eleitor, com a pergunta se eleitor está na cabine de votação. Se estiver, pressiona-se a tecla CONFIRMA do MT/UE e será dado um tempo igual para sinalizar novamente. Caso o eleitor tenha ido embora, ou não queira votar, pressiona a tecla CORRIGE, do MT/UE, para iniciar o processo de suspensão do voto. É necessária uma senha especial, a ser definida pelo TSE juntamente com a Contratada, para ativar este processo. O tratamento relacionado com o voto do eleitor é o seguinte: se o eleitor não concretizou o voto para cargo algum, será considerado que o eleitor ainda não compareceu na seção para votar; se o eleitor concretizou o voto para algum cargo, os cargos restantes receberão voto nulo e o eleitor será considerado como tendo votado.

- O desligamento da UE, por qualquer motivo, implicará a suspensão do voto do eleitor como se não houvesse votado em cargo algum, equivalente a não haver comparecido à seção para votar. Ao religar a UE, deverá aparecer a tela com a palavra FIM.

- Se a UE estiver funcionando com a bateria interna, ao atingir o nível crítico de carga da bateria (pouca carga), não deve ser aceita a habilitação de novo eleitor a votar.

- Se o eleitor digitar os números dos candidatos e pressionar a tecla CONFIRMA sem esperar a apresentação das informações no monitor do TE/UE, o aplicativo deve aceitar todas as teclas pressionadas e ir mostrando as telas correspondentes, na seqüência prevista, mesmo que atrasadas.

##### Encerramento da Votação

A etapa de Encerramento da Votação é realizada com os seguintes itens (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Encerramento da Votação):

- Se tiver passado o horário de encerramento de votação, o mesário poderá digitar uma senha de 13 dígitos e a tecla CONFIRMA no microterminal, para proceder ao Encerramento da Votação.

- O mesário será orientado, através de mensagens na tela do TE/UE,  para todos os passos a partir deste instante até a finalização do Aplicativo.

- O software da UE tratará dos itens de segurança como gravação de arquivos cifrados (ver Apêndice AP4E).

- O monitor do TE/UE mostrará telas temporárias relacionadas com o encerramento da votação, até parar na tela de Eleição Encerrada e Apurada.

- A UE gravará, durante as apresentações das telas temporárias mencionadas acima, todos os arquivos de saída (BU, relação dos eleitores que compareceram, log e zerésima) no disquete.

###### Geração de BU

O processo ‘Geração de BU’ deve gerar relatório para impressão incluindo informações sobre todos os candidatos com votos, todas as legendas com voto, votos brancos e votos nulos, conforme o lay-out definido no Apêndice AP4C.

A imagem do BU gerado deverá ser gravada em memória não volátil, para que o BU possa ser impresso quantas vezes forem necessários.

##### Impressão do BU

A etapa de Impressão do BU é realizada após o encerramento da votação (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Impressão do BU).

##### Finalização

A etapa de Finalização é realizada com os seguintes itens (o Apêndice AP4A mostra as telas referentes à etapa de Finalização):

- após a impressão das vias do BU, a UE informará na tela a retirada do disquete e indagará se mais cópias do BU são desejadas;

- após a digitação do número de cópias adicionais do BU e a tecla CONFIRMA, a UE fará a impressão e encerrará a eleição com a tela “FIM DOS TRABALHOS”. Caso não se desejem mais cópias de BU, basta pressionar a tecla CONFIRMA para encerrar a eleição.

#### Particularidades dos Sistemas Aplicativos de Treinamento

Os Sistemas Aplicativos de Treinamento 1o e 2o turnos devem atender aos seguintes requisitos:

- todas as telas do TE/UE devem mostrar, no canto superior esquerdo, a palavra TREINAMENTO;

- a emissão de zerésima é opcional. Na tela de emissão de zerésima, deverá solicitar a confirmação da emissão;

- após a etapa de Finalização, através da tecla CONFIRMA, do TE/UE, ou do desligamento da UE, o aplicativo de Treinamento deve ser inicializado como se fosse começar novamente a votação, zerando todos os registros;

- na etapa de Finalização, não é necessária a retirada do disquete para fechar o ciclo da votação;

- é necessária apenas uma cópia impressa do BU;

- na tela final o processo voltar ao início, se pressionada a tecla CONFIRMA.

O Sistema Aplicativo de Treinamento de Mesários deve atender aos seguintes requisitos:

- todas as telas do TE/UE devem mostrar, no canto superior esquerdo, a palavra TREINAMENTO;

- o aplicativo Treinamento de Mesários deve apresentar a tela inicial do dia da votação com o horário de 7 h29m;

- após um minuto, apresentar a tela da emissão da zerésima;

- após a impressão da zerésima, alterar o horário para 7h59m;

- após um minuto, mostrar a tela de início de votação;

- depois da realização dos votos, quando houver solicitação de encerramento de votação, o horário será alterado para 16h59m;

- após um minuto, será permitido o encerramento da votação;

- após esta etapa até a última tela, o processo é igual ao da eleição;

- desligada e religada a UE, a tela que aparecerá será a inicial do aplicativo Treinamento de Mesários.

#### Particularidades dos Sistemas Aplicativos de Simulação

Os Sistemas Aplicativos de Simulação devem atender aos seguintes requisitos:

- todas as telas do TE/UE e os relatórios impressos devem ser idênticos aos da Eleição Oficial;

- os arquivos de saída devem conter informações que os diferenciem da Eleição Oficial;

- o aplicativo de Simulação deve ter comportamento idêntico ao dos aplicativos da Eleição Oficial.

#### Particularidades do Sistema Parametrizado de Eleição

O Sistema Parametrizado de Eleição, objetiva a configuração da Urna Eletrônica para ser utilizada em quaisquer eleições, sejam as sujeitas à Justiça Eleitoral ou as promovidas por entidades públicas ou privadas. A especificação do Sistema Parametrizado encontra-se no apêndice AP5B.

#### Particularidades do Sistema Aplicativo de Voto Cantado

O Sistema Aplicativo de Voto Cantado tem por finalidade efetuar a apuração de cédulas via utilização da Urna Eletrônica. A especificação do Sistema de Voto Cantado encontra-se no apêndice AP5A.

#### Particularidades do Sistema Aplicativo Recuperador de Dados das Eleições

O Recuperador de Dados é ferramenta que possibilitará a extração de informação contida na UE, garantindo sua utilização.

Esta ferramenta deverá apresentar os mesmos níveis de segurança especificados para a geração normal das informações eleitorais. As informações extraídas deverão ser gravadas em disquetes personalizados da Justiça Eleitoral.

As informações contidas neste disquete são:

- os parâmetros para extrair da UE os arquivos do BU (completo ou incompleto), a relação dos eleitores que não votaram, identificados pelo número do título, e o log;

- gravar em disquete personalizado para fins de totalização.

As funções a serem executadas são:

- verificar a existência dos arquivos de saída da UE na FI;

- transferir uma cópia destes arquivos para o disquete, de forma a garantir a integridade da informação;

- registrar em disquete os procedimentos efetuados (log).

#### Particularidades do Sistema Aplicativo Auditoria (pré e pós-eleição: 1o e 2o turnos)

O sistema aplicativo de 1º turno deverá permitir total auditoria do software de eleição, antes da votação para o 1º turno, executando o mesmo aplicativo da eleição e simulando a eleição real.

O sistema aplicativo de 2º turno deverá permitir total auditoria do software de eleição, após o encerramento da votação, executando o mesmo aplicativo da eleição, sendo que os resultados gerados serão gravados somente no disquete, nada alterando nos Flashs Cards (interno e externo).

#### Particularidade do Sistema Aplicativo de Diagnóstico

Tem a função de testar os componentes das UE tanto na linha de produção como em campo. Serão testados dispositivos sensores e controles em geral, impressora, teclado, microterminal, vídeo, integridade da Flash interna, integridade da Flash de votação, saída serial do microterminal, interface USB, funcionamento da unidade de disquete, estado da bateria, teste de memória da UE, conferência do número interno da UE. O modo de carga do aplicativo de Diagnóstico é semelhante ao de Treinamento.

### PROCEDIMENTOS DE CARGA DE SOFTWARE

O procedimento de carga do software e da base de dados de uma eleição na UE é realizado em etapas, conforme descrito a seguir:

- preparativos de inicialização da UE;

- carga de informações complementares de votação;

- carga de disquetes.

A UE deverá possuir em seu firmware e no software básico um procedimento de carga que deverá verificar os seguintes dispositivos, na seqüência estabelecida, em busca de informação para iniciar ou completar o processo de boot:

- FC (Flash Card de Carga);

- FI-(Flash Interna).

A carga das UE96, UE98 e UE2000 deverá ocorrer de forma automática, através de flash card de carga único.

#### Preparativos de Inicialização da UE

A inicialização da UE é realizada através da carga de informações para a memória “Flash” Interna (FI), utilizando o FC. Esta inicialização pode ser realizada em quatro modos:

- Modo 1: UE preparada de forma básica, somente com os sistemas essenciais do software básico, para utilização em processo de Diagnóstico e Treinamento;

- Modo 2: UE preparada com todos os sistemas do software básico, aplicativos, base de dados, tabelas, fotos e dispositivos de segurança, para utilização em Simulados e Eleição;

- Modo 3: UE preparada com todos os sistemas do software básico, aplicativos, base de dados, tabelas, fotos e dispositivos de segurança para utilização em Sistema Parametrizado de Eleição;

- Modo 4: UE preparada com todos os sistemas do software básico, aplicativos, base de dados, tabelas e fotos para a utilização em Eleição, configurando-a como UE de reserva para substituição física de UE avariada no dia da votação.

Figura 6: Diagrama de Transição do Modo de Preparação da UE

O processo de desinstalação deverá retornar a UE ao Modo 1 a partir de qualquer dos demais modos de carga.

Os preparativos devem ser realizados com a utilização de um FC específico, contendo todas as informações, os sistemas do software básico e  os aplicativos a serem instalados na FI da UE. Os processos de carga para cada Modo de preparação da UE estão descritos a seguir.

##### Modo 1 (Treinamento)

Neste Modo, a UE encontra-se com conjunto mínimo do software básico, necessário para a realização dos testes durante a produção, a aceitação e o armazenamento, bem como para a realização dos treinamentos de eleitores e  mesários.

O processo de carga deverá ocorrer conforme descrito na figura a seguir.

Figura 7: Carga da UE (Modo 1)

Neste Modo, a UE está preparada para uso genérico, sem os cuidados necessários à garantia de segurança de informação.

O FC deste Modo deverá conter as informações e sistemas de software básico mínimo necessários às operações previstas.

Durante a inicialização (boot), a UE realizará o processo de transferência das informações e arquivos do FC para a FI, independentemente da FI conter previamente alguma informação já gravada.

##### Modo 2 (Simulado e Eleição 1º e 2º Turnos)

Neste Modo a UE, está com todos os softwares (software básico, software aplicativo) e informações necessários à realização dos simulados e Eleições (Banco de Dados, Tabelas e Fotos).

Durante a inicialização (boot), a UE realizará inicialmente uma limpeza geral na FI, eliminando todas as informações existentes. Após, executará o processo de transferência das informações e arquivos do FC para a FI.

Encerrando o processo de carga, a UE estará configurada em Modo 2, no qual executará os procedimentos previstos para o simulado e Eleição, garantindo a total segurança do sistema e das informações processadas e geradas.

O processo de carga (Modo 2) deverá ocorrer conforme descrito na figura a seguir.

Figura 8: Carga da UE (Modo 2)

###### Definição da Seção Eleitoral

A definição da seção eleitoral ocorrerá durante a preparação da UE para o Modo 2. O processo ‘Definição da seção eleitoral’ deve ajustar a variável ‘seção eleitoral’ automaticamente ou manualmente, durante a carga dos aplicativos via FC.

Esta aplicação utilizará o arquivo principal para extrair as informações e gerar o arquivo de eleitores de uma seção e suas agregadas, se houver, gerando arquivo específico da seção eleitoral. Deve também registrar no FC a identificação da UE e da seção correspondente.

##### Modo 3 (Sistema Parametrizado de Eleição)

Neste Modo a UE está com todos os softwares (básico e de aplicativos) e informações necessários à realização de Eleição segundo sistema parametrizado (Banco de Dados, Tabelas e Fotos).

Durante a inicialização (boot), a UE realizará inicialmente uma limpeza geral na FI, eliminando todas as informações existentes. Após, executará o processo de transferência das informações e arquivos do FC para a FI.

Encerrado o processo de carga, a UE estará configurada em Modo 3, no qual  está preparada para executar os procedimentos previstos para o sistema parametrizado de eleição, garantindo a total segurança do sistema e das informações processadas e geradas.

O processo de carga deste Modo 3 é similar ao do Modo 2.

##### Modo 4 (UE Reserva)

Neste Modo, a UE está com todos os softwares (básico e de aplicativos) e informações necessários à realização de uma eleição (Banco de Dados, Tabelas e Fotos).

Durante a inicialização (boot), a UE realizará inicialmente uma limpeza geral na FI, eliminando todas as informações existentes. Após, executará o processo de transferência das informações e arquivos do FV para a FI.

Encerrado o processo de carga, a UE estará configurada em Modo 4, no qual está preparada para executar os procedimentos previstos, respectivamente, para o Simulado, a Eleição e o Sistema Parametrizado de Eleição, garantindo a total segurança do sistema para o recebimento de FV e disquete, em caso de substituição de UE durante o processo de votação.

Em caso de realização de Simulado e Eleição, como a UE será configurada de forma a caracterizá-la para o uso em seção única, as informações e os arquivos que determinam esta particularização serão carregadas via FV, e não pelo FC.

O processo de carga deste Modo 4 é similar ao do Modo 2, ressalvado que as informações carregadas são de urna de reserva.

#### Carga de Informações Complementares de Votação

As informações complementares de votação que venham a ser necessárias para a realização de votação e que não foram carregadas pelo FC, serão instaladas na UE via FV.

Este FV deverá conter também as atualizações de todas as informações processadas pela UE, de sorte a garantir a transferência plena de funcionalidade e consistência ao ser utilizada em eventual substituição da UE, durante o processo de votação.

##### Simulado e Eleição 1º e 2º Turnos

O FV preparado para ser utilizado em Simulado e Eleição será aceito e carregado na UE caso a sua identificação corresponda ao propósito a que se destina. O FV será carregado na UE durante o processo de lacre desta.

##### Sistema Parametrizado de Eleição

O FV preparado para ser utilizado em Sistema Parametrizado de Eleição será aceito e carregado na UE caso a sua identificação corresponda ao propósito a que se destina. O FV será carregado na UE durante o processo de lacre desta.

#### Carga de Disquetes

Os disquetes deverão conter as informações necessárias para cada uma das finalidades a que se destinam, os códigos identificadores que assegurem sua integridade e não provoquem falhas graves no sistema.

Os tipos de disquetes estão descritos no Anexo A5. São eles:

- Treinamento 1º e 2º Turnos;

- Treinamento de Mesários;

- Simulado 1º e 2º Turnos;

- Eleição 1º e 2º Turnos;

- Extração de Dados;

- Voto cantado;

- Justificativa Eleitoral;

- Auditoria (pré e pós-eleição: 1o e 2o turnos);

- Diagnóstico;

- Manutenção;

- Desinstalação.

##### Treinamento

O disquete de Treinamento conterá todas as informações e aplicativos necessários à realização de treinamento de eleitores para a Eleição de 2000.

A sua carga se dará com a UE inicializada para o Modo 1 de operação e um FV genérico somente para a gravação de informações geradas no processo.

A figura a seguir ilustra o Modo de carga do aplicativo de Treinamento.

Figura 9: Carga do aplicativo de Treinamento

##### Simulado e Eleição 1º e 2º Turnos

O disquete preparado para esta finalidade complementará os dispositivos físicos e lógicos necessários à realização do processo de votação.

A sua carga se dará com a UE inicializada para o Modo 2 de operação e um FV específico e receberá da UE somente as informações geradas no processo.

A figura a seguir ilustra o Modo de carga do aplicativo de Simulado e Eleição.

Figura 10: Carga do aplicativo Eleição/Simulado

##### Sistema de Voto Cantado

A carga do Sistema de Voto Cantado é similar ao do Sistema da Eleição.

A descrição do sistema encontra-se no Apêndice 5A..

##### Sistema Parametrizado de Eleição

O disquete preparado para esta finalidade complementará os dispositivos físicos e lógicos necessários à realização do processo de votação.

A sua carga se dará com a UE inicializada para o Modo 2 de operação e um FV específico e receberá da UE somente as informações geradas no processo.

A figura a seguir ilustra o modo de carga do aplicativo de Sistema Parametrizado de Eleição.

Figura 11: Carga do aplicativo Sistema Parametrizado de Eleição

##### Recuperador de Dados

Tem a função de extrair BU (completo ou incompleto), arquivo de eleitores e arquivo de logs em uma UE após o término da votação, com encerramento normal ou anormal.

O disquete Recuperador de Dados poderá ser utilizado em qualquer situação, sem alterar o estado da UE.

##### Auditoria

Tem a função de fazer executar todos os aplicativos da Urna, bem como gerar relatórios de auditoria de todas as funções processadas via registros de log.

O disquete de Auditoria poderá ser utilizado em qualquer situação, sem alterar o estado da UE ou alguma outra informação nela contida. A carga deste disquete poderá ser realizada em qualquer instante, independentemente do Modo em que estiver operando.

###### Disquete Auditoria Pré-Eleição

Disquete restrito que permitirá total auditoria do software de Eleição antes da votação para o 1º turno, executando o mesmo aplicativo da eleição e simulando a eleição real.

As informações contidas neste disquete são:

- parâmetros que conferem ao disquete a identificação de auditoria pré-eleição;

- registro de auditoria pré-eleição.

Funções a serem executadas:

- solicitar uma senha de autorização e privilégios para a execução da tarefa;

- permitir a execução de todas as funções previstas nos aplicativos carregados, no máximo até o dia anterior ao dia da eleição 1º turno (até as 23h59m do dia 30 de setembro de 2000);

- não alterar o estado funcional da UE;

- após a utilização do Disquete de Auditoria Pré-Eleição, será necessária a recarga para que a UE seja utilizada numa seção de votação.

###### Disquete Auditoria Pós-Eleição

Este disquete permitirá uma auditoria do software de Eleição, executando o mesmo aplicativo da eleição, sendo que os resultados gerados serão gravados somente no disquete, não alterando nada nas Flashs Cards (interna e externa).

As informações contidas neste disquete são:

- parâmetros que conferem ao disquete a identificação de auditoria pós-eleição;

- registro de auditoria pós-eleição.

Funções a serem executadas:

- solicitar uma senha de autorização e privilégios para a execução da tarefa;

- permitir a execução de todas as funções previstas nos aplicativos carregados, após o dia da eleição 1º turno (após 0h do dia 02 de outubro de 2000);

- não alterar o estado funcional da UE;

- gerar todos os resultados da auditoria pós-eleição no próprio disquete de auditoria;

- após a utilização do Disquete de Auditoria Pós-Eleição, não será necessária a recarga para que a UE seja utilizada no 2º turno, ou para a utilização do SVC 1º ou 2º turno.

##### Diagnóstico

Tem a função de testar os componentes das UE no Modo 1, em qualquer instante de funcionamento da UE, utilizando-se das mesmas funções descritas no autoteste.

O disquete de Diagnóstico poderá ser utilizado no final da linha de produção, para verificar-se o funcionamento da UE. A carga deste disquete poderá ser realizada a qualquer instante, desde que a UE esteja em Modo 1 de operação. (processo de inicialização similar ao de Treinamento). Serão testados os seguintes dispositivos: sensores e controles em geral, impressora, teclado, microterminal, vídeo, integridade do Flash Interno, integridade do Flash de Votação, saída serial do microterminal,  interface USB, funcionamento da unidade de disquete, estado da bateria, teste de memória da UE, conferência do número interno da UE.

O Modo de carga do aplicativo de Diagnóstico é semelhante ao de Treinamento.

##### Manutenção

Tem a função de preparar a UE para manutenção corretiva, limpando todas as informações nela contidas.

O disquete de Manutenção poderá ser utilizado em qualquer situação, eliminando todas as informações nele contidas. A carga deste disquete poderá ser realizada a qualquer instante , independentemente do Modo em que estiver operando. Os detalhes de implementação e emprego desta facilidade serão especificadas pelo TSE e a CONTRATADA.

## REQUISITOS DE DESEMPENHO

A UE2000 deve atender aos seguintes requisitos de desempenho, medidos durante a execução de um aplicativo de votação, de acordo com as características descritas para o teste de autonomia de bateria interna (Apêndice AP2A – Plano de Testes para o Modelo de Engenharia):

- o tempo de resposta ao microterminal (TRM) medido a partir do término da digitação do número do título do eleitor, até mostrar no display do MT/UE os dados deste eleitor, deve ser de no máximo um segundo;

- o tempo para mostrar no vídeo do TE/UE a primeira tela de Instrução ao eleitor (TPI) medido a partir da confirmação de liberação para votação pelo MT/UE, deve ser de no máximo um segundo;

- o tempo para mostrar no vídeo do TE/UE as Informações completas de um Candidato (TIC), incluído nome, foto e demais informações previstas, medido a partir da digitação do último dígito de seu número, deve ser de no máximo um e meio segundos;

- o tempo para imprimir o voto e liberar o Registro de Voto na UPD (TRV) medido a partir da confirmação do último voto efetuado pelo eleitor, deve ser de no máximo três segundos;

- os tempos para o processo de carga devem ser no máximo iguais a:

- quarenta segundos: tempo entre o acionamento da chave Yale para ligar a UE2000 e término das verificações do dispositivo em que será dado o boot, verificação do tipo de UE (UE96, UE98 e UE2000), carregar o sistema operacional compatível, conferência de data e hora;

- cinquenta segundos: tempo entre a entrada de data e hora e o término das atividades de conferência de data e hora, formatar o flash card interno, copiar o sistema operacional para o flash card interno, copiar os aplicativos da eleição e os arquivos de dados;

- os tempos para o processo de auto-teste devem ser no máximo iguais a:

- cento e vinte segundos: tempo entre entre acionamento da chave Yale para ligar a UE2000 e término das atividades de executar o boot, testar os flash cards interno e de votação, testar o disquete e verificar a consistência dos arquivos (programas e dados);

- trezentos segundos: tempo para executar a impressão da zerésima contendo informação de 2500 candidatos.

## REQUISITOS DE QUALIDADE

A UE2000 deve atender aos  requisitos de qualidade especificados no Anexo A8 (Controle de Qualidade para as Urnas Eletrônicas).

## REQUISITOS GERAIS DE SEGURANÇA

A segurança da UE deverá ser implementada em todos os níveis, garantindo de forma global o funcionamento e a integridade das informações tratadas e geradas. Os módulos de segurança (físicos, lógicos) deverão ser implementados em conjunto com a Justiça Eleitoral e deverão atuar de acordo com as atribuições definidas para cada tipo de utilização da UE (treinamento, simulado, eleição, sistema parametrizado de eleição).

### SEGURANÇA DE HARDWARE UE2000

A segurança física da UE2000 deverá atender aos seguintes requisitos:

- a UE2000 deverá deixar exposto somente o teclado e o monitor durante a votação. Todas as demais interfaces de acesso físico (exceto a chave liga/desliga)  deverão estar com tampas;

- a chave ‘liga/desliga’ deve ser uma chave tipo YALE. Esta chave deve permitir o desligamento da urna via procedimento de software. Todas as chaves YALE devem ter o mesmo segredo;

- em caso de desconexão física não prevista na impressora,  no microterminal ou UPD, a UE2000 deverá disparar ‘beep’ contínuo e exibir na tela a mensagem ‘UE20000 INOPERANTE’. O ‘beep’ será interrompido somente com a chave ‘liga/desliga’ na posição ‘desliga’;

- a UE2000 deve possuir mecanismos de proteção para evitar mau funcionamento causado por interferências eletro-magnéticas;

- os circuitos eletrônicos e elétricos e o gabinete da UE2000 devem ser projetados de forma a reduzir os níveis de irradiação eletro-magnética, atendendo no mínimo aos seguintes requisitos:

- a tensão retornada para a linha de alimentação CA, em qualquer freqüência entre 450 kHz a 30 MHz, não deve exceder 250 microvolts, medidos entre os terminais de alimentação CA e o terra;

- a intensidade de campo, medido a uma distância de 3 metros, não deve exceder os seguintes valores para as faixas de freqüências emitidas:

- 30   a  88	MHz	   :	100 volts/metro;

- 88   a 216 MHz	   :	150 volts/metro;

- 216 a 960 MHz	   :	200 volts/metro;

- acima de 960 MHz :	500 volts/metro.

### SEGURANÇA DE SOFTWARE

O aspecto de segurança aqui tratado concerne aos procedimentos operacionais, garantindo a consistência das informações. Os procedimentos de segurança lógica de proteção das informações, quanto à sua inviolabilidade e autenticidade serão desenvolvidos posteriormente com a CONTRATADA.

São tais procedimentos:

- a UE deve fazer o registro das operações executadas, carga das informações do BU, abertura da Seção, emissão da zerésima, controle de liberação dos votos, conclusão do voto, encerramento da votação, emissão do BU, registro de autenticação;

- a UE deve gravar os dados de votação a cada voto no FV e na memória “Flash” interna (FI), de tal modo que, em qualquer instante possa recuperar os dados de votação (BU) em qualquer das flash card (FV e FI) e ter as mesmas informações;

- a UE deve verificar a consistência dos dados gravados na FI e na FV, a cada operação de escrita, indicando eventual falha;

- a UE2000 deve ter mecanismo de segurança contra as seguintes operações:

- acionamento de mais de uma tecla simultaneamente, que resulte em ação não prevista no software;

- entrada em loop permanente;

- retirada indevida do disquete ou do FV;

- falha intermitente de qualquer componente que comprometa o funcionamento normal (neste caso, a UE deve paralizar todas as atividades e indicar a falha não solucionável);

- desligamento acidental da UE, que comprometa o estado operacional da mesma e a integridade das informações tratadas;

- a UE deve ter maios para evitar e identificar alterações indevidas dos programas e contaminação por vírus;

- todos os procedimentos irregulares descritos nos itens (c) e (d), acima, também deverão ser registrados no log pela UE;

- a segurança dos processos de software deverá ser garantida pela verificação de sua integridade e autenticidade. Os registros de autenticidade dos softwares devem ser impressos em relatórios independentes, nos BU’s das eleições e nas fases de auditoria, durante a sua carga para efeito de auditoria. Maiores detalhes  serão discutidos com a CONTRATADA;

- as informações necessárias para a inicialização da UE deverão ser verificadas quanto à integridade e autenticidade com o fim de possibilitar inicialização correta e íntegra da UE. Algumas inicializações deverão ser realizadas através de senhas (validador, recuperador) e outras de forma automática, independentemente de interferência humana (aplicações de treinamento, simulado e eleição);

- todas as informações utilizadas, programas e dados devem estar protegidos por mecanismos de garantia de autenticidade, integridade e confiabilidade. A forma de implementação deverá ser apresentada pela CONTRATADA no documento preliminar de especificação do sistema, conforme recomendações descritas no Apêndice AP4E;

- todas as informações resultantes da eleição devem estar cifradas, conforme as especificações de segurança descritas no Apêndice AP4E.

## REQUISITOS DE ENGENHARIA DE PRODUTO

As especificações dos gabinetes da UE2000 (TE/UE e MT/UE) estão no item de hardware.

A UE2000, incluindo todos seus componentes (UPD, TE/UE e MT/UE), deve ser acondicionada em embalagem para fins de transporte e armazenamento.

O conjunto formado pela UE2000 e sua embalagem deve atender a requisitos de qualidade que incluem testes de vibração, queda, compressão, levantamento, condições de armazenamento e outros descritos a seguir:

- todos os testes a serem realizados com o conjunto formado pela UE2000 e sua embalagem, comprovando o atendimento aos requisitos constantes do item “Embalagem”, deverão ser efetuados no IPT/USP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo), que será o órgão responsável pela homologação da embalagem a ser fornecida;

- é de inteira responsabilidade da empresa adjucatária a contratação dos serviços do IPT/USP, e os encargos financeiros decorrentes, para homologação da embalagem a ser fornecida, bem como a contratação dos serviços do IPT/USP para efetuar testes periódicos em amostras de embalagens desenvolvidas durante a produção, para atestar que a qualidade foi mantida de acordo com o produto homologado inicialmente;

- cabe ao TSE, em conjunto com o IPT/USP, a seleção do material que será coletado da linha de produção para testes de verificação de qualidade, não havendo necessidade de aviso prévio à empresa CONTRATADA. Serão efetuados no máximo oito testes durante o período de fabricação, ou seja, serão coletadas no máximo oito amostras de embalagens para testes no IPT/USP.

### EMBALAGEM DA UE2000

São requisitos de embalagem da UE2000:

- deve acomodar a UE2000 e todos os seus componentes (UPD, TE/UE e MT/UE);

- ao ser aberta a tampa da embalagem, devem ficar facilmente visíveis os dados de Zona e Seção Eleitoral correspondentes. Deve ficar visível também o Relatório de Auto Teste da UE2000. Estas informações estão dispostas na parte superior do TE/UE;

- deve possuir orifícios laterais que funcionem como alça para o transporte do equipamento. Os orifícios laterais utilizados para transporte da embalagem devem ter proteção para evitar a entrada de poeira e insetos.

- o acondicionamento da UE2000 deve facilitar a retirada do cabo de alimentação 110/220 V, para permitir a carga da bateria interna, sem a necessidade de retirada da TE/UE da embalagem. Os LEDs de sinalização relacionados à fonte de alimentação devem ser visíveis através de orifício. Deve estar visível também a plaqueta de patrimônio da UE, através do mesmo orifício mencionado acima. A tampa do orifício para viabilizar as especificações citadas neste item deve ser reforçada para evitar que seja danificada pela manipulação;

- deve ter espaços impressos em duas laterais externas, reservados para os dados de identificação de Estado, Município, Zona e Seção;

- deve ter impressos, em duas laterais externas, o brasão da Justiça Eleitoral e as palavras “Justiça Eleitoral” e “Urna Eletrônica”. Será permitida a impressão do logotipo da empresa vencedora da licitação, em letras menores do que as das palavras mencionadas neste item, somente em uma das faces da embalagem;

- devem ser sinalizadas, em pelo menos duas laterais, as seguintes informações:

- indicação de produto frágil;

- o número máximo de embalagens possíveis de empilhamento;

- indicação da face superior;

- evitar líquido na embalagem;

- outros que venham a ser recomendadas para o correto manuseio e a preservação da embalagem e a proteção do equipamento;

- deve ser construída observando as seguintes normas:

- QUEDA: de acordo com a norma ISTA (International Safe Transit Association) – procedimento 2A.

- VIBRAÇÃO: de acordo com a norma IPT NEA 01 (Instituto de Pesquisas Tecnológicas – Norma de Embalagem e Acondicionamento 01), item 4.4.3 - teste de vibração vertical em nível normal para simulação de transporte a uma distância de 3.000 km.

- COMPRESSÃO: de acordo com a norma NBR 6739 (Norma Brasileira Registrada no Inmetro).

- LEVANTAMENTO: de acordo com a norma IPT NEA 01  (Instituto de Pesquisas Tecnológicas – Norma de Embalagem e Acondicionamento 01),  item 4.4.6 - Teste de levantamento em nível normal.

- FADIGA DE ALÇA DE EMBALAGEM : de acordo com a norma IPT NEA 53 (Instituto de Pesquisas Tecnológicas – Norma de Embalagem e Acondicionamento 53).

- deve ser homologada pelo IPT/USP, observando as normas descritas no item anterior e com a seguinte sequência de testes:

- VIBRAÇÃO: considerando um pilha de embalagens de no mínimo 2,5 m, teste de vibração vertical, em nível normal, para simulação de 3.000 km;

- QUEDA: 10 quedas, utilizando uma das embalagens que foram testadas no teste de vibração;

- COMPRESSÃO: utilizando as outras embalagem utilizadas no teste de vibração. O teste de compressão deve considerar:

- empilhamento de até 3 m;

- fator de segurança 6;

- realização do teste com uma amostra de 5 embalagens completas, incluindo o gabinete (TE e MT), caso este colabore na resistência à compressão.

- empilhamento do tipo colunar (as faces frontais ficam do mesmo lado).

- LEVANTAMENTO E FADIGA: utilizando outra embalagem utilizada no teste de vibração. Este teste deve ser feito utilizando apenas uma das alças laterais;

- após a homologação pelo IPT/USP, todas as embalagens a serem produzidas deverão ter impressa na face inferior, a informação técnica do material utilizado, indicando a gramatura, espessura, Mullen (arrebentamento), coluna (empilhamento), grau de absorção e umidade do papel (sem considerar a impermeabilização interna). Estas informações serão consideradas como garantia de que o padrão será mantido durante o processo de produção de embalagens, que serão testadas pelo IPT/USP, em amostragem aleatória, para confirmar as informações estampadas (testes relacionados no item “Requisitos de Engenharia do Produto”);

- a embalagem da UE2000 não deve ultrapassar 55.000 cm3 de volume. O volume da embalagem não pode ser maior do que o da UE98 (tolerância de 10%).

### CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E ARMAZENAMENTO

A UE deve ser construída de forma a suportar os seguintes requisitos:

- isolamento elétrico total: a UE2000 não deve apresentar avarias quando submetida a tensão de ensaio de 1500 (um mil e quinhentos) VCA (entre os bornes do plug AC e qualquer parte externa da UE2000), aplicados durante um minuto;

- submissão a ensaios climáticos conforme norma  ABNT NBR5292 e NBR6795 (IEC 68.2-30/69/Parte 2), considerando ciclos variáveis de temperatura e umidade, nos patamares de:

- 5 º e 45º C @ umidade relativa de 50%;

- 50º C @ umidade relativa de 80%;

- armazenamento temporário e operação em ambiente com temperatura entre 5º C e 45º C e umidade entre 10% e 80%, sem condensação;

- ser estocado com empilhamento em até 3 metros de altura com temperatura variando entre -5ºC e 50ºC e umidade até 90%, sem condensação.

### PESO MÁXIMO DA UE2000

A UE2000, incluindo todos seus componentes (UPD, TE/UE e MT/UE), deve pesar no máximo 10 (dez) quilos, excluído a embalagem.

## REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO

A documentação da UE deve ser fornecida em mídia impressa, mídia magnética e CD-ROM. Os textos devem ser gerados no editor Word for Windows, versão 7.0 ou superior. Esquemas elétricos e mecânicos da UE devem ser gerados em AutoCad ou outro programa de CAD equivalente (neste caso, deve ser fornecida ao TSE, sem ônus, uma licença com cópia do programa CAD e seus manuais). A documentação poderá ser fornecida em formato PDF, desde que a licença e a cópia do(s) programa(s) utilizado(s) para a geração do texto, figuras e demais elementos sejam fornecidas sem ônus ao TSE.

A documentação deve ser entregue em uma via na forma impressa e outra em CD-ROM.

A UE deve ser fornecida com os seguintes manuais, além dos documentos mencionados no Anexo A:

- Guia Rápido de Operação, Instalação e Procedimentos de Contingência da UE;

- Manual de Operação, Instalação e Procedimentos de Contingência da UE;

- Manual de Projeto da UE;

- Manual de Hardware da UE;

- Manual de Software da UE;

- Manual de Produção da UE;

- Manual de Manutenção da UE.

### GUIA RÁPIDO DE OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA DA UE

Contém informações básicas, em forma objetiva, clara e sucinta, que orientam a operação, a instalação da UE e os procedimentos a serem adotados em situações inesperadas, caracterizando procedimentos de contingência.

Deverá ser entregue trinta cópias impressas deste documento.

### MANUAL DE OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA DA UE

Contém informações que orientam a operação, a instalação da UE e os procedimentos a serem adotados em situações inesperadas, caracterizando procedimentos de contingência.

Deverá ser entregue trinta cópias impressas deste documento.

### DOCUMENTO DE PROJETO DA UE

Contém informações sobre todo o sistema que compõe a UE, descrevendo as  características globais do equipamento e aspectos importantes relativos ao projeto.

São considerados como informações de documentação de projeto:

- Definição de Requisitos

- Especificação Funcional Preliminar

- Arquitetura

- Concepção de Operação

- Modelo de Desenvolvimento e Gerenciamento de Software

- Diagrama de Transição de Estados

- Modelo Físico de Dados

- Modelo de Segurança

- Descrição dos Métodos

- Plano de Testes – Construção

- Plano de Testes – Sistema

- Plano de Testes – Aceite/Homologação

### MANUAL DE HARDWARE

Contém todos os circuitos de hardware, incluindo os esquemas elétricos, na forma impressa e em mídia magnética.

### MANUAL DE SOFTWARE

Contém todas as informações relativas ao software da UE, incluindo especificações, diagramas (DFD, estado), programas-fontes, descrição de toda a estrutura de dados utilizada e as informações de utilização do software.

### MANUAL DE PRODUÇÃO DA UE

Contém o conjunto de informações que descreve a produção da UE.

### MANUAL DE MANUTENÇÃO DA UE

Contém as informações técnicas da UE necessárias à realização de manutenção (preventiva e corretiva) do hardware e do software básico.