APÊNDICE AP2B

EDITAL DE LICITAÇÃO, MEDIANTE CONCORRÊNCIA

No 27/99

PLANO DE TESTES DE

AVALIAÇÃO DO MODELO DE ENGENHARIA DA URNA ELETRÔNICA 2000 (ME/UE2000)

Empresa:_____________________

Início:__/set/1999  __:__ hs

Fim:   __/set/1999  __:__ hs

Teste - 2.1 – REQUISITOS DE HARDWARE

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1 - a), b) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| a)Terminal do Eleitor - UE (TE/UE): - gabinete; - unidade central de processamento e memória interna (memória de escrita/leitura); - unidades de armazenamento removíveis; - interfaces do TE/UE; - vídeo; - teclado; - módulo impressor; - bateria interna; - fonte de alimentação. b)Microterminal - UE (MT/UE): - gabinete; - display; - teclado; - conjunto de LED; - interfaces do MT/UE. | - Inspecionar visualmente - Inspecionar visualmente |  |

Teste - 2.1.1.1 - Gabinete do TE/UE

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.1 - a) a z) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- Régua lilimetrada, trena, transferidor, ponta de prova de multímetro e ferramentas para abrir o gabinete da UE

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - acomodar todos os componentes do TE/UE; - as dimensões do gabinete, independentemente do ponto de medição, devem atender aos seguintes valores estabelecidos: - largura : mínima de 35 cm e máxima de 45 cm (variação de  5%) - profundidade : mínima de 25 cm e máxima de 35 cm (variação de  5%) - altura : máxima de 20 cm (variação de  5%), - volume : menor ou igual 12.000 cm3 (doze mil centímetros cúbicos) com variação de até 10%; - possuir plano frontal com monitor de vídeo e teclado dispostos conforme a Figura 2, com inclinação de 45º  5% em relação ao plano de apoio do gabinete (base do gabinete); - ter plano de apoio do gabinete (base do gabinete) paralelo à superfície onde deverá ser instalado; - o painel frontal deve estar com a mesma distribuição do painel frontal da Urna Eletrônica fabricada em 1998 (monitor de vídeo, teclado, brasão da Justiça Eleitoral, as palavras “JUSTIÇA ELEITORAL” e o logotipo da Contratada, conforme Figura 2); - possuir apoio (‘pés’) de borracha anti-derrapante, fixado ao gabinete de forma a evitar o seu desprendimento em decorrência do manuseio da UE (ex. parafusado), em número e área suficientes para impedir o deslizamento na superfície onde deverá ser instalado o gabinete (ex. carteira escolar, escrivaninha); - permitir a instalação/retirada do “Flash Card” (FC e FV), sem o uso de ferramentas, propiciando confirmação visual da correta inserção do dispositivo, do disquete e do Módulo Impressor, pelo painel traseiro do TE/UE; - permitir a instalação/retirada da bateria interna pela parte superior ou pela parte traseira ou pela parte lateral do gabinete; - ter tampas independentes para o Flash Card (FV e FC), o drive do disquete, a bateria interna, o Módulo Impressor, conector para teclado de micro, e conector(es) USB. A tampa do drive de disquete deve ser do tipo de encaixe por pressão (retirada e colocação da tampa sem auxílio de ferramenta). As outras tampas devem ser do tipo de encaixe com retirada dificultada (ex.: através de parafuso). A retirada de uma determinada tampa deve permitir somente o acesso ao componente correspondente a esta tampa. As tampas devem ser presas por fio de naylon de pelo menos 1 mm de diâmetro, para evitar a perda; - o acoplamento da UPD ao painel da saída do Módulo Impressor deve ser com encaixe que acione o sensor de presença da UPD (não deve aceitar encaixe parcial ou na posição invertida) e deve ter mecanismo de fixação acionado manualmente, sem necessidade de ferramenta; - ao retirar a tampa de acesso à bateria interna, os bornes para medição de tensão elétrica devem estar acessíveis sem a retirada da bateria, permitindo a leitura com pontas de prova utilizadas em multímetros convencionais, sem necessidade de qualquer acessório ou adaptação; - ter cabos de alimentação e de interface com MT/UE sem conectores aparentes externamente. Estes cabos devem ter mecanismos internos de fixação que não permitam a transferência da tensão exercida nos cabos aos seus conectores instalados na parte interna do gabinete. As saídas dos cabos do TE/UE devem estar localizadas no painel traseiro do gabinete; - ter um cabo com pelo menos 5m  5% para conexão entre MT/UE e TE/UE, sem conectores aparentes nas pontas; - permitir o acesso apenas ao teclado e monitor no dia da votação uma vez montada a cabine de votação junto ao equipamento; - as tampas do painel traseiro devem ser distribuídas de tal forma a permitir o uso de selo/lacre específico para cada tampa, a ser providenciado pela Justiça Eleitoral. Este selo/lacre deve ser de material a ser definido em conjunto pelo TSE e Contratada; - o Módulo Impressor (inclui impressora, bobina de papel e guilhotina) deve ter gabinete próprio e deve ser conectado e fixado ao TE/UE mantendo a aparência de gabinete monobloco do TE/UE. A UPD deve ser acoplada à saída de papel do Módulo Impressor pela parte traseira do TE/UE(o gabinete próprio do Módulo Impressor se faz necessário para a utilização deste, conectado ao microterminal); - possuir 4 (quatro) ‘LEDs’ no painel traseiro, localizados próximo ao cabo de energia, para indicação de: - operação com energia elétrica 110/220 VCA – LED verde; - operação com bateria externa (sinalizar ‘operação com bateria externa’ somente se a bateria externa utilizada tiver uma carga mínima para manter a UE2000 em funcionamento) – LED amarelo; - bateria interna com carga total (garantia de autonomia da UE2000 de acordo com a especificação mínima) – LED verde; - bateria interna em nível crítico (no mínimo 5 (cinco) minutos antes de ficar descarregada) – LED vermelho; OBS.: os LEDs devem ser dispostos na ordem listada acima e o significado dos LEDs devem ser escritos de forma legível junto aos mesmos no painel traseiro conforme descrição a seguir: REDE AC, BAT. EXTERNA, BAT. TOTAL, BAT. CRÍTICO. - instalação de chave de ON/OFF do tipo YALE no painel traseiro; - local para colocar a identificação de Município, Zona Eleitoral e Seção Eleitoral na face superior do gabinete; - local visível e seguro para anexar um envelope para armazenar o Relatório de Autoteste da UE2000, de dimensões mínimas de 150mm X 120mm, ter aba que permita o seu fechamento e ser confeccionado com material plástico transparente resistente ao uso; - as possíveis aberturas ou orifícios para circulação de ar não devem permitir a passagem de objetos com espessura maior ou igual a 5 mm e largura maior ou igual a 10 mm; - o gabinete do TE/UE e do módulo impressor devem ser produzidos com material plástico; - a estrutura do gabinete deve prover acomodação de todos os componentes internos, não permitindo o desprendimento de qualquer dispositivo ou placa durante o transporte e possíveis impactos e quedas; - o peso da UE2000 (incluído o microterminal) não deve exceder 10 (dez) kg; - as superfícies externas do gabinete da UE2000 não devem ter ressaltos que ultrapassem 10 (dez) mm; - o compartimento da bateria interna deve ser completamente isolado, ou seja, ter as seis paredes (incluindo a tampa) caracterizando um ambiente independente para a bateria interna, deixando apenas orifícios para passagem de cabos e para respiro, localizados de forma a evitar que num eventual vazamento da bateria interna o produto não invada outros compartimentos. | - Inspecionar visualmente - Medir as dimensões do gabinete com o uso de régua milimetrada, trena e paquímetro - Medir o ângulo de inclinação com o uso de transferidor - Inspecionar visualmente - Inspecionar visualmente - Inspecionar visualmente - Inspecionar visualmente e retirar as tampas para a manipulação dos dispositivos - Inspecionar visualmente e utilizar ferramentas necessárias para a retirada de tampas - Inspecionar visualmente e utilizar ferramentas necessárias para a retirada de tampas - Inspecionar visualmente - Inspecionar visualmente e utilizar de pontas de prova, de multímetros convencionais, visando o acesso aos bornes para a medição de tensão - Inspecionar visualmente - Inspecionar visualmente e medição com trena - Instalar cabine de votação e realizar a Inspecionar visualmente - Inspecionar visualmente - Inspecionar visualmente - Realizar operações com a urna para, nas situações citadas, verificar as condições de operação dos LEDs - Inspecionar visualmente - Inspecionar visualmente - Inspecionar visualmente - Utilização de gabarito para verificação de aberturas existentes - Inspecionar visualmente - Inspecionar visualmente - Medição do peso da UE com balança - Medição dos ressaltos com um paquímetro - Inspecionar visualmente |  |

Teste - 2.1.1.2 - Módulo CPU

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.2 - a) a i) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- Ferramentas para abrir o gabinete da UE

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - Processador com desempenho igual ou superior ao Cyrix Media GX 100 MHz (utilizada na UE98) ou AMD 5K86 de 133 MHz ou Intel Pentium 100 MHz. O desempenho deve ser obrigatoriamente comprovado pelo fabricante do processador caso seja diferente dos processadores especificados. A comparação deverá ser realizada com um dos processadores especificados acima, porém do mesmo fabricante que o fornecido pela licitante (ex.: caso seja oferecido um processador da AMD, a comparação deve ser com o AMD 5K86 de 133 MHz). Não serão aceitos processadores de fabricantes diferentes dos mencionados neste item (Cyrix, AMD, Intel); - memória RAM mínima de 8 Mbytes instalada em conector SIMM 72 vias ou DIMM de 168 vias sem necessidade de alterações na placa de hardware (expansão com simples substituição de ‘pentes’ de memória); - BIOS em memória não volátil, tipo ROM ou Flash, em soquete, com mecanismo para poder habilitar e inibir a regravação; - relógio interno, com calendário, alterável através de software, com o uso de senhas, com precisão mínima de 2 (dois) segundos por dia, com funcionamento independente da alimentação do TE/UE (uso de bateria interna própria, instalada em receptáculo que permita a sua substituição sem o uso de ferramentas, similar ao recurso disponível em computadores pessoais). O relógio utilizado deve suportar a passagem do milênio e a operação, sem necessidade de manutenção e sem troca de bateria, por um período mínimo de 10 anos; - controladora de vídeo, padrão VGA, com mínimo de 512 Kbytes de memória de vídeo (se utilizar memória compartilhada, a memória RAM deve ser de no mínimo 16 Mbytes, podendo compartilhar até 2 Mbytes); - controlador padrão ATA-2 para periféricos, ‘on board’; - controlador para unidade de discos flexíveis (disquete), ‘on board’; - memória interna para manter o estado de configuração do Módulo CPU em qualquer situação, mesmo na falta da bateria interna recarregável e de energia externa (pode ser utilizada a Memória “Flash” Interna - FI); - controlador para saída de aúdio (para ser utilizado com fone de ouvido). Obs. 1: é permitida a utilização de CPU do tipo “embedded”, desde que comprovado o atendimento a todos os requisitos do Módulo CPU, incluindo todas as interfaces. | - Verificar a proposta da licitante e inspecionar o processador instalado na UE - Verificar a proposta da licitante e inspecionar a memória instalada (capacidade, tipo e conector) (pontuação conforme item 10.3.4.1 do Anexo A) - Verificar a proposta da licitante e inspecionar o BIOS - Verificar a proposta da licitante e inspecionar o relógio interno e a sua bateria - Verificar a proposta da licitante e inspecionar a controladora de vídeo - Verificar a proposta da licitante e inspecionar o controlador de periférico - Verificar a proposta da licitante e inspecionar o controlador - Verificar a proposta da licitante - Verificar a proposta da licitante e inspecionar o controlador |  |

OBSERVAÇÃO:

- Será pontuado as seguintes características da memória RAM:

- capacidade maior ou igual a 16 Mbytes;

- tipo SDRAM;

- conector DIMM de 168 vias.

Teste - 2.1.1.3 - Memória Não Volátil

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.3 - a) a d) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- Ferramentas para abrir o gabinete da UE

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - espaço de memória para gravação de um arquivo de até 3 (três) Kbytes. Este espaço pode ser na própria memória do BIOS ou em outra memória do tipo ROM ou Flash, a ser acrescentada na UE2000; - espaço para gravar um arquivo de 5 (cinco) Kbytes que será fornecido pelo TSE após a assinatura do Contrato. Este arquivo contem uma parte comum a todas as UE2000, e uma outra parte específica para cada UE2000; - esta memória deve ser regravável pela própria UE2000, sem a sua retirada da placa da CPU; - deve ter mecanismo para poder habilitar e inibir a regravação. | - Verificar a proposta da licitante - Verificar a proposta da licitante - Verificar a proposta da licitante - Verificar a proposta da licitante e inspecionar o mecanismo, caso este seja físico |  |

Teste - 2.1.1.4 - Memória “Flash” Interna - FI

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.4 - a) a d) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- Ferramenta para abrir o gabinete da UE

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - capacidade de no mínimo 15 Mbytes, para armazenar Software Básico, aplicativos de eleição e demais arquivos necessários para eleição (base de dados de eleitores e candidatos, incluindo fotos dos candidatos); - arquitetura do tipo CompactFlash®; - ter conector no padrão PCMCIA Tipo II ou padrão CompactFlash® ; - ter interface para conexão ao Módulo CPU utilizando barramento de sinais padrão ATA. É desejável que o conector mencionado acima seja parte da placa do Módulo CPU. | - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente da memória - Verificar a proposta da licitante - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente |  |

Teste - 2.1.1.5.1 – Drive de “Flash Card”

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.5.1 - a) a c) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- Ferramenta para abrir o gabinete da UE

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - deve ser capaz de ler e gravar, no mínimo, os “Flash Card” especificados nos itens relacionados deste documento (itens relativos à memória) ; - deve ter conector para o “Flash Card” no padrão PCMCIA Tipo II ou padrão CompactFlash®; - a interface para conexão ao TE/UE deve utilizar barramento de sinais padrão ATA e de alimentação de acordo com o utilizado em microcomputadores pessoais. É desejável que o conector mencionado acima seja parte da placa da CPU. | - Verificar a proposta da licitante - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente |  |

Teste - 2.1.1.5.1.1 – Características dos “Flash Card” utilizados

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.5.1.1 - a) a c) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- “Flash Card” de Votação (FV)

- “Flash Card” de Carga (FC)

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - possuir interface de acordo com os drives ofertados; - arquitetura do tipo CompactFlash®; - a ocupação com as informações não deve exceder 80% da capacidade total dimensionada (reserva de 20%). | - Verificar a proposta da licitante - Verificar a proposta da licitante - Verificar a proposta da licitante |  |

Teste - 2.1.1.5.1.1.1 – Flash Card de Votação

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.5.1.1.1 - a) e b) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - a capacidade deve ser dimensionada com no mínimo 15 Mbytes, para completar a FI que armazena o software básico completo, todos os arquivos de programas e dados, registros de estado dos aplicativos, áreas de trabalho e dados de 2500 (dois mil e quinhentos) candidatos, cujas fotos têm tamanho 5x7 cm na tela do TE/UE, com resolução de 161 x 232 pontos, com 4 bits por ponto e 16 tons de cinza; - possuir capacidade para armazenar informações de forma redundante (ex. arquivos de BU, eleitores, log, estado do aplicativo). | - Verificar a proposta da licitante - Verificar a proposta da licitante |  |

Teste - 2.1.1.5.1.1.2 – Flash Card de Carga

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.5.1.1.2 - a) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - capacidade mínima de 30 Mbytes; | - Verificar a proposta da licitante |  |

Teste - 2.1.1.5.2 - Drive de Disquete 3 ½

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1. - a) a c) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- Ferramenta para abrir o gabinete da UE

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - deve ler e gravar disquete de 3” ½, 1,44 Mbytes; - deve ser interno ao gabinete do TE/UE com acesso externo protegido por tampa; - as interfaces do drive de disquete devem utilizar os sinais para controle de drive de disquete disponíveis na placa do Módulo CPU e alimentação de acordo com o utilizado em microcomputadores. | - Verificar a proposta da licitante - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente |  |

Teste - 2.1.1.6.1 - Interfaces Internas

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.6.1 - a) a g) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- Ferramenta para abrir o gabinete da UE

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| a) Interface ATA-2: - origem: módulo CPU; - destino: conectores dos drives controlados pela CPU; - função: para controle de drives (“Flash Card” e outros já especificados neste documento); - padrão: se necessário, deve ser instalada com conector padrão utilizado em microcomputadores; b) Interface para controle de Disquete: - origem: módulo CPU; - destino: drive do disquete 3 ½ ; - função: para controle do drive de disquete 3 ½ ; - padrão: deve ser instalada com conector padrão, de acordo com o utilizado em microcomputadores; c) Interface para monitor de vídeo: - origem: módulo CPU; - destino: monitor de vídeo LCD; - função: para conexão do monitor de cristal líquido padrão VGA; - padrão: conector adequado para conexão com LCD; d) Interface para teclado: - origem: módulo CPU; - destino: teclado do TE/UE; - função: para conexão do teclado do TE/UE; - padrão: conforme utilizado em microcomputadores; e) Interface para Módulo Impressor: - origem: módulo CPU ou placa controladora de Módulo Impressor; - destino: Módulo Impressor; - função: para conexão com o Módulo Impressor; - padrão: serial ou paralela, conforme utilizado em microcomputadores, evitando erro de conexão e facilitando a instalação e a retirada do Módulo Impressor; f) Interface de alimentação: - origem: fonte de alimentação; - destino: componentes internos que necessitam de alimentação e conector que disponibiliza alimentação para periféricos externos; - função: para alimentação de periféricos (impressora, drives, monitor de vídeo, MT/UE); - padrão: deve ser instalada com conector que evite a conexão errada (ex.: conector com polarização); g) Interfaces dos sensores internos: - origem: sensores disponíveis no TE/UE; - destino: CPU; - função: leitura do status de cada sensor; - padrão: a ser definido pela contratada sensores: - de uso de energia elétrica, bateria interna (recarregável) ou bateria externa (alimentação externa CC); - de nível de tensão da bateria interna; - de presença de UPD; - de controle da impressora (status); - de indicação de presença e avanço de papel no módulo impressor. | - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente |  |

Teste - 2.1.1.6.2 – Interfaces Externas

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.6.2 - a) a f) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| a) Interface serial USB (Universal Serial Bus): - origem: placa do módulo CPU; - destino: equipamentos externos com interface USB; - função: para conexão do TE/UE a equipamentos externos com interface USB, inclusive módulos TE/UE para operar em conjunto com o TE/UE origem; - padrão: interface serial USB com conector “master” instalado no TE/UE. Deve permitir a conexão de mais que um periférico simultaneamente, sem a necessidade adicional de HUB USB. b) Interface de alimentação - entrada de bateria externa: - origem: bateria externa CC para alimentação da UE caso necessário este tipo de alimentação; - destino: alimentação CC para a fonte de alimentação da UE; - função: servir de entrada para o sinal CC proveniente da bateria externa utilizada; - padrão: devem ser instalados conectores tipo ‘jack’ (banana) fêmea no painel traseiro do TE/UE; c) Interface para medida de tensão na bateria interna: - origem: bornes da bateria interna; - destino: equipamento de medida de tensão (multímetro, osciloscópio, etc.); - função: para permitir a medição da tensão na bateria interna da UE - Terminal do Eleitor; - padrão: a ser definido pela contratada. A medida pode ser feita junto aos próprios bornes da própria bateria interna, com o acesso a estes bornes permitido através da tampa do TE/UE. Para fazer a medida não deve ser necessária a retirada da bateria interna. d) Interface 1 para MT/UE: - origem: módulo CPU; - destino: MT/UE; - função: para conexão do MT/UE e impressora externa (caso a impressora da UE2000 seja instalada junto ao MT/UE) a uma distância mínima de 5 metros e máxima de 6 metros. Os sinais desta interface podem ser multiplexados entre o MT/UE e a impressora. Os sinais para conexão da impressora externa devem ser disponibilizados através de conector apropriado instalado no MT/UE; - padrão: interface serial com conector externo, incluindo alimentação para os componentes instalados no MT/UE e impressora. e) Interface 2 para MT/UE: - origem: módulo CPU; - destino: MT/UE; - função: para disponibilizar no MT/UE uma interface serial independente da interface serial utilizada para controlar o MT/UE e impressora externa (interface 1 para MT/UE descrita no item ‘d’ anterior. Os sinais desta interface serial deverão ser disponibilizados através de conector (DB-9) instalado no MT/UE, independente do conector que disponibiliza os sinais para conexão de impressora externa no MT/UE; - padrão: interface serial (RS232C), com pelo menos os sinais CTS, RTS, DSR, DTR, TX, RX, GND, e demais sinais que permitam uma conexão assíncrona da UE2000 com as UE96 e UE98. f) Interface Teclado Externo: - origem: placa do Módulo CPU; - destino: teclado externo; - função: permitir a conexão de um teclado externo. A habilitação desse teclado será feita mediante um esquema de segurança a ser definido posteriormente entre o TSE e a contratada; - padrão: mini DIN. | - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente |  |

Teste - 2.1.1.7 - Teclado

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.7 - a) a s) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- Régua milimetrada e paquímetro

- Dinamômetro para medição do esforço para acionar as teclas

- Ferramentas para abrir o gabinete da UE

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - deve ser instalado em uma área de 13 cm de largura por 14 cm de altura (variação de 5%), com fundo cinza grafite escuro, obedecendo lay-out descrito na Figura 3; - teclas de plástico rígido; - teclas de números (0 a 9) em cor cinza grafite escuro com números gravados na cor branca, dispostas obedecendo o lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 2cmx1,5cm. O espaçamento mínimo entre as teclas de números deve ser de 1cm; - tecla, em cor verde, com a palavra “CONFIRMA” gravada na cor preta, conforme lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 3cmx2cm. O espaçamento mínimo em relação às demais teclas deve ser de 1cm; - tecla, em cor laranja, com a palavra “CORRIGE” gravada na cor preta, conforme lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 3cmx1,5cm. O espaçamento mínimo em relação às demais teclas deve ser de 1cm; - tecla, em cor branca, com a palavra “BRANCO” gravada na cor preta, conforme lay-out descrito na Figura 3, com dimensão de 3cmx1,5cm. O espaçamento mínimo em relação às demais teclas deve ser de 1cm; - os números devem estar gravados nas teclas correspondentes com tamanho de 8 (oito) mm de altura, com tipo de letra similar ao do lay-out mostrado na Figura 3. A escrita não deve sobrepor o código em Braille; - as palavras BRANCO e CORRIGE devem estar gravadas nas teclas correspondentes com tamanho de 5 (cinco) mm de altura, e a palavra CONFIRMA deve estar gravada na tecla correspondente com tamanho de 8 (oito) mm de altura; - o contato das teclas deve ser feito através de chave de contato mecânico (tipo contato metálico resistivo), ou de borracha condutiva, ou de membrana acionado por borracha. Os contatos devem ser protegidos contra oxidação; - todas as teclas (numéricas e palavras) devem ter curso de no mínimo 3 (três) mm, devendo apresentar curso de atuação superior a 2 (dois) mm. As teclas, ao serem pressionadas, não podem ter suas superfícies ultrapassando o plano do teclado. As teclas devem ter pós-curso de pelo menos 1 (um) mm, para que a tecla continue descendo e mantendo contato, evitando ruídos com acionamentos repetidos; - o teclado deve prover sensibilidade táctil e audível ao usuário; - a tecla de número 5 (cinco) deve ter um ressalto (saliência) de 1,6 cm de largura, de acordo com o indicado na Figura 3; - o código ‘braille’ deve ser gravado sobre cada tecla (números e palavras). No caso das palavras, devem estar em “braille” as quatro primeiras letras de cada palavra. Os números devem ser escritos do lado esquerdo da superfície da tecla e o código Braille correspondente do lado direito (de forma similar ao teclado da UE98). As palavras Branco, Corrige e Confirma devem ser escritas na parte superior da superfície da tecla, e o código Braille correspondente na parte inferior (de forma similar ao teclado da UE98); - o desenho e a construção do teclado devem ser tais que não permitam retenção ou travamento das teclas; - os números e as palavras gravadas nas teclas não devem perder visibilidade com o uso normal; - as teclas devem ter guias nas quatro laterais ou guias tipo êmbolo (evitar o “efeito gangorra”, ou seja, pressionando uma tecla em qualquer ponto da superfície superior, esta tecla deve ser acionada); - cada tecla deve ter mecanismo que evite sua retirada pela face superior do teclado; - os contatos devem possuir proteção para minimizar a penetração de poeira e de líquidos; - cada tecla deve apresentar uma resistência à operação de acionamento de no mínimo 250 gf e no máximo 350 gf até obtenção do fechamento de contato. | - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante, as documentações técnicas com descrição do projeto mecânico e da tecnologia empregada nos contatos, e inspecionar visualmente (pontuação conforme item 10.3.3.2 do Anexo A) - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente |  |

OBSERVAÇÃO:

- A definição de tecnologia de teclado citada no item (i) acima (“o contato das teclas deve ser feito através de chave de contato mecânico (tipo contato metálico resistivo), ou de borracha condutiva, ou de membrana acionado por borracha ...”) refere-se basicamente aos três tipos de contatos:

- contato metálico resistivo: o fechamento do contato é realizado por meio de junção mecânica de dois elementos metálicos, no mínimo, acondicionados em compartimento específico para cada tecla;

- borracha condutiva: o fechamento do contato é realizado em uma base, usualmente fabricado em circuito impresso, com os filamentos metálicos que são curto-circuitados por meio de um elemento fabricado com borracha impregnada com material condutivo;

- membrana: o fechamento do contato é realizado por meio de junção física de dois circuitos, montados com um elemento separador de material isolante.

- A tecnologia empregada no teclado deve ser comprovada através de documentações descritivas do projeto mecânico e do material empregado na fabricação do contato elétrico das teclas.

As teclas devem estar distribuídas de acordo com o lay-out abaixo (Conforme a Figura 3 do Anexo A2):

~14cm

1

3

2

4

5

6

9

8

7

0

CORRIGE

BRANCO

CONFIRMA

(fundo em cor cinza

grafite escuro)

(teclas numéricas cor cinza grafite escuro)

(tecla cor branca)

(tecla cor verde)

(tecla cor laranja)

~13cm

~1cm

~1cm

~1cm

~1cm

~1cm

ressalto identificador da tecla nº 5



























Teste - 2.1.1.8 - Monitor de Vídeo LCD

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.8 - a) a e) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - dimensões na faixa de 9” a 13”; - superfície anti-reflexiva e ser fabricado com tecnologia cristal líquido de matriz ativa ou passiva com iluminação backlit; - distância entre pontos (dot pitch) de no máximo 0,31 mm; - superfície ou proteção externa resistente à perfuração por objetos perfurocortantes. O uso de proteção externa não deve degradar a resolução do monitor LCD; - controle de luminosidade através de potenciômetro, variável por meio de uso de ferramenta (ex. chave de fenda), localizado no painel traseiro. Este controle deve permitir o ajuste de nível de luminosidade somente dentro da faixa de visibilidade das informações, não apagando ou clareando totalmente a tela. O eixo do potenciômetro não deve despontar do plano da superfície da parede traseira do gabinete. | - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante, inspecionar visualmente e variar o potenciômetro para o controle da luminosidade |  |

Teste - 2.1.1.9 - Módulo Impressor

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.9 - a) a p) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- Bobina de papel térmico Termoscript KF740 R1 (Termoscript KPH756)

- Base de dados de candidatos fornecida pelo TSE

- Régua milimetrada e paquímetro

- Densitômetro de reflexão Macbeth modelo RD 914 ou 917

- Ferramentas para abrir o gabinete da UE

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - impressora com tecnologia de impressão térmica, para operar no mínimo com: resolução de 8 dots/mm, 36 caracteres por linha e velocidade de impressão de 40 mm por segundo; - driver para impressão de caracteres, no mínimo, compatíveis com o especificado no código de páginas, do DOS, 437 (inglês), 860 (português) e 850 (latino), incluindo os caracteres gráficos. Pode-se utilizar o formato UTF-8, especificado no padrão ISO/IEC 10646, para a codificação dos caracteres; - driver para impressão de imagem gráfica (ex. bit mapped); - driver para impressão de código de barras, no mínimo, nos padrões Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, 2 de 5, UPC-A, UPC-E e Codabar; - dispositivo de corte de papel com guilhotina interna, com opção de corte total. Este dispositivo de corte deverá estar com a sua face mais próxima à lamina da guilhotina (até 10 mm) da face externa do gabinete do TE/UE; - compartimento de acondicionamento de uma bobina de papel com capacidade de impressão para as eleições de 2002 (maior número de cargos e candidatos), ou seja, emitir 5 Relatórios de Autoteste, 1 zerésima, 1000 registros de voto e 10 BU (de acordo com o lay-out apresentado no Apêndice AP4C, para as eleições de 2002) nos dois turnos de uma eleição típica com 1000 eleitores (para as eleições de 2002 está prevista a votação em seis cargos (Presidente, Governador, 2 Senadores, Deputado Federal e Deputado Estadual), dez candidatos a cargo de Presidente, dez candidatos a cargo de Governador, dez candidatos a cargo de Senador, 1200 candidatos a cargo de Deputado Federal, 1300 candidatos a cargo de Deputado Estadual, com os candidatos distribuídos entre dez partidos políticos; - permitir o acoplamento mecânico de uma UPD (externa ao TE/UE), onde deverão ser depositados os Registros de Voto impressos após serem guilhotinados. Assim que for guilhotinado, o Registro de Voto deve cair na UPD automaticamente; - possuir indicação de funcionamento da impressora (Ex.: pronto, imprimindo, falha); - possuir sensor de indicação de presença e avanço de papel no módulo impressor; - o módulo impressor deve possuir estrutura que impeça o acúmulo de papel na abertura de acoplamento com a UPD, garantindo que todos os registros de voto estão sendo depositados corretamente. É desejável a existência de um sensor de atolamento de papel; - interfaces para conexão: alimentação e dados, serial ou paralela (RS232C ou Centronics), de acordo com a utilizada no TE/UE e MT/UE; - conjunto formado por impressora, mecanismo de corte de papel (guilhotina) e bobina de papel montados em gabinete próprio, para ser instalado/removido do gabinete do TE/UE através de tampa independente, com mecanismo de fixação; - o conjunto do Módulo Impressor deve permitir a visualização da bobina de papel sem necessidade de abrir qualquer parte do gabinete do Módulo Impressor, com objetivo de verificar a quantidade de papel disponível dentro desse módulo; - a bobina de papel deve ter dimensões de 57 mm de largura, tubete de 15 mm, faixa de impressão de no mínimo 48 mm, diâmetro da bobina de no mínimo 95 mm, comprimento da bobina de no mínimo 80 m, e deve ter capacidade de retenção da informação impressa por mais de 5 anos (ex.: papel TermoScript da Votorantim); - ter mecanismo de evitar o desenrolamento da bobina de papel durante o transporte da UE2000 ou garantir a operação normal da impressora mesmo com desenrolamento da bobina de papel; - permitir a troca do Módulo Impressor sem o desligamento da UE2000 (hot-swap), sem danificar os componentes eletrônicos internos do mesmo. OBS.: a tampa do Módulo Impressor não será necessária se o gabinete desse módulo cumprir a função de tampa. | - Verificar a proposta da licitante, inspecionar visualmente do relatório emitido e medir do tempo de impressão da zerésima - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente do relatório emitido contendo todos os caracteres previstos nas páginas de código - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente do relatório contendo a imagem do brasão - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente do relatório contendo o conjunto de código de barras - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente para verificar se os registros de voto estão sendo depositados na UPD - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente (pontuação conforme item 10.3.4.2 do Anexo A) - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente, caso necessário realizar o teste de impressão com a bobina desenrolada - Verificar a proposta da licitante e avaliar o módulo durante o processo de troca |  |

OBSERVAÇÃO:

- Será pontuado a existência de sensor de atolamento de papel para detectar o acúmulo de papel na saída do módulo impressor prejudicando a impressão da informação o seu avanço.

- As tabelas de caracteres (código de páginas 437, 850 e 860), o brasão e exemplos de código de barras, que devem ser impressos nos relatórios mencionados nos itens (b), (c) e (d),  estão apresentadas a seguir:

BRASÃO

CÓDIGO DE BARRAS (exemplos)

UPC

CODE 128

EAN-8

CODABAR

2 DE 5 ENTRELAÇADO

Teste - 2.1.1.10 - Fonte de Alimentação

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.1.10 - a) a w) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- A bateria interna carregada totalmente

- Transformador de entrada para fornecer tensões variáveis de 90 a 240VCA

- Bateria externa de 12 volts, carregada

- Cronômetro

- Ferramentas para abrir o gabinete

Os testes de votação serão realizados conforme procedimento a seguir:

- A medição da autonomia inclui a emissão da zerésima

- A sequência de votação deve ser de acordo com o descrito no item “j”

- A qualidade de impressão será verificada periodicamente durante todo o teste de autonomia

- Independente da carga da bateria interna, deverá ser dada a carga de 12 horas initerrupto antes do início do teste de autonomia.

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - operação com tensão de entrada variando de 90 a 240 VCA, com chaveamento automático; - opção de alimentação CC externa com tensão de 12 VCC; - seleção automática de operação com energia CA ou bateria interna ou bateria externa; - em caso de presença de energia CA, esta tem prioridade sobre a bateria interna e sobre a bateria externa; - em caso de ausência de energia CA e presença de bateria externa, esta deverá funcionar, podendo ser juntamente com a bateria interna; - em caso de ausência de energia CA e de bateria externa, a UE deverá funcionar com a bateria interna; - em caso de ausência de energia CA e de bateria interna, a UE deverá funcionar com a bateria externa; - em caso de ausência de bateria interna e de bateria externa, a UE deverá funcionar com a energia CA; - capacidade de sobrecarga para garantir a operação normal, podendo atuar com a bateria interna, nas condições de: - acréscimo de 50% em relação a tensão nominal de entrada durante 1 (um) minuto; - acréscimo de 20% em relação a tensão nominal de entrada durante 10 (dez) minutos; - incluir bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 5 h (cinco horas) ininterruptas, medido com a impressão de zerésima, voto de um eleitor por minuto e tempo de votação de no mínimo 45 (quarenta e cinco) segundos por eleitor, imprimindo o registro de voto, podendo apagar o LCD 3 (três) segundos após o término da votação (última confirmação de voto), com o fim de possibilitar a operação da UE2000 na falta de energia elétrica externa; - a bateria interna deve ser do tipo selada ou seca, que evite vazamento de elementos químicos internos, em condições normais de funcionamento da bateria, que possam comprometer a confiabilidade dos demais componentes do TE/UE; - o peso da unidade de bateria interna não deve exceder a 4000 (quatro mil) gramas, com tolerância de 10%; - carregar a bateria interna mesmo com a chave ‘liga/desliga’ na posição desligada, bastando a conexão do cabo de alimentação da UE a uma fonte de energia CA; - possuir sensor de indicação de presença de bateria interna; - possuir proteção contra inversão de polaridade na conexão da bateria interna; - cabo de no mínimo 5 (cinco) metros para alimentação da UE2000. O plug deverá ser do tipo universal de 2 (dois) pinos; - possuir sensores para indicação de bateria interna carregada (autonomia da UE2000 de no mínimo 5 horas), em nível crítico (sinalizar este nível de 5 a 10 minutos antes de atingir o nível de descarregada), energia elétrica 110/220VCA ativa e bateria externa ativa (sinalizar até atingir o nível crítico). Estes sensores devem possuir interface para ‘LED’ a serem instalados no painel traseiro, junto ao cabo de energia. Deve ter um LED individual para cada sensor; - possuir proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade nas conexões CC da bateria externa. Evitar que bateria interna carregue a bateria externa e evitar que uma bateria externa descarregada atrapalhe o funcionamento da UE pela bateria interna; - a fonte de alimentação deve ser projetada para evitar o consumo da bateria interna, após essa bateria estar no modo descarregada, mesmo com a chave Yale ligada, como medida protetiva contra danos. (ex. armazenamento da UE2000 com a chave Yale ligada); - a fonte de alimentação deve possuir circuitos de proteção para evitar a propagação dos problemas aos demais circuitos da UE; - a fonte de alimentação deve possuir mecanismo para assegurar o desligamento do sistema somente em condições adequadas para a garantia da consistência das informações e estado de operação da UE. O acionamento da chave Yale não deve permitir o desligamento imediato da UE caso esta esteja com uma aplicação em execução e em estado considerado como crítico, devendo esta ação de desligamento ser ratificada por um controle adicional; - a fonte de alimentação deve possuir mecanismo para permitir o seu desligamento através de comandos de software (ex. shutdown); - todos os fusíveis dos circuitos de alimentação devem ser soquetados, facilitando a sua substituição. | - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente durante a variação de tensão de alimentação - Verificar o funcionamento da UE instalando uma bateria externa - Verificar o funcionamento da UE comutando as fontes de alimentação - Verificar o funcionamento da UE comutando as fontes de alimentação - Verificar o funcionamento da UE comutando as fontes de alimentação - Verificar o funcionamento da UE comutando as fontes de alimentação - Verificar o funcionamento da UE comutando as fontes de alimentação - Verificar o funcionamento da UE comutando as fontes de alimentação - Verificar o funcionamento da UE alterando as condições da fonte de alimentação - Verificar o funcionamento da UE executando os procedimentos (pontuação conforme item 10.3.4.1 do Anexo A) Nota: O teste de autonomia deverá ser executado conforme descrição a seguir. - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar o funcionamento da UE executando os procedimentos - Verificar o funcionamento da UE executando os procedimentos - Verificar o funcionamento da UE executando os procedimentos - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e executar os procedimentos para avaliar o funcionamento dos sensores - Verificar a proposta da licitante e executar os procedimentos para avaliar o funcionamento dos sensores - Verificar a proposta da licitante e executar os procedimentos para avaliar o funcionamento dos sensores - Verificar a proposta da licitante e executar os procedimentos para avaliar o funcionamento dos sensores - Verificar a proposta da licitante e executar os procedimentos para avaliar o funcionamento dos sensores - Verificar a proposta da licitante e executar os procedimentos para avaliar o funcionamento - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente |  |

OBSERVAÇÃO:

A Autonomia do Modelo de Engenharia da UE2000, funcionando somente com a bateria interna como fonte de energia, será avaliada pela simulação de uma votação nas seguintes condições:

- emissão de uma zerésima com listagem de 1300 (mil e trezentos) candidatos a Deputado Estadual,  1200 (mil e duzentos) candidatos a Deputado Federal, 10 (dez) candidatos a Senador, 10 (dez) candidatos a Governador e 10 (dez) candidatos a Presidente, divididos em 10 partidos políticos;

- votação de 1(um) eleitor por minuto, limitado a 720 eleitores;

- o tempo de autonomia será medido desde o acionamento da chave para ligar a UE até o momento da primeira ocorrência de qualquer uma das seguintes situações:

- notificação do estado da bateria interna em nível crítico;

- UE não imprime o voto, por motivos que não sejam caracterizados como falha do módulo impressor ou da UE;

- intervenção na UE que caracterize “auxílio” à bateria interna (ex. descanso para recuperação de carga);

- os casos de parada, por motivos de manutenção, serão tratados conforme regras descritas no Apêndice AP2A;

- o teste de autonomia será realizado continuamente até o término, não sendo interrompido pelo limite do horário estabelecido para a realização dos testes (20:00h);

- cada licitante deverá providenciar uma bateria interna carregada;

- a base de dados e a bobina de papel térmico (VCP Termoscript KF740 R1 Canário), a serem utilizadas nos testes, serão fornecidas pelo TSE;

- a bateria interna, a base de dados e a bobina de papel  devem ser instalados durante os preparativos do ambiente de teste de autonomia.

Teste - 2.1.2 - REQUISITOS GERAIS MICROTERMINAL - UE (MT/UE)

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.2 - a) a f) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - possuir teclado, display alfanumérico e LED indicadores de ‘status’ (situação de ‘LIBERADO’, ‘AGUARDE’ e ‘BATERIA INTERNA’), com cores iguais às cores utilizadas no MT/UE da UE98; - ter todos seus componentes acondicionados em um único gabinete; - possuir dispositivo para emissão de sinal sonoro; - ser conectado permanentemente ao TE/UE, sem uso de conectores aparentes (não acessíveis pelo lado externo), através de interface serial ou paralela; - possuir interface serial ou paralela e interface de alimentação CC para conexão de impressora (os sinais de alimentação podem utilizar o mesmo cabo da interface serial ou paralela). Os sinais destas interfaces (serial ou paralela e de alimentação) são provenientes do TE/UE e podem ser derivados da mesma interface utilizada para conexão do MT/UE ao TE/UE; - possuir interface serial (tipo RS232C), com conector DB-9, para permitir a conexão de UE96 e UE98. Os sinais desta interface serial devem ser independentes dos sinais da interface descrita no item anterior. | - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente |  |

Teste - 2.1.2.1 - Gabinete do MT/UE

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.2.1 - a) a h) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- Transferidor, régua milimetrada e paquímetro

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - o gabinete deve ser de plástico utilizando como matéria-prima o mesmo material utilizado no gabinete do TE/UE; - ter forma semelhante a do Microterminal utilizado na UE98, acomodando teclado, display e LED; - possuir acomodação para conectores de interface com impressora e interface serial (conector DB-9). Estes conectores devem estar protegidos por tampa removível e presa por parafuso; - deve ter plano de apoio paralelo à superfície onde ficará apoiado. O plano do teclado pode ter uma inclinação de até 15o em relação ao plano de apoio para melhorar a ergonomia do gabinete do MT/UE; - deve possuir ‘pés’ de borracha em número e área suficiente para evitar que o MT/UE escorregue na superfície onde estiver apoiado (ex.: carteira escolar, escrivaninha); - deve ter saída de cabos e interfaces localizadas na parte traseira; - o plano do display deve ser entre 30º e 40º em relação ao plano horizontal, objetivando melhor visualização pelo mesário (microterminal em mesa e mesário sentado); - LED indicadores de “LIBERADO”, “AGUARDE” e “BATERIA INTERNA” colocados na parte superior do gabinete (conforme indicado na Figura 4). | - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante, inspecionar visualmente e medir da inclinação do plano do teclado - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante, Inspecionar visualmente e medir a inclinação do plano do display - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente |  |

Teste - 2.1.2.2 - Display do MT/UE

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.2.2 - a) a c) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - ter pelo menos quatro linhas, com no mínimo 40 caracteres de 5 x 7 dots por linha; - tecnologia de cristal líquido; - ser alfanumérico. | - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente |  |

Teste - 2.1.2.3 - Teclado do MT/UE

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.1.2.3 - a) a l) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

- Régua milimetrada e paquímetro

- Dinamômetro para medição do esforço para acionar as teclas

- Ferramentas para abrir o gabinete do MT/UE

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - teclado com chave de contato mecânico (tipo contato metálico resistivo), ou de borracha condutiva, ou de membrana acionado por borracha, com curso mínimo de 2 (dois) mm até dar o contato e continuando o curso após o contato de pelo menos 1 (um) mm. Os contatos devem ser protegidos contra oxidação; - disposição das teclas igual à disposição adotada no Microterminal da UE98, conforme descrito na Figura 4, sendo que o espaçamento entre as teclas deve ser o mínimo possível, de tal forma que permita a implementação do sistema que evitará a retirada das teclas pela parte superior da superfície do teclado; - teclas de plástico rígido; - as teclas numéricas devem ter dimensões mínimas de 12 x 14 mm na superfície superior e de 16 x 16 mm no plano da base da tecla e devem ser feitas na cor preta, com números gravados em branco; - as teclas CORRIGE e CONFIRMA devem ter área de pelo menos 30% maior que as outras teclas, sendo a tecla CONFIRMA na cor verde e a tecla CORRIGE na cor laranja; - as informações devem ser gravadas nas teclas (algarismos e palavras) utilizando processos que evitem a perda de visibilidade com o uso normal; - o desenho e a construção do teclado devem ser tais que não haja retenção ou travamento de teclas; - os contatos devem possuir proteção para minimizar a penetração de poeira e de líquidos; - cada tecla deve apresentar uma resistência a operação de acionamento entre 45 gf a 65 gf até obtenção do fechamento de contato; - as teclas devem ter guias nas quatro laterais ou guias tipo êmbolo para evitar o “efeito gangorra”, ou seja, a tecla deve ser acionável pressionando-se em qualquer ponto de sua superfície superior; - a superfície superior das teclas deve ter formato meio cilíndrica e os cantos devem ser arredondados; Obs.: É desejável que as teclas sejam o mais próximo das teclas utilizadas no bloco numérico do teclado de microcomputador. | - Verificar a proposta da licitante, as documentações técnicas com descrição do projeto mecânico e da tecnologia empregada nos contatos, inspecionar visualmente e medir o curso do teclado (pontuação conforme item 10.3.3.3 do Anexo A) - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante, Inspecionar visualmente e medição das dimensões - Verificar a proposta da licitante, Inspecionar visualmente e medição das dimensões - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante, Inspecionar visualmente e medição da força de acionamento - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente - Verificar a proposta da licitante e inspecionar visualmente |  |

OBSERVAÇÃO:

- A tecnologia empregada no teclado deve ser comprovada através de documentações descritivas do projeto mecânico e do material empregado na fabricação do contato elétrico das teclas.

Teste - 2.2.1 - Software Básico

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.2.1 - a) a  g) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - permitir a execução de múltiplos processos e threads em paralelo; - permitir atribuição de prioridades a processos; - permitir agendamento das execuções de processos; - prover mecanismos ou procedimentos de proteção contra mau comportamento dos aplicativos, de modo a garantir a consistência do funcionamento de todos os dispositivos que compõem a UE. Este mecanismo pode ser implementado ou disponibilizado da seguinte forma: - via ferramentas de desenvolvimento que garantam a reserva e a não violação de espaços de memória para os programas (ex. verificador de limites de uso de memória - “Bounds Check”, “Heap Check”); - na camada de interface do Sistema Gerenciador (ex. Interface de Modo Protegido do DOS - DPMI); - suporte no próprio sistema operacional (ex. núcleo protegido); - possuir uma estrutura que possibilite a alteração e a incorporação de expansões, de dispositivos de entrada/saída e armazenamento de dados, de forma simples, atuando somente nas camadas de interface e/ou controle e monitoração de dispositivos, sem a necessidade de alteração do núcleo do Sistema Operacional; - possibilitar o desenvolvimento de aplicativos utilizando chamadas a uma interface de forma padronizada, apresentando uma clara distinção entre a aplicação e o software básico da UE; - o Software Básico deve realizar a interface com os componentes físicos da UE através do firmware (BIOS e sua extensão) ou de uma camada específica de abstração de hardware. | a) Verificar os requisitos através de documentação de software fornecida b) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida. c) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida. d) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida (pontuação conforme item 10.3.5.1 do Anexo A) e) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida f) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida g) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida |  |

OBSERVAÇÃO:

- Será pontuado o software básico com os seguintes requisitos relacionados com a proteção:

- Software Básico sem proteção: proteção via ferramentas de desenvolvimento;

- Software Básico com proteção: proteção na camada de interface;

- Sistema Operacional com proteção: núcleo protegido.

Teste - 2.2.1.1 - Sistema Operacional

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.2.1.1 - a) a g) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - possuir mecanismos de comunicação e sincronização de processos (ex.: interrupção, semáforos, barreiras); - possibilitar a inicialização da UE através da memória “Flash” interna (FI) ou “Flash Card” de carga (FC); - suporte à comunicação através de interface externa; - suporte à sistema de arquivo, reentrante, para dispositivos de memória “Flash” (FI, FV e FC) e todos os dispositivos de armazenamento suportado através do BIOS; - suporte à organização de arquivos de forma contígua, podendo também utilizar a forma de links; - permitir comutação entre tarefas de forma previsível; - permitir o estabelecimento de limites de tempo para todas as funções de sincronização e comunicação, através de utilitários fornecidos, bem como prover funções para a verificação da temporização e watch-dogs. | a) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida b) Inicializar a UE através da FI (flash interna), do FC(Flash carga) e do Disquete. c) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida d) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida e) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida f) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida g) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida |  |

Teste - 2.2.1.1.1 - Controle e Monitoração de Dispositivos

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.2.1.1.1 - a) a e) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - controlar o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída de dados, unidades de armazenamento de dados, fonte de alimentação (bateria interna e externa); - driver para comandar o envio de informações para a impressão de caracteres, no mínimo, compatíveis com o especificado no código de páginas, do DOS, 437 (inglês), 860 (português) e 850 (latino), incluindo os caracteres gráficos. Pode-se utilizar o formato UTF-8, especificado no padrão ISO/IEC 10646, para a codificação dos caracteres; - driver para comandar o envio de informações para a impressão de imagem gráfica (ex. bit mapped); - driver que comande o envio de informações para a impressão de código de barras, no mínimo, nos padrões Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, 2 de 5, UPC-A, UPC-E e Codabar; - monitorar o comportamento e os alarmes (sensores) dos dispositivos que compõem a UE. | a) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida e pelo funcionamento normal de todos os dispositivos e unidades de armazenamento através dos testes com o aplicativo de votação b) Imprimir a tabela de caracteres constantes do código de páginas 437, 850 e 860 c) imprimir a imagem do brasão da república d) imprimir código de barras nos 9 (nove) códigos especificados e) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida |  |

Teste - 2.2.1.1.2 - Núcleo

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.2.1.1.2 - a) a  c) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - o perfeito funcionamento das tarefas de alocação, controle e supervisão de todos os recursos disponíveis; - a estabilidade global do sistema; - suporte a todas as funções do conjunto do Software Básico. | - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida |  |

Teste - 2.2.1.2 – Sistema Gerenciador

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.2.1.2 - a) a d) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | # Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - Controle de Processos: garantia de controle íntegro e seguro do funcionamento de todos os processos (priorizados, agendados) e dispositivos da UE; - Diagnóstico da UE: garantia de controle íntegro de funcionamento de todos os dispositivos da UE; - Segurança: garantia da integridade e autenticidade das informações tratadas e geradas na UE; - Interface do Software Básico (API): define uma forma padronizada de utilização dos recursos do software básico pelos aplicativos. | a) idem ao item 2.2.1.2.1 b) idem aos itens 2.2.1.2.1.4 a 13 c) idem ao item 2.3.2 d) idem ao item 2.2.1.2.2 |  |

Teste - 2.2.1.2.1 - Controle de Processos

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.2.1.2.1 - a) a o) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000instalado no ambiente reservado para testes;

- Proposta Técnica do Licitante;

- FC (Flash Card de Carga);

- FV (Flash Card de Votação);

- Disquete de simulado.

| Item | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - permitir a execução de múltiplos processos e threads em paralelo; - permitir atribuição de prioridades a processos; - permitir agendamento das execuções de processos; - gerência dos processos em execução, obedecendo a hierarquia, as prioridades e a agenda estabelecidas; - controle dos processos para garantir a consistência do sistema; - supervisão da execução dos processos; - garantia da proteção dos softwares essenciais (software básico, software aplicativo); - inicialização da UE (boot): este processo inclui os testes funcionais de todos os dispositivos da UE, a carga do sistema operacional, a rotina de segurança e a inicialização dos aplicativos previstos; - controle dos processos selecionados para os diversos modos de operação da UE (treinamento, simulação e eleição); - controle e execução dos processos de supervisão e monitoração do sistema, segurança e garantia de funcionamento do sistema e das aplicações correntes; - supervisão e testes de todos os dispositivos da UE de modo a sinalizar aos aplicativos a condição de funcionamento da UE (via interrupção por software) e permitir uma parada sem perda de informação ou consistência; - analisar todos os tipos de interrupções do sistema (hardware ou software) e executar os tratamentos adequados para cada caso, informando a aplicação se necessário; - controle da parada da UE, qualquer que seja o motivo, permitindo uma retomada normal e consistente (garantia da integridade das informações em tratamento e do estado da UE no instante da parada); - controle de reinício da UE baseado em análise das condições iniciais ou de parada anterior; - controle dos processos para realizar o procedimento de parada total do sistema e desligamento da UE (shutdown). | a) idem ao item 2.2.1 a) b) idem ao item 2.2.1 b) c) idem ao item 2.2.1 c) d) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - realizar o shutdown através de comando por software |  |

Teste - 2.2.1.2.1.1 – Ajuste de Data/Hora

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.2.1.2.1.1 do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Disquete de simulado e FC de Votação

| Item | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - o ajuste de data e hora fictícios (variável de software) deverá ser feito através de senha. Este ajuste não poderá alterar o relógio de hardware | Verificar estes requisitos por meio do software de ajuste de data/hora |  |

Teste - 2.2.1.2.1.2 - Gerenciador de Impressão

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.2.1.2.1.2 – a) a d) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Disquete de treinamento e FC de Votação

| Item | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - Registro de Voto; - Zerésima; - BU; - Certificado de Autoteste da UE. | Acompanhamento dos testes do software aplicativo no teste de autonomia da bateria interna. Serão impressos: - Registro de Voto; - Zerésima; - BU; - Certificado de Autoteste. |  |

Teste - 2.2.1.2.1.4 - Testes

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.2.1.2.1.4 – 1 a 10 do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Disquete de simulação e FC de Votação

| Item | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - Firmware - Memória - Impressora - Meios de armazenamento - Monitor - Microterminal - Teclado - Dispositivo sonoro - Chave on-off - Fonte de Alimentação | Os testes serão efetuados durante o auto-teste e através do aplicativo de votação |  |

Teste - 2.2.1.2.2 - Interface

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.2.1.2.2 - a) a  e) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- Proposta Técnica do Licitante.

| Item | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - disponibilizar aos aplicativos o acesso estruturado a todos os recursos da UE como mostrar uma informação textual e gráfica, armazenar, recuperar, imprimir e transmitir as informações tratadas e geradas na UE; - permitir que o desenvolvimento de aplicativos seja baseado somente nas interfaces especificadas na API; - seguir padrões de mercado (ISO 9945-1/1996 [IEEE/ANSI Std 1003.1/1996], WOSA, X, Motif etc.) quando existir definições específicas; - possuir, no mínimo, os seguintes grupos de funções: - criação, encerramento, ativação, suspensão de threads e tarefas; - definição, cancelamento, entrada, saída de seção crítica; - tratamento de mensagens; - alocação, liberação de partição de memória para threads e tarefas; - definição, cancelamento, ativação, desativação de contexto; - definição, chamada de interrupção; - leitura, ajuste de relógio de tempo real; - leitura de status dos componentes da UE; - funções de tarefas do temporizador; - funções de entrada e saída de dispositivos; - manipulador de tela (interface de usuário textual e gráfica); - fornecimento em formato de header e biblioteca para desenvolvimento em linguagem C/C++. | a) Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida - Verificar os requisitos através da documentação de software fornecida |  |

Teste - 2.2.2 - Software Aplicativo

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.2.2 – a) a c) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante

- Ferramentas:

- Disquete de simulação do 1º turno

- FC de Votação

| Item | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - conter o seguinte sistema aplicativo: - Simulação 1o turno; - utilizar a interface padrão de acordo com a definição de interface do software básico (API); - o sistema aplicativo de eleição deve executar todas as etapas descritas a seguir: - inicialização; - geração e emissão de zerésima; - início da votação; - Impressão do registro de voto; - aquisição de votos; - encerramento da votação e gravação dos dados da votação em disquete; - geração e impressão do BU: - finalização. | a) Inserir o disquete de simulação do 1º turno e o FC de Votação, ligar a UE e realizar todo o processo de treinamento de uma eleição do 1º turno b) idem ao item 2.2.1.2.2 c) que os modos aplicativos sejam executadas nas seguintes ordens: - Inicialização - geração e emissão de zerésima - inicio da votação - impressão do registro de voto - aquisição de votos - encerramento da votação e gravação dos dados da votação em disquete - geração e impressão do BU - finalização |  |

Teste - 2.3.1 – Segurança de Hardware

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.3.1 – a) a c) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante

- Ferramentas:

- Disquete de simulação do 1º turno

- FC de Votação

| Item | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - A UE2000 deverá deixar exposto somente o teclado e o monitor durante a votação. Todas as demais interfaces de acesso físico (exceto a chave liga/desliga) deverão estar com tampas; - A chave ‘liga/desliga’ deve ser uma chave tipo YALE. Esta chave deve permitir o desligamento da urna via procedimento de software; - em caso de desconexão física não prevista na impressora, no microterminal, ou na UPD, a UE2000 deverá disparar um ‘beep’ contínuo e emitir a mensagem ‘UE20000 INOPERANTE’ na tela. O ‘beep’ será interrompido somente com a chave ‘liga/desliga’ na posição ‘desliga’. | - Inspecionar visualmente da UE - Inspecionar visualmente da chave e operação de desligamento da UE por software - iniciar o aplicativo de eleição e efetuar a retirada da impressora e da UPD. A análise do efeito da retirada do microterminal será avaliada pela documentação |  |

Teste - 2.3.2 – Segurança de Software

DATA:____/____/____	HORA:____:____

Item 2.3.2 - a) a c) do Anexo A2

Cenário de Teste:

- ME-UE2000 instalado no ambiente reservado para testes.

- Proposta Técnica do Licitante

- Ferramentas:

- Disquete de simulação do 1º turno

- FC de Votação

- Aplicativo de visualização de log (este programa deve ser desenvolvido pelo licitante e deverá permitir a verificação e listagem dos registros de log no microcomputador)

| Item | Procedimento | Resultado |
| --- | --- | --- |
| - A UE deve fazer o registro das operações executadas, abertura da Seção, emissão da zerésima, controle de liberação dos votos, conclusão do voto, encerramento da votação, emissão do BU e gravação dos resultados (BU e log) no disquete. - a UE deve ter recurso de segurança contra as seguintes operações: - acionamento de mais de uma tecla simultaneamente, que resulte em ação não prevista no software; - retirada indevida do disquete ou do FV; - desligamento acidental da UE que possa comprometer o estado operacional da mesma e a integridade das informações tratadas; | - Verificar o arquivo de log através do aplicativo visualizador de log - executar as operações para verificar o comportamento |  |