ANEXO A8

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 27/99

CONTROLE DE QUALIDADE DA UE2000

Controle de qualidade da UE2000

# Introdução

O controle de qualidade deve ser garantido em todas as fases que compõem o processo de fabricação e distribuição da UE2000 observando obrigatoriamente as condições mínimas solicitadas pela Justiça Eleitoral que são descritas neste documento. Qualquer padrão de controle de qualidade que venha a ser sugerido pela Contratada poderá ser aceito desde que este padrão atenda a todas as condições de controle de qualidade determinadas pela Justiça Eleitoral.

Serão considerados aceitos os lotes de UE2000 que estiverem em conformidade com os requisitos descritos neste documento.

# Condições gerais a serem observadas para o controle da qualidade das UE2000

- a metodologia e o ambiente de testes em fábrica devem ser obrigatoriamente apresentados à equipe técnica da Justiça Eleitoral para fins de avaliação e aprovação dos procedimentos e do ambiente proposto, antes de se iniciar o processo fabril, de forma a garantir o padrão de qualidade das Urnas Eletrônicas desde a primeira unidade produzida;

- os locais de fabricação da UE2000 deverão estar em conformidade com os padrões mínimos exigidos para obtenção de Certificados ISO9000. Estes locais deverão ser vistoriados e aprovados pela equipe técnica da Justiça Eleitoral, que deverá emitir um parecer antes de se iniciar o processo fabril. A equipe técnica da Justiça Eleitoral pode solicitar a qualquer momento documentos e atestados que comprovem o padrão de qualidade dos locais de fabricação da UE2000;

- O TSE poderá solicitar a qualquer momento, inclusive durante a produção, providências para que os locais de fabricação sejam mantidos nas mesmas condições encontradas por ocasião da aprovação para produção das UE2000;

- Durante todo o período de produção da UE2000 deve ser previsto um espaço físico junto ao ambiente de testes em cada fábrica, com bancadas e equipamentos (se necessários) para que uma equipe da Justiça Eleitoral realize testes com as Urnas Eletrônicas de forma a avaliar, por amostragem, o padrão de qualidade adotado;

- durante todo o período de produção deve ser previsto um espaço físico em cada fábrica da UE2000 para acomodar no mínimo 3 (três) técnicos da Justiça Eleitoral, incluindo: três mesas, um telefone com facilidade DDD, um microcomputador Pentium II 350MHz (mínimo), monitor 15”, 32 Mb RAM, 6 Gbytes HD e modem 56.6kbps, conectado a Internet com uma caixa postal de correio eletrônico e uma impressora jato de tinta. Os custos relativos a montagem (fornecimento de mesas, telefone, microcomputador e impressora) e manutenção deste ambiente em cada fábrica (conta telefônica, acesso Internet e correio eletrônico, cartuchos de tinta e papel para impressora) serão do encargo exclusivo da empresa Contratada. Estas facilidades serão de uso exclusivo dos técnicos da Justiça Eleitoral e serão exigidas desde o primeiro dia de produção;

- deve ser permitido o acesso de técnicos da Justiça Eleitoral a todas as áreas da fábrica envolvidas no processo fabril da UE2000. Em caso de áreas restritas o acesso deve ser feito obrigatoriamente em companhia de um técnico da Contratada, respeitando todas as exigências impostas pela própria Contratada (credenciamento, passagem por detetor de metais, uso de aventais e vestimentas especiais para acesso a áreas limpas, etc.);

- a equipe técnica da Justiça Eleitoral deverá ter livre acesso a todas as informações sobre os testes realizados com as UE2000 nas diversas etapas de fabricação, a partir de sistema de consulta instalado na área reservada para os técnicos da justiça Eleitoral em cada fábrica;

- todos os testes realizados, seja em fábrica, seja em campo, devem ter seus procedimentos previamente documentados e os resultados registrados. A equipe técnica da Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, solicitar cópia integral ou resumida dos relatórios de testes emitidos pela Contratada;

- a Contratada se obriga a determinar uma equipe com 2 (dois) Responsáveis pelo Controle de Qualidade por local de produção da UE2000. A função desta equipe de controle de qualidade é supervisionar os procedimentos de testes e aceitação e garantir a qualidade das UE2000 produzidas segundo os padrões adotados (NBR 5426 e tabelas NQA). O nome destes responsáveis alocados em cada fábrica deve ser informado previamente para a Justiça Eleitoral, sendo facultado a Contratada o remanejamento deste pessoal conforme suas necessidades internas, respeitando sempre a exigência de no mínimo 2 pessoas por local;

- as equipes de controle de qualidade solicitadas no item anterior devem ser independentes das outras equipes que irão trabalhar na produção  e desenvolvimento da UE2000, ou seja, composta por pessoas diferentes daquelas que compõem os outros grupos mencionados, de forma a garantir sua autonomia no processo de controle de qualidade.

# Controle de qualidade UE2000

## Controle de qualidade dos componentes utilizados na montagem da UE2000

O processo de fabricação da UE2000 envolve a integração de diversos componentes (partes mecânicas e eletrônicas) de forma a compor uma UE.

Os seguintes requisitos com relação aos componentes da UE devem ser observados obrigatoriamente:

- no mínimo os seguintes componentes da UE2000 devem ser identificados com código de barras (cada componente com sua própria identificação):

  - motherboard (CPU);

  - placa fonte de alimentação;

  - display TE/UE (monitor);

  - bateria interna;

  - BIOS (chip);

  - módulo impressor;

  - teclado TE/UE;

  - drive de disquete;

  - drive de Flash Card;

  - MT/UE.

- o padrão de identificação por código de barras utilizado pela Contratada deve estar em conformidade com o padrão adotado para identificação de patrimônio da Justiça Eleitoral, definido pelo TSE;

- todos os componentes da UE2000 fornecidos por terceiros devem ser testados por seus fornecedores ou pela Contratada. Todos os componentes fornecidos por filiais da Contratada ou empresas associadas a Contratada devem ser testados nestas filiais ou empresas associadas ou na Contratada. Em qualquer um destes casos deve haver um relatório de testes de aceitação homologando cada lote fornecido. A Justiça Eleitoral deve ter acesso livre aos relatórios de aceitação/homologação dos lotes de componentes utilizados. Qualquer mudança em algum componente da UE2000 deve ser comunicada ao TSE para fins de aprovação do novo tipo de componente antes que este seja utilizado na linha de produção, sob pena de se interromper a linha de produção ao se constatar alguma pendência neste sentido;

- cada UE2000 montada deve possuir uma identificação única por código de barras. Esta identificação será associada ao número de Patrimônio da Urna, ou poderá ser o próprio número de Patrimônio da Urna. A partir desta identificação deve ser possível listar todos os componentes que compõem uma determinada UE2000 (componentes identificados por código de barras listados neste documento e componentes não identificados);

## Inspeção do conjunto mecânico que compõe a UE2000

- a Contratada deve realizar a inspeção em 100% (cem por cento) das partes mecânicas que compõem o gabinete da UE2000, com o objetivo de garantir a qualidade do produto final, evitando a entrega de UE2000 com riscos no gabinete e monitor de vídeo, ou partes quebradas.

- cada parte mecânica que não esteja em conformidade com o padrão de qualidade aprovado pela equipe técnica da Justiça Eleitoral deverá ser substituída por uma parte nova e perfeita;

- o padrão de qualidade mínimo para efeito de aceitação durante a inspeção das partes mecânicas deverá ser proposto pela Contratada e deverá ser aprovado previamente pela equipe técnica da Justiça Eleitoral, a qual deverá emitir um parecer técnico por escrito confirmando esta aprovação;

- não serão aceitas UE2000 produzidas antes da aprovação deste padrão de qualidade por parte da equipe técnica da Justiça Eleitoral, comprovado através do parecer citado no item anterior.

## Testes funcionais da UE2000 após a integração de todos os componentes em fábrica

- a Contratada se obriga a testar funcionalmente 100% (cem por cento) das UE2000 após concluída a integração de todos os componentes que formam a UE;

- o teste funcional mínimo exigido é o autoteste da UE2000 definido no Edital e seus Anexos;

- o relatório impresso por cada UE2000 após a realização do autoteste deve ser anexado a respectiva UE2000 em local visível e protegido;

- o resultado deste teste final deve estar armazenado na base de dados contendo informações sobre todas as UE2000 (base de dados do SRUE, sistema que é descrito no Apêndice AP6C);

- a Justiça Eleitoral deve ter acesso livre a base de dados contendo informações sobre as UE2000, de forma a certificar a realização dos testes funcionais em 100% das UE2000 produzidas.

### Teste final de aceitação em fábrica

- após concluído o processo de fabricação a Contratada deve providenciar o armazenamento das UE2000 produzidas por lotes de no máximo 150 (cento e cinquenta) unidades, informando as UE2000 (identificadas cada uma com seu código de barras) que compõem cada lote;

- os 10 (dez) primeiros lotes de UE2000 não devem exceder 100 (cem) unidades, e devem ser submetidos à inspeção obedecendo os mesmos critérios que os lotes definidos no item anterior;

- a escolha da amostra para auditoria da qualidade somente será feita com a apresentação total do lote;

- a Contratada deve providenciar espaço suficiente e adequado para armazenagem de cada lote, equipamento e pessoal para a manipulação do produto, de forma a facilitar a retirada da amostra;

- cada lote deve ser submetido a uma auditoria da qualidade, designada auditoria da qualidade, segundo a norma NBR 5426, considerando as seguintes características:

  - plano de amostragem simples;

  - nível de inspeção II ;

  - lotes de no máximo 150 (cento e cinquenta) UE2000;

  - 10 (dez) primeiros lotes com no máximo 100 (cem) UE2000;

  - NQA = 1,0 ;

  - os testes funcionais mínimos exigidos nesta fase são: autoteste da UE2000 e votação com pelo menos 5 eleitores, com emissão de zerésima e sem necessidade de emissão de boletim de urna;

  - às normas descritas acima serão acrescentados a diferenciação de defeitos por deméritos. Os defeitos considerados leves terão demérito = 1, defeitos considerados médios terão demérito = 2 e defeitos considerados graves, demérito = 3;

  - o TSE definirá quantos deméritos serão atribuídos a cada defeito da UE2000 (a lista completa de defeitos deve ser definida em conjunto pelas equipes da Justiça Eleitoral e Contratada);

  - dentro das normas de amostragem acima, uma unidade rejeitada será aquela que possuir demérito igual a 3. Dentro da amostra, a soma de 5 deméritos equivalerá a uma unidade rejeitada. Ex.: Pelas normas indicadas, em um lote de 150 urnas o lote será rejeitado se for encontrada uma unidade rejeitada, ou seja, uma UE2000 com demérito 3 ou uma UE2000 com demérito 1 e duas UE2000 com demérito 2 (soma de deméritos igual a 5 neste caso);

  - se o lote não for reprovado pelos critérios descritos anteriormente mas houver alguma urna com algum defeito em que haja necessidade da abertura de seu gabinete para solucioná-lo, ela deverá ser extraída do lote e enviada para reparo. O lote aprovado será composto pelas urnas restantes. A urna enviada para reparo deve retornar para a linha de produção antes dos testes de exaustão BURN-IN e RUN-IN, para que estes testes sejam repetidos.;

  - se o lote não for reprovado pelos critérios descritos anteriormente mas houver alguma urna com algum defeito em que não haja necessidade da abertura de seu gabinete para solucioná-lo, ela deverá ser extraída do lote e enviada para reparo. O lote aprovado será composto pelas urnas restantes. A urna enviada para reparo pode retornar para a linha de produção em um novo lote na fase de teste final (depois do testes de exaustão BURN-IN e RUN-IN);

- os lotes não aprovados deverão passar pelo reteste 100%. Este reteste caracteriza-se pelo teste de todas as urnas do lote, inclusive a amostra. Ao final do reteste de 100%, o sistema que controla a produção deverá liberar o lote para nova apresentação à auditoria da qualidade somente se todas as urnas que restaram no lote estiverem registradas no sistema como aprovadas;

- caso o lote seja rejeitado por problemas na embalagem, todas as embalagens do lote serão inspecionadas e as que tiverem com algum problema serão substituídas. Outros problemas de ordem visual serão inspecionados os itens que foram motivo de reprovação do lote. No entanto, se o problema de ordem visual necessitar da abertura da urna, esta deverá ser excluída do lote e encaminhada para manutenção;

- a Contratada é obrigada a emitir um relatório completo por lote de UE2000 indicando o resultado da auditoria da qualidade realizada. Os dados deste relatório devem ser repassados para o SRUE definido no Apêndice AP6C;

- a equipe de Responsáveis pelo Controle de Qualidade por local de produção deve ser responsável pela execução da inspeção das UE2000 solicitada nos itens anteriores. A equipe técnica da Justiça Eleitoral acompanhará a realização da inspeção nos lotes de UE2000 por parte da Contratada.

# Auditoria por parte da Justiça Eleitoral

## Padrões para auditoria da qualidade de UE2000 em fábrica

- Os lotes aprovados serão disponibilizados para expedição através de autorização dada por um dos representantes da Justiça Eleitoral presentes na fábrica. A aprovação de lotes neste caso deve ser feita mediante a digitação de senha de uso próprio da equipe da Justiça Eleitoral;

- Em casos especiais, o TSE poderá realizar o teste de auditoria da qualidade em 100% das urnas do lote;

- o software de controle de produção deverá permitir, através de senha da Justiça Eleitoral, que urnas, da amostra ou não, sejam extraídas de um determinado lote para que a Justiça Eleitoral efetue testes de autonomia de bateria, etc ou para outros fins;

- os técnicos da Justiça Eleitoral deverão receber uma cópia de cada relatório emitido após a auditoria da qualidade, afim de comprovar a realização dos procedimentos exigidos nos itens anteriores;

- fica facultada à equipe técnica da Justiça Eleitoral a realização de inspeção segundo os padrões definidos nos itens anteriores, mesmo em lotes já inspecionados pela Contratada;

- os técnicos da Justiça Eleitoral deverão ter livre acesso aos ambientes reservados pela Contratada para armazenamento dos lotes e execução dos procedimentos de inspeção solicitados.

## Padrões para auditoria da qualidade da UE2000 em campo (aceitação em campo)

- a inspeção a ser realizada nos locais de entrega das UE2000 deve incluir no mínimo:

  - realização do autoteste da UE2000;

  - verificação das condições de gabinete, embalagem e acessórios da UE2000;

- a identificação das UE2000 nos locais de entrega será feita através do mesmo código de barras adotado em fábrica, sendo que cada TRE terá na base de dados do SRUE e do SRE (Romaneio Eletrônico), ambos definidos no Apêndice AP6C, as seguintes informações mínimas:

  - identificação dos lotes aceitos;

  - identificação dos lotes rejeitados;

  - relação de quais UE2000 compõem cada lote;

  - informação sobre data de chegada das UE2000, local de entrega, (Zona Eleitoral, Pólo ou TRE);

  - histórico de cada UE2000 desde a fabricação;

- a Contratada se obriga a manter 1 (um) técnico acompanhando o processo de inspeção das UE2000 entregues em cada localidade. A programação de entrega e inspeção de cada lote deve estar sempre atualizada na base de dados do SRUE no TSE e nos TRE de forma a otimizar o número de técnicos destinados a esta tarefa;

- a Contratada se obriga a efetuar a descarga das UE do meio de transporte utilizado (caminhões, ônibus, autos, aviões, barcos, etc) até o interior do local de armazenamento;

- serão rejeitados em campo os lotes que não estiverem em conformidade com os requisitos a serem inspecionados. A manipulação de lotes rejeitados (transporte para manutenção e novo procedimento de entrega) é de responsabilidade da Contratada;

- cada TRE se responsabilizará por providenciar, em cada local de entrega, uma área adequada para realização da inspeção para aceitação do lote entregue em campo;

- os problemas detectados em campo, que caracterizem defeito em UE2000 após a aceitação de um lote entregue, deverão ser solucionados pela Contratada através dos procedimentos normais de assistência técnica durante a garantia;

- As UE2000 serão aceitas em campo de acordo com os seguintes critérios:

  - As urnas fabricadas deverão ser enviadas aos locais de recebimento em lotes de, no máximo, 150 urnas. Poderá ser enviado mais de um lote simultaneamente por local;

  - Poderão ser efetuados testes 100% ou amostral, a critério de cada TRE;

  - As urnas serão enviadas juntamente com uma Ficha impressa de Romaneio (exemplificada no Apêndice AP6C) e juntamente com disquetes contendo os números de patrimônio das UE2000 que compõem o lote. Esses números de patrimônio serão enviados, simultaneamente, via e-mail para o TSE e TRE. Os disquetes servirão como contingência para o caso de a transmissão ao TSE e, posteriormente, ao TRE, falhar;

  - No Local de Recebimento, deverão ser recebidos: as UE2000, as Fichas impressas de Romaneio e o(s) disquete(s) contendo o número do lote e os números de patrimônio das UE2000 que compõem o lote;

  - Após os testes das urnas, a equipe presente no Local de Recebimento enviará as Fichas impressas de Romaneio preenchidas ao local onde estiver instalado um módulo do Romaneio Eletrônico, que pode ser: Zona Eleitoral, Pólo ou TRE. Neste local será dada entrada, no sistema informatizado, das informações contidas nas Fichas de Romaneio, que relatam as ocorrências durante os testes de aceitação. Estas informações serão repassadas ao Tre e posteriormente ao TSE e Fábricas das UE2000;

  - Em caso de defeitos nas urnas testadas, a equipe da Justiça Eleitoral, presente ao Local de Recebimento, acionará a Contratada para sanar os problemas encontrados. Estes problemas estarão relatados nas Fichas impressas de Romaneio preenchidas.